LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S

DĖL RADIJO STOČIŲ, SKIRTŲ TELEVIZIJOS PROGRAMŲ ARBA RADIJO PROGRAMŲ TRANSLIAVIMUI (RETRANSLIAVIMUI) ULTRATRUMPŲJŲ RADIJO BANGŲ DIAPAZONE, PATIKIMOJO PRIĖMIMO ZONŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2006 m. kovo 6 d. Nr. 1V-309

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. HYPERLINK https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.82D8168D3049 \t _blank69-2382) 46 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu Radijo stočių, skirtų televizijos programų arba radijo programų transliavimui (retransliavimui) ultratrumpųjų radijo bangų diapazone, patikimojo priėmimo zonų nustatymo taisykles (pridedama).

2. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS	TOMAS LAMANAUSKAS

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktoriaus

2006 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-309

RADIJO STOČIŲ, SKIRTŲ TELEVIZIJOS PROGRAMŲ ARBA RADIJO PROGRAMŲ TRANSLIAVIMUI (RETRANSLIAVIMUI) ULTRATRUMPŲJŲ RADIJO BANGŲ DIAPAZONE, PATIKIMOJO PRIĖMIMO ZONŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radijo stočių, skirtų televizijos programų arba radijo programų transliavimui (retransliavimui) ultratrumpųjų radijo bangų diapazone (toliau – Stotys), patikimojo priėmimo zonų nustatymo taisyklės (toliau -Taisyklės) nustato reikalavimus Stočių sukeliamo elektromagnetinio lauko elektrinio sando stipriui patikimojo priėmimo zonose bei patikimojo priėmimo zonų nustatymo tvarką ir sąlygas.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 46 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgiant į Regioninį susitarimą dėl VHF ir UHF juostų naudojimo transliavimo tarnyboms Europos zonoje, pasirašytą 1961 metais Stokholme, Pirmojo ir dalies trečiojo Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos regionų susitarimą dėl 87,5–108 MHz radijo dažnių juostos naudojimo FM garso transliavimo sistemoms, pasirašytą 1984 metais Ženevoje, Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos specialųjį susitarimą dėl 47–68 MHz, 87,5–108 MHz, 174–230 MHz, 230–240 MHz radijo dažnių juostų naudojimo antžeminiam skaitmeniniam garso transliavimui, pasirašytą 1995 metais Visbadene, Specialųjį susitarimą dėl 1452–1492 MHz radijo dažnių juostos naudojimo skaitmeniniam garso transliavimui, pasirašytą 2002 metais Mastrichte ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) radijo biuro (ITU-R) rekomendacijas BT417–4, BS.412–9 ir SM.1135.

3. Patikimojo priėmimo zonos nustatomos pagal Stočių sukeliamo elektromagnetinio lauko elektrinio sando stiprio (toliau – Stipris) matavimus, kurie atliekami naudojant judriąsias radijo stebėsenos stotis. Šie matavimai turi būti atliekami vadovaujantis Elektromagnetinio lauko stiprio matavimo radijo stebėsenos stotyse taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-311 „Dėl Elektromagnetinio lauko stiprio matavimo radijo stebėsenos stotyse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1496).

4. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:

Fiksuotas priėmimas – programų priėmimas kryptine antena, įtvirtinta ant pastato stogo.

Judrusis priėmimas – programų priėmimas kilnojamu imtuvu (pvz., vežamu transporto priemonėje ar nešamu imtuvu), išskyrus programų priėmimą patalpose, kurio antena yra ne žemiau kaip 1,5 m virš žemės paviršiaus.

Kilnojamas priėmimas – programų priėmimas imtuvu su įmontuota ar prijungiama antena. Bet kuriuo atveju laikoma, kad optimalios priėmimo sąlygos nustatomos paslinkus anteną iki 0,5 m nuo pradinės buvimo vietos bet kuria kryptimi; imtuvas priėmimo metu nejudinamas, taip pat nejuda ir dideli objektai imtuvo aplinkoje; ekstremalūs atvejai, tokie kaip priėmimas izoliuotoje aplinkoje, neįskaitomi.

Kilnojamas priėmimas lauke – kilnojamas priėmimas atvirame plote, antenai esant ne žemiau nei 1,5 m virš žemės paviršiaus.

Kilnojamas priėmimas patalpoje – kilnojamas priėmimas pastato viduje, antenai esant ne žemiau nei 1,5 m virš grindų patalpose, kurios atitinka sąlygas, kad patalpa yra pirmajame aukšte virš žemės paviršiaus ir patalpos išorinėje sienoje yra langas.

Kokybiškas programos priėmimas – programos priėmimas, kai priimamo signalo kokybė yra ne mažesnė nei 4 SINPO pagal ITU-R rekomendacijoje SM.1135 „SINPO ir SINPFEMO kodai“ nustatytą bendrąją vertinimo skalę.

Patikimojo priėmimo zona – teritorija, kurioje Stoties sukeliamas Stipris yra ne mažesnis už šių Taisyklių 1–4 prieduose nustatytas reikšmes, kuri (nesant trukdžių, sukeliamų neteisėtai veikiančių Stočių, ir naudojant šių Taisyklių 1–4 prieduose nustatyto stiprinimo koeficiento antenas) garantuoja kokybišką Stoties siunčiamų programų priėmimą.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

II. REIKALAVIMAI STIPRIUI PATIKIMOJO PRIĖMIMO ZONOSE

5. Reikalavimai Stipriui televizijos Stočių patikimojo priėmimo zonose:

5.1. Analoginės televizijos Stočių patikimojo priėmimo zonos nustatomos tik televizijos programų fiksuotam priėmimui. Šių Stočių patikimojo priėmimo zonose sukeliamas Stipris turi būti ne mažesnis nei nurodyta Taisyklių 1 priede ir jis nustatomas matuojant vaizdo signalo nešlį.

5.2. Skaitmeninės televizijos Stočių patikimojo priėmimo zonos nustatomos fiksuotam priėmimui, kilnojamam priėmimui lauke, kilnojamam priėmimui patalpoje ir judriajam priėmimui. Šių Stočių patikimojo priėmimo zonose sukeliamas Stipris turi būti ne mažesnis nei nurodyta Taisyklių 2 priedo 2 lentelėje. Reikalavimai priėmimo antenų stiprinimo koeficientams nurodyti Taisyklių 2 priedo 1 lentelėje. Jei skaitmeninės televizijos signalas moduliuotas hierarchine moduliacija, tai nustatomos atskiros patikimojo priėmimo zonos aukšto ir žemo prioriteto srautams.

6. Reikalavimai Stipriui radijo Stočių patikimojo priėmimo zonose:

6.1. Analoginio radijo Stočių patikimojo priėmimo zonos nustatomos tik radijo programų fiksuotam priėmimui. Šių Stočių patikimojo priėmimo zonose sukeliamas Stipris turi būti ne mažesnis nei nurodyta Taisyklių 3 priede.

6.2. Skaitmeninio radijo Stočių patikimojo priėmimo zonos nustatomos kilnojamam priėmimui lauke ir judriajam priėmimui. Šių Stočių patikimojo priėmimo zonose sukeliamas Stipris turi būti ne mažesnis nei nurodyta Taisyklių 4 priede.

7. Taisyklių 1–4 prieduose pateiktos Stiprio reikšmės atitinka 10 metrų aukštį nuo žemės paviršiaus.

III. PATIKIMOJO PRIĖMIMO ZONŲ NUSTATYMAS

8. Nustatant Stoties patikimojo priėmimo zoną, yra matuojamas aplink Stotį jos sukeliamas Stipris. Matavimai turi būti atliekami laikantis šių reikalavimų:

8.1. Stoties galia ir kiti parametrai turi būti tokie, kokie yra nustatyti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidime naudoti elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygose;

8.2. matavimai vykdomi vienodomis meteorologinėmis sąlygomis.

9. Matavimų vietos parenkamos taip:

9.1. nuo siųstuvo įrengimo vietos žemėlapyje parenkamos mažiausiai keturios spindulinės kryptys, kurių taškuose bus atliekami matavimai. Kryptys parenkamos taip, kad būtų įmanoma matuojant aprėpti kuo daugiau gyvenamųjų vietovių;

9.2. vietovėse, kuriose spindulinėmis kryptimis nėra kelių transportui, matuojama gyvenvietėse;

9.3. matuojama (po 2–4 taškus) visuose rajonų miestuose ir miesteliuose bei didesnėse kaimo gyvenamosiose vietovėse (daugiau kaip 500 gyventojų), nors šios gyvenvietės gali būti nutolusios nuo pagrindinių matavimo krypčių;

9.4. kalvotose vietovėse esančiose gyvenvietėse matuojama pagal reljefą, t. y. aukštumose ir žemumose.

10. Matavimai atliekami tokia tvarka:

10.1. matuojant Stiprį Stoties, kurios galia didesnė nei 100 W, pirmas matavimas atliekamas už 5–10 km nuo jos įrengimo vietos. Kiekvienas kitas matavimas atliekamas už 5–10 km nuo prieš jį atlikto matavimo vietos, kol Stipris sumažės iki reikšmės, kuri 0–6 dB(μV/m) viršija reikšmes, pateiktas Taisyklių 1–4 prieduose. Toliau kiekvienas matavimas atliekamas kas 3–5 km, kol Stipris, matuojant keliuose taškuose, tampa ne mažiau kaip 5 dB(μV/m) mažesnis už Taisyklių 1–4 prieduose pateiktas reikšmes;

10.2. matuojant Stiprį Stoties, kurios galia mažesnė nei 100 W, pirmas matavimas atliekamas už 1–2 km nuo jos įrengimo vietos. Kiekvienas kitas matavimas atliekamas už 0,5–1 km nuo prieš jį atlikto matavimo vietos, kol Stipris, matuojant keliuose taškuose, tampa ne mažiau kaip 5 dB(miuV/m) mažesnis už Taisyklių 1–4 prieduose pateiktas reikšmes;

10.3. prie patikimojo priėmimo zonos ribų atliekami matavimai papildomuose taškuose, nutolusiuose nuo spindulinių krypčių į abi puses (po 2–4 taškus į kiekvieną pusę). Minėti taškai parenkami taip, kad pagal patikimojo priėmimo zonos perimetrą jie išsidėstytų tolygiai.

11. Taškai, kuriuose Stipris lygus arba ne daugiau negu 2 dB(μV/m) skiriasi nuo Taisyklių 1-4 prieduose nurodytų reikšmių, žymi patikimojo priėmimo zonos ribas ir yra laikomi ribiniais taškais.

12. Patikimojo priėmimo zonos ribiniuose taškuose turi būti papildomai įsitikinama, ar užtikrinamas Stoties siunčiamos programos kokybiškas priėmimas. Jei kokybiškas priėmimas neužtikrinamas, tai ribiniu tašku laikomas paskutinis taškas, kuriame yra užtikrinamas kokybiškas priėmimas, nors Stipris viršijo Taisyklių 1-4 prieduose nurodytas reikšmes.

13. Patikimojo priėmimo zonos ribiniai taškai turi savo azimutus Stoties įrengimo vietos atžvilgiu. Stoties patikimojo priėmimo zona yra plotas, apribotas uždaros kreivės, gaunamos žemėlapyje sujungus pagal azimutą gretimus ribinius taškus.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Tarnybos veiksmai (neveikimas), įgyvendinant šias Taisykles, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

______________

Radijo stočių, skirtų televizijos programų arba

radijo programų transliavimui

(retransliavimui) ultratrumpųjų radijo bangų

diapazone, patikimojo priėmimo zonų

nustatymo taisyklių

1 priedas

MINIMALUS ELEKTROMAGNETINIO LAUKO STIPRIS, REIKALINGAS KOKYBIŠKAM ANALOGINĖS TELEVIZIJOS PROGRAMŲ FIKSUOTAM PRIĖMIMUI

| TV kanalas | EML stipris (dB μV/m) | Priėmimo antenos stiprinimo koeficientas (dB) |
| --- | --- | --- |
| R1–2 | 48 | ≥4 |
| R3–5 | 52 | ≥4,5 |
| R6–12 | 55 | ≥8 |
| 21–28 | 65 | ≥10 |
| 29–36 | 66 | ≥10 |
| 37–45 | 67 | ≥10 |
| 46–55 | 68 | ≥10 |
| 56–66 | 69 | ≥10 |
| 67–70 | 70 | ≥10 |

______________

Radijo stočių, skirtų televizijos programų arba

radijo programų transliavimui

(retransliavimui) ultratrumpųjų radijo bangų

diapazone, patikimojo priėmimo zonų

nustatymo taisyklių

2 priedas

REIKALAVIMAI PRIĖMIMO ANTENOS STIPRINIMO KOEFICIENTUI IR STIPRIUI, REIKALINGI KOKYBIŠKAM SKAITMENINĖS TELEVIZIJOS PROGRAMŲ PRIĖMIMUI

1 lentelė. Minimalūs imtuvo antenos stiprinimo koeficientai.

| TV kanalas | Priėmimo antenos stiprinimo koeficientas, dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fiksuotam priėmimui | Kilnojamam priėmimui lauke | Kilnojamam priėmimui patalpose | Judriajam priėmimui |
| R5–12, R6–R12 | ≥7 | ≥ –2,2 | ≥ –2,2 | ≥ –2,2 |
| 21–34 | ≥10 | ≥0 | ≥0 | ≥0 |
| 35–69 | ≥ 12 | ≥0 | ≥0 | ≥0 |

2 lentelė. Minimalus Stipriai, reikalingi kokybiškam skaitmeninės televizijos programų priėmimui.

| Moduliacija | Duomenų kodavimo santykis | Srauto prioritetas | α | Kanalai | Stipris fiksuotam priėmimui, dBμV/m | Stipris kilnojamam priėmimui lauke, dBμV/m | Stipris kilnojamam priėmimui pastate, dBμV/m | Stipris judriajam priėmimui, dBμV/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK | 1/2 |  |  | 5 | 30 | 50 | 60 | 52 |
|  |  |  |  | 6 | 31 | 50 | 60 | 52 |
|  |  |  |  | 7–8 | 31 | 51 | 61 | 53 |
|  |  |  |  | 9 | 32 | 51 | 61 | 53 |
|  |  |  |  | 10–11 | 32 | 52 | 62 | 54 |
|  |  |  |  | 12 | 33 | 52 | 62 | 54 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 31 | 51 | 61 | 53 |
|  |  |  |  | R8 | 32 | 51 | 61 | 53 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 32 | 52 | 62 | 54 |
|  |  |  |  | R11 | 33 | 53 | 63 | 54 |
|  |  |  |  | R12 | 33 | 53 | 63 | 55 |
|  |  |  |  | 21–24 | 36 | 59 | 71 | 61 |
|  |  |  |  | 25 | 36 | 60 | 72 | 61 |
|  |  |  |  | 26–27 | 36 | 60 | 72 | 62 |
|  |  |  |  | 28–31 | 37 | 60 | 72 | 62 |
|  |  |  |  | 32–33 | 37 | 61 | 73 | 62 |
|  |  |  |  | 34 | 37 | 61 | 73 | 63 |
|  |  |  |  | 35 | 37 | 63 | 75 | 65 |
|  |  |  |  | 36–40 | 38 | 63 | 75 | 65 |
|  |  |  |  | 41–42 | 38 | 64 | 76 | 65 |
|  |  |  |  | 43–44 | 38 | 64 | 76 | 66 |
|  |  |  |  | 45–49 | 39 | 64 | 76 | 66 |
|  |  |  |  | 50–51 | 39 | 65 | 77 | 66 |
|  |  |  |  | 52–55 | 39 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 56–60 | 40 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 61–62 | 40 | 66 | 78 | 67 |
|  |  |  |  | 63–66 | 40 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 67–69 | 41 | 66 | 78 | 68 |
|  | 2/3 |  |  | 5 | 32 | 52 | 62 | 55 |
|  |  |  |  | 6 | 33 | 53 | 63 | 55 |
|  |  |  |  | 7–8 | 33 | 53 | 63 | 56 |
|  |  |  |  | 9 | 34 | 54 | 64 | 56 |
|  |  |  |  | 10–12 | 34 | 54 | 64 | 57 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 33 | 53 | 63 | 56 |
|  |  |  |  | R8 | 34 | 54 | 64 | 56 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 34 | 54 | 64 | 57 |
|  |  |  |  | R11 | 35 | 55 | 65 | 57 |
|  |  |  |  | R12 | 35 | 55 | 65 | 58 |
|  |  |  |  | 21–22 | 37 | 61 | 73 | 64 |
|  |  |  |  | 23 | 38 | 61 | 73 | 64 |
|  |  |  |  | 24–25 | 38 | 62 | 74 | 64 |
|  |  |  |  | 26–29 | 38 | 62 | 74 | 65 |
|  |  |  |  | 30 | 39 | 62 | 74 | 65 |
|  |  |  |  | 31–33 | 39 | 63 | 75 | 65 |
|  |  |  |  | 34 | 39 | 63 | 75 | 66 |
|  |  |  |  | 35–37 | 39 | 65 | 77 | 68 |
|  |  |  |  | 38–39 | 40 | 65 | 77 | 68 |
|  |  |  |  | 40–42 | 40 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 43–46 | 40 | 66 | 78 | 69 |
|  |  |  |  | 47–48 | 41 | 66 | 78 | 69 |
|  |  |  |  | 49–51 | 41 | 67 | 79 | 69 |
|  |  |  |  | 52–57 | 41 | 67 | 79 | 70 |
|  |  |  |  | 58–59 | 42 | 67 | 79 | 70 |
|  |  |  |  | 60–62 | 42 | 68 | 80 | 70 |
|  |  |  |  | 63–68 | 42 | 68 | 80 | 71 |
|  |  |  |  | 69 | 43 | 68 | 80 | 71 |
|  | 3/4 |  |  | 5 | 33 | 53 | 63 | 57 |
|  |  |  |  | 6–8 | 34 | 54 | 64 | 58 |
|  |  |  |  | 9–12 | 35 | 55 | 65 | 59 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 34 | 54 | 64 | 58 |
|  |  |  |  | R8–R10 | 35 | 55 | 65 | 59 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 36 | 56 | 66 | 60 |
|  |  |  |  | 21–22 | 38 | 62 | 74 | 66 |
|  |  |  |  | 23 | 39 | 63 | 75 | 66 |
|  |  |  |  | 24–29 | 39 | 63 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | 30 | 40 | 63 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | 31–34 | 40 | 64 | 76 | 68 |
|  |  |  |  | 35–37 | 40 | 66 | 78 | 70 |
|  |  |  |  | 38 | 41 | 66 | 78 | 70 |
|  |  |  |  | 39 | 41 | 67 | 79 | 70 |
|  |  |  |  | 40–46 | 41 | 67 | 79 | 71 |
|  |  |  |  | 47 | 42 | 67 | 79 | 71 |
|  |  |  |  | 48 | 42 | 68 | 80 | 71 |
|  |  |  |  | 49–57 | 42 | 68 | 80 | 72 |
|  |  |  |  | 58 | 43 | 68 | 80 | 72 |
|  |  |  |  | 59 | 43 | 69 | 81 | 72 |
|  |  |  |  | 60–68 | 43 | 69 | 81 | 73 |
|  |  |  |  | 69 | 44 | 69 | 81 | 73 |
|  | 5/6 |  |  | 5 | 34 | 55 | 65 | 60 |
|  |  |  |  | 6–7 | 35 | 55 | 65 | 60 |
|  |  |  |  | 8 | 35 | 56 | 66 | 61 |
|  |  |  |  | 9–11 | 36 | 56 | 66 | 61 |
|  |  |  |  | 12 | 36 | 57 | 67 | 62 |
|  |  |  |  | R6 | 35 | 55 | 65 | 60 |
|  |  |  |  | R7 | 35 | 56 | 66 | 61 |
|  |  |  |  | R8–R9 | 36 | 56 | 66 | 61 |
|  |  |  |  | R10 | 36 | 57 | 67 | 62 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 37 | 57 | 67 | 62 |
|  |  |  |  | 21 | 39 | 63 | 75 | 69 |
|  |  |  |  | 22 | 39 | 64 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | 23–27 | 40 | 64 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | 28 | 40 | 64 | 76 | 70 |
|  |  |  |  | 29 | 40 | 65 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | 30–34 | 41 | 65 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | 35 | 41 | 67 | 79 | 72 |
|  |  |  |  | 36 | 41 | 67 | 79 | 73 |
|  |  |  |  | 37 | 41 | 68 | 80 | 73 |
|  |  |  |  | 38–44 | 42 | 68 | 80 | 73 |
|  |  |  |  | 45 | 42 | 68 | 80 | 74 |
|  |  |  |  | 46 | 42 | 69 | 81 | 74 |
|  |  |  |  | 47–55 | 43 | 69 | 81 | 74 |
|  |  |  |  | 56 | 43 | 69 | 81 | 75 |
|  |  |  |  | 57 | 43 | 70 | 82 | 75 |
|  |  |  |  | 58–66 | 44 | 70 | 82 | 75 |
|  |  |  |  | 67 | 44 | 70 | 82 | 76 |
|  |  |  |  | 68 | 44 | 71 | 83 | 76 |
|  |  |  |  | 69 | 45 | 71 | 83 | 76 |
|  | 7/8 |  |  | 5 | 35 | 55 | 65 | 63 |
|  |  |  |  | 6 | 35 | 56 | 66 | 63 |
|  |  |  |  | 7–8 | 36 | 56 | 66 | 64 |
|  |  |  |  | 9 | 36 | 57 | 67 | 64 |
|  |  |  |  | 10 | 37 | 57 | 67 | 64 |
|  |  |  |  | 11–12 | 37 | 57 | 67 | 65 |
|  |  |  |  | R6 | 36 | 56 | 66 | 63 |
|  |  |  |  | R7 | 36 | 56 | 66 | 64 |
|  |  |  |  | R8 | 36 | 57 | 67 | 64 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 37 | 57 | 67 | 65 |
|  |  |  |  | R11 | 37 | 58 | 68 | 65 |
|  |  |  |  | R12 | 38 | 58 | 68 | 66 |
|  |  |  |  | 21–23 | 40 | 64 | 76 | 72 |
|  |  |  |  | 24–26 | 41 | 65 | 77 | 72 |
|  |  |  |  | 27–30 | 41 | 65 | 77 | 73 |
|  |  |  |  | 31–34 | 42 | 66 | 78 | 73 |
|  |  |  |  | 35–39 | 42 | 68 | 80 | 76 |
|  |  |  |  | 40–43 | 43 | 69 | 81 | 76 |
|  |  |  |  | 44–48 | 43 | 69 | 81 | 77 |
|  |  |  |  | 49–52 | 44 | 70 | 82 | 77 |
|  |  |  |  | 53–59 | 44 | 70 | 82 | 78 |
|  |  |  |  | 60–64 | 45 | 71 | 83 | 78 |
|  |  |  |  | 65–69 | 45 | 71 | 83 | 79 |
| 16-QAM | 1/2 |  |  | 5–6 | 36 | 56 | 66 | 58 |
|  |  |  |  | 7 | 37 | 57 | 67 | 58 |
|  |  |  |  | 8–9 | 37 | 57 | 67 | 59 |
|  |  |  |  | 10 | 38 | 58 | 68 | 59 |
|  |  |  |  | 11–12 | 38 | 58 | 68 | 60 |
|  |  |  |  | R6 | 37 | 57 | 67 | 58 |
|  |  |  |  | R7–R8 | 37 | 57 | 67 | 59 |
|  |  |  |  | R9 | 38 | 58 | 68 | 59 |
|  |  |  |  | R10 | 38 | 58 | 68 | 60 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 39 | 59 | 69 | 60 |
|  |  |  |  | 21–22 | 41 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 23–24 | 42 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 25–27 | 42 | 66 | 78 | 67 |
|  |  |  |  | 28–30 | 42 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 31 | 43 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 32–34 | 43 | 67 | 79 | 68 |
|  |  |  |  | 35 | 43 | 69 | 81 | 70 |
|  |  |  |  | 36–38 | 43 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 39–40 | 44 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 41–43 | 44 | 70 | 82 | 71 |
|  |  |  |  | 44–47 | 44 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 48–49 | 45 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 50–54 | 45 | 71 | 83 | 72 |
|  |  |  |  | 55–58 | 45 | 71 | 83 | 73 |
|  |  |  |  | 59–60 | 46 | 71 | 83 | 73 |
|  |  |  |  | 61–65 | 46 | 72 | 84 | 73 |
|  |  |  |  | 66–69 | 46 | 72 | 84 | 74 |
|  | 2/3 |  |  | 5 | 38 | 58 | 68 | 61 |
|  |  |  |  | 6 | 39 | 58 | 68 | 61 |
|  |  |  |  | 7 | 39 | 59 | 69 | 61 |
|  |  |  |  | 8 | 39 | 59 | 69 | 62 |
|  |  |  |  | 9 | 40 | 59 | 69 | 62 |
|  |  |  |  | 10 | 40 | 60 | 70 | 62 |
|  |  |  |  | 11 | 40 | 60 | 70 | 63 |
|  |  |  |  | 12 | 41 | 60 | 70 | 63 |
|  |  |  |  | R6 | 39 | 59 | 69 | 61 |
|  |  |  |  | R7 | 39 | 59 | 69 | 62 |
|  |  |  |  | R8 | 40 | 59 | 69 | 62 |
|  |  |  |  | R9 | 40 | 60 | 70 | 62 |
|  |  |  |  | R10 | 40 | 60 | 70 | 63 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 41 | 61 | 71 | 63 |
|  |  |  |  | 21–24 | 44 | 67 | 79 | 70 |
|  |  |  |  | 25–27 | 44 | 68 | 80 | 70 |
|  |  |  |  | 28–31 | 45 | 68 | 80 | 71 |
|  |  |  |  | 32–34 | 45 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 35 | 45 | 71 | 83 | 73 |
|  |  |  |  | 36–40 | 46 | 71 | 83 | 74 |
|  |  |  |  | 41–43 | 46 | 72 | 84 | 74 |
|  |  |  |  | 44 | 46 | 72 | 84 | 75 |
|  |  |  |  | 45–49 | 47 | 72 | 84 | 75 |
|  |  |  |  | 50–54 | 47 | 73 | 85 | 75 |
|  |  |  |  | 55 | 47 | 73 | 85 | 76 |
|  |  |  |  | 56–60 | 48 | 73 | 85 | 76 |
|  |  |  |  | 61–65 | 48 | 74 | 86 | 76 |
|  |  |  |  | 66 | 48 | 74 | 86 | 77 |
|  |  |  |  | 67–69 | 49 | 74 | 86 | 77 |
|  | 3/4 |  |  | 5 | 40 | 60 | 70 | 63 |
|  |  |  |  | 6 | 40 | 60 | 70 | 64 |
|  |  |  |  | 7 | 41 | 60 | 70 | 64 |
|  |  |  |  | 8 | 41 | 61 | 71 | 64 |
|  |  |  |  | 9–10 | 41 | 61 | 71 | 65 |
|  |  |  |  | 11 | 42 | 61 | 71 | 65 |
|  |  |  |  | 12 | 42 | 62 | 72 | 65 |
|  |  |  |  | R6 | 40 | 60 | 70 | 64 |
|  |  |  |  | R7 | 41 | 61 | 71 | 64 |
|  |  |  |  | R8 | 41 | 61 | 71 | 65 |
|  |  |  |  | R9 | 42 | 61 | 71 | 65 |
|  |  |  |  | R10 | 42 | 62 | 72 | 65 |
|  |  |  |  | R11 | 42 | 62 | 72 | 66 |
|  |  |  |  | R12 | 43 | 62 | 72 | 66 |
|  |  |  |  | 21 | 45 | 68 | 80 | 72 |
|  |  |  |  | 22–23 | 45 | 69 | 81 | 72 |
|  |  |  |  | 24 | 45 | 69 | 81 | 73 |
|  |  |  |  | 25–28 | 46 | 69 | 81 | 73 |
|  |  |  |  | 29–30 | 46 | 70 | 82 | 73 |
|  |  |  |  | 31–32 | 46 | 70 | 82 | 74 |
|  |  |  |  | 33–34 | 47 | 70 | 82 | 74 |
|  |  |  |  | 35–36 | 47 | 72 | 84 | 76 |
|  |  |  |  | 37–39 | 47 | 73 | 85 | 76 |
|  |  |  |  | 40–41 | 47 | 73 | 85 | 77 |
|  |  |  |  | 42–45 | 48 | 73 | 85 | 77 |
|  |  |  |  | 46–48 | 48 | 74 | 86 | 77 |
|  |  |  |  | 49–50 | 48 | 74 | 86 | 78 |
|  |  |  |  | 51–56 | 49 | 74 | 86 | 78 |
|  |  |  |  | 57–59 | 49 | 75 | 87 | 78 |
|  |  |  |  | 60–61 | 49 | 75 | 87 | 79 |
|  |  |  |  | 62–67 | 50 | 75 | 87 | 79 |
|  |  |  |  | 68–69 | 50 | 76 | 88 | 79 |
|  | 5/6 |  |  | 5–6 | 41 | 61 | 71 | 66 |
|  |  |  |  | 7–9 | 42 | 62 | 72 | 67 |
|  |  |  |  | 10 | 42 | 63 | 73 | 67 |
|  |  |  |  | 11–12 | 43 | 63 | 73 | 68 |
|  |  |  |  | R6 | 41 | 62 | 72 | 66 |
|  |  |  |  | R7–R8 | 42 | 62 | 72 | 67 |
|  |  |  |  | R9–R11 | 43 | 63 | 73 | 68 |
|  |  |  |  | R12 | 44 | 64 | 74 | 69 |
|  |  |  |  | 21–24 | 46 | 70 | 82 | 75 |
|  |  |  |  | 25 | 47 | 70 | 82 | 75 |
|  |  |  |  | 26 | 47 | 71 | 83 | 75 |
|  |  |  |  | 27–32 | 47 | 71 | 83 | 76 |
|  |  |  |  | 33 | 48 | 71 | 83 | 76 |
|  |  |  |  | 34 | 48 | 72 | 84 | 76 |
|  |  |  |  | 35–41 | 48 | 74 | 86 | 79 |
|  |  |  |  | 42 | 49 | 74 | 86 | 79 |
|  |  |  |  | 43 | 49 | 75 | 87 | 79 |
|  |  |  |  | 44–50 | 49 | 75 | 87 | 80 |
|  |  |  |  | 51 | 50 | 75 | 87 | 80 |
|  |  |  |  | 52 | 50 | 76 | 88 | 80 |
|  |  |  |  | 53–61 | 50 | 76 | 88 | 81 |
|  |  |  |  | 62 | 51 | 76 | 88 | 81 |
|  |  |  |  | 63–64 | 51 | 77 | 89 | 81 |
|  |  |  |  | 65–69 | 51 | 77 | 89 | 82 |
|  | 7/8 |  |  | 5 | 41 | 62 | 72 | 69 |
|  |  |  |  | 6–7 | 42 | 62 | 72 | 70 |
|  |  |  |  | 8 | 42 | 63 | 73 | 70 |
|  |  |  |  | 9–11 | 43 | 63 | 73 | 71 |
|  |  |  |  | 12 | 43 | 64 | 74 | 71 |
|  |  |  |  | R6 | 42 | 62 | 72 | 70 |
|  |  |  |  | R7 | 42 | 63 | 73 | 70 |
|  |  |  |  | R8–R9 | 43 | 63 | 73 | 71 |
|  |  |  |  | R10 | 43 | 64 | 74 | 71 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 44 | 64 | 74 | 72 |
|  |  |  |  | 21 | 46 | 70 | 82 | 78 |
|  |  |  |  | 22 | 46 | 71 | 83 | 78 |
|  |  |  |  | 23–28 | 47 | 71 | 83 | 79 |
|  |  |  |  | 29 | 47 | 72 | 84 | 79 |
|  |  |  |  | 30 | 48 | 72 | 84 | 79 |
|  |  |  |  | 31–34 | 48 | 72 | 84 | 80 |
|  |  |  |  | 35–36 | 48 | 74 | 86 | 82 |
|  |  |  |  | 37 | 48 | 75 | 87 | 82 |
|  |  |  |  | 38 | 49 | 75 | 87 | 82 |
|  |  |  |  | 39–45 | 49 | 75 | 87 | 83 |
|  |  |  |  | 46 | 49 | 76 | 88 | 83 |
|  |  |  |  | 47 | 50 | 76 | 88 | 83 |
|  |  |  |  | 48–56 | 50 | 76 | 88 | 84 |
|  |  |  |  | 57 | 50 | 77 | 89 | 84 |
|  |  |  |  | 58 | 51 | 77 | 89 | 84 |
|  |  |  |  | 59–67 | 51 | 77 | 89 | 85 |
|  |  |  |  | 68 | 51 | 78 | 90 | 85 |
|  |  |  |  | 69 | 52 | 78 | 90 | 85 |
| 64-QAM | 1/2 |  |  | 5 | 42 | 61 | 71 | 63 |
|  |  |  |  | 6–7 | 42 | 62 | 72 | 63 |
|  |  |  |  | 8 | 43 | 62 | 72 | 64 |
|  |  |  |  | 9–10 | 43 | 63 | 73 | 64 |
|  |  |  |  | 11 | 44 | 63 | 73 | 64 |
|  |  |  |  | 12 | 44 | 63 | 73 | 65 |
|  |  |  |  | R6 | 42 | 62 | 72 | 63 |
|  |  |  |  | R7 | 43 | 62 | 72 | 64 |
|  |  |  |  | R8–R9 | 43 | 63 | 73 | 64 |
|  |  |  |  | R10 | 44 | 63 | 73 | 65 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 44 | 64 | 74 | 65 |
|  |  |  |  | 21 | 47 | 70 | 82 | 71 |
|  |  |  |  | 22–23 | 47 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 24–25 | 47 | 71 | 83 | 72 |
|  |  |  |  | 26–28 | 48 | 71 | 83 | 72 |
|  |  |  |  | 29–30 | 48 | 71 | 83 | 73 |
|  |  |  |  | 31–33 | 48 | 72 | 84 | 73 |
|  |  |  |  | 34 | 49 | 72 | 84 | 73 |
|  |  |  |  | 35–36 | 49 | 74 | 86 | 75 |
|  |  |  |  | 37–39 | 49 | 74 | 86 | 76 |
|  |  |  |  | 40–42 | 49 | 75 | 87 | 76 |
|  |  |  |  | 43–45 | 50 | 75 | 87 | 76 |
|  |  |  |  | 46–48 | 50 | 75 | 87 | 77 |
|  |  |  |  | 49–51 | 50 | 76 | 88 | 77 |
|  |  |  |  | 52–56 | 51 | 76 | 88 | 77 |
|  |  |  |  | 57–59 | 51 | 76 | 88 | 78 |
|  |  |  |  | 60–62 | 51 | 77 | 89 | 78 |
|  |  |  |  | 63–67 | 52 | 77 | 89 | 78 |
|  |  |  |  | 68–69 | 52 | 77 | 89 | 79 |
|  | 2/3 |  |  | 5–6 | 44 | 64 | 74 | 66 |
|  |  |  |  | 7 | 45 | 64 | 74 | 67 |
|  |  |  |  | 8–10 | 45 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | 11 | 46 | 65 | 75 | 68 |
|  |  |  |  | 12 | 46 | 66 | 76 | 68 |
|  |  |  |  | R6 | 44 | 64 | 74 | 66 |
|  |  |  |  | R7–R8 | 45 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | R9 | 46 | 65 | 75 | 68 |
|  |  |  |  | R10–R11 | 46 | 66 | 76 | 68 |
|  |  |  |  | R12 | 47 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | 21–24 | 49 | 73 | 85 | 75 |
|  |  |  |  | 25–26 | 50 | 73 | 85 | 75 |
|  |  |  |  | 27 | 50 | 73 | 85 | 76 |
|  |  |  |  | 28–32 | 50 | 74 | 86 | 76 |
|  |  |  |  | 33–34 | 51 | 74 | 86 | 76 |
|  |  |  |  | 35 | 51 | 76 | 88 | 79 |
|  |  |  |  | 36–41 | 51 | 77 | 89 | 79 |
|  |  |  |  | 42–43 | 52 | 77 | 89 | 79 |
|  |  |  |  | 44 | 52 | 77 | 89 | 80 |
|  |  |  |  | 45–50 | 52 | 78 | 90 | 80 |
|  |  |  |  | 51–52 | 53 | 78 | 90 | 80 |
|  |  |  |  | 53–55 | 53 | 78 | 90 | 81 |
|  |  |  |  | 56–61 | 53 | 79 | 91 | 81 |
|  |  |  |  | 62–64 | 54 | 79 | 91 | 81 |
|  |  |  |  | 65–66 | 54 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 67–69 | 54 | 80 | 92 | 82 |
|  | 3/4 |  |  | 5 | 45 | 65 | 75 | 68 |
|  |  |  |  | 6 | 46 | 65 | 75 | 69 |
|  |  |  |  | 7–8 | 46 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | 9 | 47 | 66 | 76 | 70 |
|  |  |  |  | 10–12 | 47 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 46 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | R8 | 47 | 66 | 76 | 70 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 47 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 48 | 68 | 78 | 71 |
|  |  |  |  | 21 | 50 | 74 | 86 | 77 |
|  |  |  |  | 22–23 | 51 | 74 | 86 | 77 |
|  |  |  |  | 24 | 51 | 74 | 86 | 78 |
|  |  |  |  | 25–28 | 51 | 75 | 87 | 78 |
|  |  |  |  | 29–30 | 52 | 75 | 87 | 78 |
|  |  |  |  | 31 | 52 | 75 | 87 | 79 |
|  |  |  |  | 32–34 | 52 | 76 | 88 | 79 |
|  |  |  |  | 35–36 | 52 | 78 | 90 | 81 |
|  |  |  |  | 37–39 | 53 | 78 | 90 | 81 |
|  |  |  |  | 40 | 53 | 78 | 90 | 82 |
|  |  |  |  | 41–45 | 53 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 46–48 | 54 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 49 | 54 | 79 | 91 | 83 |
|  |  |  |  | 50–56 | 54 | 80 | 92 | 83 |
|  |  |  |  | 57–59 | 55 | 80 | 92 | 83 |
|  |  |  |  | 60 | 55 | 80 | 92 | 84 |
|  |  |  |  | 61–67 | 55 | 81 | 93 | 84 |
|  |  |  |  | 68–69 | 56 | 81 | 93 | 84 |
|  | 5/6 |  |  | 5–6 | 47 | 67 | 77 | 72 |
|  |  |  |  | 7 | 47 | 67 | 77 | 73 |
|  |  |  |  | 8–10 | 48 | 68 | 78 | 73 |
|  |  |  |  | 11 | 48 | 68 | 78 | 74 |
|  |  |  |  | 12 | 49 | 69 | 79 | 74 |
|  |  |  |  | R6 | 47 | 67 | 77 | 72 |
|  |  |  |  | R7–R8 | 48 | 68 | 78 | 73 |
|  |  |  |  | R9 | 48 | 68 | 78 | 74 |
|  |  |  |  | R10–R11 | 49 | 69 | 79 | 74 |
|  |  |  |  | R12 | 49 | 69 | 79 | 75 |
|  |  |  |  | 21 | 52 | 75 | 87 | 81 |
|  |  |  |  | 22–26 | 52 | 76 | 88 | 81 |
|  |  |  |  | 27–28 | 53 | 76 | 88 | 82 |
|  |  |  |  | 29–34 | 53 | 77 | 89 | 82 |
|  |  |  |  | 35–36 | 54 | 79 | 91 | 85 |
|  |  |  |  | 37–43 | 54 | 80 | 92 | 85 |
|  |  |  |  | 44–45 | 55 | 80 | 92 | 86 |
|  |  |  |  | 46–52 | 55 | 81 | 93 | 86 |
|  |  |  |  | 53–56 | 56 | 81 | 93 | 87 |
|  |  |  |  | 57–64 | 56 | 82 | 94 | 87 |
|  |  |  |  | 65–67 | 57 | 82 | 94 | 88 |
|  |  |  |  | 68–69 | 57 | 83 | 95 | 88 |
|  | 7/8 |  |  | 5 | 47 | 68 | 78 | 74 |
|  |  |  |  | 6–7 | 48 | 68 | 78 | 75 |
|  |  |  |  | 8 | 48 | 69 | 79 | 75 |
|  |  |  |  | 9–11 | 49 | 69 | 79 | 76 |
|  |  |  |  | 12 | 50 | 70 | 80 | 77 |
|  |  |  |  | R6 | 48 | 68 | 78 | 75 |
|  |  |  |  | R7 | 48 | 69 | 79 | 75 |
|  |  |  |  | R8–R9 | 49 | 69 | 79 | 76 |
|  |  |  |  | R10 | 49 | 70 | 80 | 76 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 50 | 70 | 80 | 77 |
|  |  |  |  | 21 | 53 | 76 | 88 | 83 |
|  |  |  |  | 22 | 53 | 77 | 89 | 83 |
|  |  |  |  | 23–27 | 53 | 77 | 89 | 84 |
|  |  |  |  | 28 | 54 | 77 | 89 | 84 |
|  |  |  |  | 29 | 54 | 78 | 90 | 84 |
|  |  |  |  | 30–34 | 54 | 78 | 90 | 85 |
|  |  |  |  | 35 | 54 | 80 | 92 | 87 |
|  |  |  |  | 36 | 55 | 80 | 92 | 87 |
|  |  |  |  | 37 | 55 | 81 | 93 | 87 |
|  |  |  |  | 38–44 | 55 | 81 | 93 | 88 |
|  |  |  |  | 45 | 56 | 81 | 93 | 88 |
|  |  |  |  | 46 | 56 | 82 | 94 | 88 |
|  |  |  |  | 47–55 | 56 | 82 | 94 | 89 |
|  |  |  |  | 56 | 57 | 82 | 94 | 89 |
|  |  |  |  | 57 | 57 | 83 | 95 | 89 |
|  |  |  |  | 58–66 | 57 | 83 | 95 | 90 |
|  |  |  |  | 67 | 58 | 83 | 95 | 90 |
|  |  |  |  | 68 | 58 | 84 | 96 | 90 |
|  |  |  |  | 69 | 58 | 84 | 96 | 91 |
| Hierarchinė QPSK netolygiame 16-QAM | 1/2 | Aukštas |  | 5 | 32 | 52 | 62 | 53 |
|  |  |  |  | 6 | 32 | 52 | 62 | 54 |
|  |  |  |  | 7–8 | 33 | 53 | 63 | 54 |
|  |  |  |  | 9 | 33 | 53 | 63 | 55 |
|  |  |  |  | 10–11 | 34 | 54 | 64 | 55 |
|  |  |  |  | 12 | 34 | 54 | 64 | 56 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 33 | 53 | 63 | 54 |
|  |  |  |  | R8 | 33 | 53 | 63 | 55 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 34 | 54 | 64 | 55 |
|  |  |  |  | R11 | 35 | 54 | 64 | 56 |
|  |  |  |  | R12 | 35 | 55 | 65 | 56 |
|  |  |  |  | 21–22 | 37 | 61 | 73 | 62 |
|  |  |  |  | 23–25 | 38 | 61 | 73 | 63 |
|  |  |  |  | 26–29 | 38 | 62 | 74 | 63 |
|  |  |  |  | 30 | 38 | 62 | 74 | 64 |
|  |  |  |  | 31–33 | 39 | 62 | 74 | 64 |
|  |  |  |  | 34 | 39 | 63 | 75 | 64 |
|  |  |  |  | 35–37 | 39 | 65 | 77 | 66 |
|  |  |  |  | 38 | 39 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 39–42 | 40 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 43–46 | 40 | 66 | 78 | 67 |
|  |  |  |  | 47 | 40 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 48–51 | 41 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 52–57 | 41 | 67 | 79 | 68 |
|  |  |  |  | 58 | 41 | 67 | 79 | 69 |
|  |  |  |  | 59–62 | 42 | 67 | 79 | 69 |
|  |  |  |  | 63–68 | 42 | 68 | 80 | 69 |
|  |  |  |  | 69 | 42 | 68 | 80 | 70 |
|  | 2/3 |  |  | 5 | 34 | 54 | 64 | 56 |
|  |  |  |  | 6–8 | 35 | 55 | 65 | 57 |
|  |  |  |  | 9–11 | 36 | 56 | 66 | 58 |
|  |  |  |  | 12 | 37 | 56 | 66 | 58 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 35 | 55 | 65 | 57 |
|  |  |  |  | R8–R10 | 36 | 56 | 66 | 58 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 37 | 57 | 67 | 59 |
|  |  |  |  | 21–22 | 40 | 63 | 75 | 65 |
|  |  |  |  | 23 | 40 | 63 | 75 | 66 |
|  |  |  |  | 24–27 | 40 | 64 | 76 | 66 |
|  |  |  |  | 28–30 | 41 | 64 | 76 | 66 |
|  |  |  |  | 31–34 | 41 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 35 | 41 | 67 | 79 | 69 |
|  |  |  |  | 36–38 | 42 | 67 | 79 | 69 |
|  |  |  |  | 39 | 42 | 67 | 79 | 70 |
|  |  |  |  | 40–44 | 42 | 68 | 80 | 70 |
|  |  |  |  | 45–47 | 43 | 68 | 80 | 70 |
|  |  |  |  | 48 | 43 | 68 | 80 | 71 |
|  |  |  |  | 49–55 | 43 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 56–58 | 44 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 59 | 44 | 69 | 81 | 72 |
|  |  |  |  | 60–66 | 44 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 67–69 | 45 | 70 | 82 | 72 |
|  | 3/4 |  |  | 5 | 36 | 56 | 66 | 58 |
|  |  |  |  | 6–7 | 36 | 56 | 66 | 59 |
|  |  |  |  | 8 | 37 | 57 | 67 | 59 |
|  |  |  |  | 9–10 | 37 | 57 | 67 | 60 |
|  |  |  |  | 11 | 38 | 57 | 67 | 60 |
|  |  |  |  | 12 | 38 | 58 | 68 | 60 |
|  |  |  |  | R6 | 36 | 56 | 66 | 59 |
|  |  |  |  | R7 | 37 | 57 | 67 | 59 |
|  |  |  |  | R8–R9 | 37 | 57 | 67 | 60 |
|  |  |  |  | R10 | 38 | 58 | 68 | 60 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 38 | 58 | 68 | 61 |
|  |  |  |  | 21 | 41 | 64 | 76 | 67 |
|  |  |  |  | 22 | 41 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 23–25 | 41 | 65 | 77 | 68 |
|  |  |  |  | 26–28 | 42 | 65 | 77 | 68 |
|  |  |  |  | 29–30 | 42 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 31–33 | 42 | 66 | 78 | 69 |
|  |  |  |  | 34 | 43 | 66 | 78 | 69 |
|  |  |  |  | 35–36 | 43 | 68 | 80 | 71 |
|  |  |  |  | 37–38 | 43 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 39–42 | 43 | 69 | 81 | 72 |
|  |  |  |  | 43–45 | 44 | 69 | 81 | 72 |
|  |  |  |  | 46–47 | 44 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 48–51 | 44 | 70 | 82 | 73 |
|  |  |  |  | 52–56 | 45 | 70 | 82 | 73 |
|  |  |  |  | 57–58 | 45 | 71 | 83 | 73 |
|  |  |  |  | 59–62 | 45 | 71 | 83 | 74 |
|  |  |  |  | 63–67 | 46 | 71 | 83 | 74 |
|  |  |  |  | 68–69 | 46 | 72 | 84 | 74 |
|  | 1/2 | Žemas |  | 5 | 40 | 60 | 70 | 61 |
|  |  |  |  | 6 | 41 | 60 | 70 | 62 |
|  |  |  |  | 7–8 | 41 | 61 | 71 | 62 |
|  |  |  |  | 9–10 | 42 | 61 | 71 | 63 |
|  |  |  |  | 11 | 42 | 62 | 72 | 63 |
|  |  |  |  | 12 | 42 | 62 | 72 | 64 |
|  |  |  |  | R6 | 41 | 60 | 70 | 62 |
|  |  |  |  | R7 | 41 | 61 | 71 | 62 |
|  |  |  |  | R8 | 42 | 61 | 71 | 63 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 42 | 62 | 72 | 63 |
|  |  |  |  | R11 | 43 | 62 | 72 | 64 |
|  |  |  |  | R12 | 43 | 63 | 73 | 64 |
|  |  |  |  | 21 | 45 | 69 | 81 | 70 |
|  |  |  |  | 22 | 46 | 69 | 81 | 70 |
|  |  |  |  | 23–26 | 46 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 27–28 | 46 | 70 | 82 | 71 |
|  |  |  |  | 29 | 47 | 70 | 82 | 71 |
|  |  |  |  | 30–34 | 47 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 35–36 | 47 | 73 | 85 | 74 |
|  |  |  |  | 37 | 48 | 73 | 85 | 74 |
|  |  |  |  | 38–43 | 48 | 73 | 85 | 75 |
|  |  |  |  | 44–45 | 48 | 74 | 86 | 75 |
|  |  |  |  | 46 | 49 | 74 | 86 | 75 |
|  |  |  |  | 47–52 | 49 | 74 | 86 | 76 |
|  |  |  |  | 53–56 | 49 | 75 | 87 | 76 |
|  |  |  |  | 57 | 50 | 75 | 87 | 76 |
|  |  |  |  | 58–64 | 50 | 75 | 87 | 77 |
|  |  |  |  | 65–67 | 50 | 76 | 88 | 77 |
|  |  |  |  | 68 | 51 | 76 | 88 | 77 |
|  |  |  |  | 69 | 51 | 76 | 88 | 78 |
|  | 2/3 |  |  | 5 | 42 | 62 | 72 | 64 |
|  |  |  |  | 6 | 43 | 62 | 72 | 65 |
|  |  |  |  | 7–8 | 43 | 63 | 73 | 65 |
|  |  |  |  | 9–10 | 44 | 63 | 73 | 66 |
|  |  |  |  | 11 | 44 | 64 | 74 | 66 |
|  |  |  |  | 12 | 45 | 64 | 74 | 67 |
|  |  |  |  | R6 | 43 | 62 | 72 | 65 |
|  |  |  |  | R7 | 43 | 63 | 73 | 65 |
|  |  |  |  | R8 | 44 | 63 | 73 | 66 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 44 | 64 | 74 | 66 |
|  |  |  |  | R11 | 45 | 64 | 74 | 67 |
|  |  |  |  | R12 | 45 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | 21–22 | 48 | 71 | 83 | 73 |
|  |  |  |  | 23–26 | 48 | 71 | 83 | 74 |
|  |  |  |  | 27 | 48 | 72 | 84 | 74 |
|  |  |  |  | 28–29 | 49 | 72 | 84 | 74 |
|  |  |  |  | 30–34 | 49 | 72 | 84 | 75 |
|  |  |  |  | 35 | 49 | 75 | 87 | 77 |
|  |  |  |  | 36–37 | 50 | 75 | 87 | 77 |
|  |  |  |  | 38–43 | 50 | 75 | 87 | 78 |
|  |  |  |  | 44 | 50 | 76 | 88 | 78 |
|  |  |  |  | 45–46 | 51 | 76 | 88 | 78 |
|  |  |  |  | 47–52 | 51 | 76 | 88 | 79 |
|  |  |  |  | 53–55 | 51 | 77 | 89 | 79 |
|  |  |  |  | 56–57 | 52 | 77 | 89 | 79 |
|  |  |  |  | 58–64 | 52 | 77 | 89 | 80 |
|  |  |  |  | 65–66 | 52 | 78 | 90 | 80 |
|  |  |  |  | 67–68 | 53 | 78 | 90 | 80 |
|  |  |  |  | 69 | 53 | 78 | 90 | 81 |
|  | 3/4 |  |  | 5 | 44 | 63 | 73 | 67 |
|  |  |  |  | 6–7 | 44 | 64 | 74 | 67 |
|  |  |  |  | 8 | 45 | 64 | 74 | 68 |
|  |  |  |  | 9–11 | 45 | 65 | 75 | 68 |
|  |  |  |  | 12 | 46 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | R6 | 44 | 64 | 74 | 67 |
|  |  |  |  | R7 | 45 | 64 | 74 | 68 |
|  |  |  |  | R8–R9 | 45 | 65 | 75 | 68 |
|  |  |  |  | R10 | 46 | 65 | 75 | 69 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 46 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | 21 | 49 | 72 | 84 | 75 |
|  |  |  |  | 22 | 49 | 72 | 84 | 76 |
|  |  |  |  | 23–26 | 49 | 73 | 85 | 76 |
|  |  |  |  | 27–28 | 50 | 73 | 85 | 76 |
|  |  |  |  | 29 | 50 | 73 | 85 | 77 |
|  |  |  |  | 30–34 | 50 | 74 | 86 | 77 |
|  |  |  |  | 35–36 | 51 | 76 | 88 | 79 |
|  |  |  |  | 37 | 51 | 76 | 88 | 80 |
|  |  |  |  | 38–43 | 51 | 77 | 89 | 80 |
|  |  |  |  | 44–45 | 52 | 77 | 89 | 80 |
|  |  |  |  | 46 | 52 | 77 | 89 | 81 |
|  |  |  |  | 47–52 | 52 | 78 | 90 | 81 |
|  |  |  |  | 53–56 | 53 | 78 | 90 | 81 |
|  |  |  |  | 57 | 53 | 78 | 90 | 82 |
|  |  |  |  | 58–64 | 53 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 65–67 | 54 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 68 | 54 | 79 | 91 | 83 |
|  |  |  |  | 69 | 54 | 80 | 92 | 83 |
|  | 5/6 |  |  | 5 | 44 | 64 | 74 | 69 |
|  |  |  |  | 6 | 45 | 65 | 75 | 69 |
|  |  |  |  | 7–8 | 45 | 65 | 75 | 70 |
|  |  |  |  | 9 | 46 | 66 | 76 | 70 |
|  |  |  |  | 10–12 | 46 | 66 | 76 | 71 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 45 | 65 | 75 | 70 |
|  |  |  |  | R8 | 46 | 66 | 76 | 70 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 46 | 66 | 76 | 71 |
|  |  |  |  | R11 | 47 | 67 | 77 | 71 |
|  |  |  |  | R12 | 47 | 67 | 77 | 72 |
|  |  |  |  | 21–22 | 49 | 73 | 85 | 78 |
|  |  |  |  | 23–25 | 50 | 74 | 86 | 78 |
|  |  |  |  | 26–29 | 50 | 74 | 86 | 79 |
|  |  |  |  | 30 | 51 | 74 | 86 | 79 |
|  |  |  |  | 31–33 | 51 | 75 | 87 | 79 |
|  |  |  |  | 34 | 51 | 75 | 87 | 80 |
|  |  |  |  | 35–37 | 51 | 77 | 89 | 82 |
|  |  |  |  | 38 | 52 | 77 | 89 | 82 |
|  |  |  |  | 39–42 | 52 | 78 | 90 | 82 |
|  |  |  |  | 43–46 | 52 | 78 | 90 | 83 |
|  |  |  |  | 47 | 53 | 78 | 90 | 83 |
|  |  |  |  | 48–51 | 53 | 79 | 91 | 83 |
|  |  |  |  | 52–57 | 53 | 79 | 91 | 84 |
|  |  |  |  | 58 | 54 | 79 | 91 | 84 |
|  |  |  |  | 59–62 | 54 | 80 | 92 | 84 |
|  |  |  |  | 63–68 | 54 | 80 | 92 | 85 |
|  |  |  |  | 69 | 55 | 80 | 92 | 85 |
|  | 7/8 |  |  | 5 | 45 | 65 | 75 | 68 |
|  |  |  |  | 6–7 | 46 | 66 | 76 | 68 |
|  |  |  |  | 8 | 46 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | 9–11 | 47 | 67 | 77 | 69 |
|  |  |  |  | 12 | 47 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | R6 | 46 | 66 | 76 | 68 |
|  |  |  |  | R7 | 46 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | R8–R9 | 47 | 67 | 77 | 69 |
|  |  |  |  | R10 | 47 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 48 | 68 | 78 | 70 |
|  |  |  |  | 21–22 | 50 | 74 | 86 | 77 |
|  |  |  |  | 23 | 51 | 74 | 86 | 77 |
|  |  |  |  | 24–27 | 51 | 75 | 87 | 77 |
|  |  |  |  | 28–29 | 51 | 75 | 87 | 78 |
|  |  |  |  | 30 | 52 | 75 | 87 | 78 |
|  |  |  |  | 31–34 | 52 | 76 | 88 | 78 |
|  |  |  |  | 35 | 52 | 78 | 90 | 80 |
|  |  |  |  | 36–37 | 52 | 78 | 90 | 81 |
|  |  |  |  | 38–39 | 53 | 78 | 90 | 81 |
|  |  |  |  | 40–44 | 53 | 79 | 91 | 81 |
|  |  |  |  | 45–46 | 53 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 47–48 | 54 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 49–55 | 54 | 80 | 92 | 82 |
|  |  |  |  | 56–57 | 54 | 80 | 92 | 83 |
|  |  |  |  | 58–59 | 55 | 80 | 92 | 83 |
|  |  |  |  | 60–66 | 55 | 81 | 93 | 83 |
|  |  |  |  | 67–68 | 55 | 81 | 93 | 84 |
|  |  |  |  | 69 | 56 | 81 | 93 | 84 |
|  | 1/2 | Aukštas | 4 | 5–6 | 31 | 51 | 61 | 53 |
|  |  |  |  | 7 | 32 | 52 | 62 | 53 |
|  |  |  |  | 8–9 | 32 | 52 | 62 | 54 |
|  |  |  |  | 10–11 | 33 | 53 | 63 | 54 |
|  |  |  |  | 12 | 33 | 53 | 63 | 55 |
|  |  |  |  | R6 | 32 | 52 | 62 | 53 |
|  |  |  |  | R7–R8 | 32 | 52 | 62 | 54 |
|  |  |  |  | R9 | 33 | 53 | 63 | 54 |
|  |  |  |  | R10 | 33 | 53 | 63 | 55 |
|  |  |  |  | R11 | 34 | 53 | 63 | 55 |
|  |  |  |  | R12 | 34 | 54 | 64 | 55 |
|  |  |  |  | 21 | 36 | 60 | 72 | 61 |
|  |  |  |  | 22 | 36 | 60 | 72 | 62 |
|  |  |  |  | 23–25 | 37 | 60 | 72 | 62 |
|  |  |  |  | 26–28 | 37 | 61 | 73 | 62 |
|  |  |  |  | 29–30 | 37 | 61 | 73 | 63 |
|  |  |  |  | 31–33 | 38 | 61 | 73 | 63 |
|  |  |  |  | 34 | 38 | 62 | 74 | 63 |
|  |  |  |  | 35–36 | 38 | 64 | 76 | 65 |
|  |  |  |  | 37–38 | 38 | 64 | 76 | 66 |
|  |  |  |  | 39–42 | 39 | 64 | 76 | 66 |
|  |  |  |  | 43–45 | 39 | 65 | 77 | 66 |
|  |  |  |  | 46–47 | 39 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 48–51 | 40 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 52–56 | 40 | 66 | 78 | 67 |
|  |  |  |  | 57–58 | 40 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 59–62 | 41 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 63–67 | 41 | 67 | 79 | 68 |
|  |  |  |  | 68–69 | 41 | 67 | 79 | 69 |
|  | 2/3 |  |  | 5 | 33 | 53 | 63 | 55 |
|  |  |  |  | 6 | 34 | 53 | 63 | 55 |
|  |  |  |  | 7–8 | 34 | 54 | 64 | 56 |
|  |  |  |  | 9 | 35 | 54 | 64 | 56 |
|  |  |  |  | 10–12 | 35 | 55 | 65 | 57 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 34 | 54 | 64 | 56 |
|  |  |  |  | R8 | 35 | 54 | 64 | 56 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 35 | 55 | 65 | 57 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 36 | 56 | 66 | 58 |
|  |  |  |  | 21–22 | 38 | 62 | 74 | 64 |
|  |  |  |  | 23–24 | 39 | 62 | 74 | 64 |
|  |  |  |  | 25–29 | 39 | 63 | 75 | 65 |
|  |  |  |  | 30–31 | 40 | 63 | 75 | 65 |
|  |  |  |  | 32–34 | 40 | 64 | 76 | 66 |
|  |  |  |  | 35–37 | 40 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 38–40 | 41 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 41–46 | 41 | 67 | 79 | 69 |
|  |  |  |  | 47–49 | 42 | 67 | 79 | 69 |
|  |  |  |  | 50–57 | 42 | 68 | 80 | 70 |
|  |  |  |  | 58–60 | 43 | 68 | 80 | 70 |
|  |  |  |  | 61–68 | 43 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 69 | 44 | 69 | 81 | 71 |
|  | 3/4 |  |  | 5 | 34 | 54 | 64 | 57 |
|  |  |  |  | 6–8 | 35 | 55 | 65 | 58 |
|  |  |  |  | 9–11 | 36 | 56 | 66 | 59 |
|  |  |  |  | 12 | 37 | 57 | 67 | 59 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 35 | 55 | 65 | 58 |
|  |  |  |  | R8–R10 | 36 | 56 | 66 | 59 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 37 | 57 | 67 | 60 |
|  |  |  |  | 21–22 | 40 | 63 | 75 | 66 |
|  |  |  |  | 23 | 40 | 64 | 76 | 66 |
|  |  |  |  | 24–27 | 40 | 64 | 76 | 67 |
|  |  |  |  | 28–29 | 41 | 64 | 76 | 67 |
|  |  |  |  | 30 | 41 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 31–34 | 41 | 65 | 77 | 68 |
|  |  |  |  | 35 | 41 | 67 | 79 | 70 |
|  |  |  |  | 36–37 | 42 | 67 | 79 | 70 |
|  |  |  |  | 38–39 | 42 | 68 | 80 | 70 |
|  |  |  |  | 40–44 | 42 | 68 | 80 | 71 |
|  |  |  |  | 45–46 | 43 | 68 | 80 | 71 |
|  |  |  |  | 47–48 | 43 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 49–55 | 43 | 69 | 81 | 72 |
|  |  |  |  | 56–57 | 44 | 69 | 81 | 72 |
|  |  |  |  | 58–59 | 44 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 60–66 | 44 | 70 | 82 | 73 |
|  |  |  |  | 67–68 | 45 | 70 | 82 | 73 |
|  |  |  |  | 69 | 45 | 71 | 83 | 73 |
|  | 1/2 | Žemas |  | 5 | 45 | 64 | 74 | 66 |
|  |  |  |  | 6 | 45 | 65 | 75 | 66 |
|  |  |  |  | 7 | 45 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | 8 | 46 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | 9 | 46 | 66 | 76 | 67 |
|  |  |  |  | 10–11 | 46 | 66 | 76 | 68 |
|  |  |  |  | 12 | 47 | 66 | 76 | 68 |
|  |  |  |  | R6 | 45 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | R7 | 46 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | R8 | 46 | 66 | 76 | 67 |
|  |  |  |  | R9 | 46 | 66 | 76 | 68 |
|  |  |  |  | R10 | 47 | 66 | 76 | 68 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 47 | 67 | 77 | 69 |
|  |  |  |  | 21–22 | 50 | 73 | 85 | 75 |
|  |  |  |  | 23–24 | 50 | 74 | 86 | 75 |
|  |  |  |  | 25–26 | 50 | 74 | 86 | 76 |
|  |  |  |  | 27–30 | 51 | 74 | 86 | 76 |
|  |  |  |  | 31 | 51 | 75 | 87 | 76 |
|  |  |  |  | 32–34 | 51 | 75 | 87 | 77 |
|  |  |  |  | 35–38 | 52 | 77 | 89 | 79 |
|  |  |  |  | 39–40 | 52 | 78 | 90 | 79 |
|  |  |  |  | 41–43 | 52 | 78 | 90 | 80 |
|  |  |  |  | 44–47 | 53 | 78 | 90 | 80 |
|  |  |  |  | 48–49 | 53 | 79 | 91 | 80 |
|  |  |  |  | 50–52 | 53 | 79 | 91 | 81 |
|  |  |  |  | 53–58 | 54 | 79 | 91 | 81 |
|  |  |  |  | 59–60 | 54 | 80 | 92 | 81 |
|  |  |  |  | 61–64 | 54 | 80 | 92 | 82 |
|  |  |  |  | 65–69 | 55 | 80 | 92 | 82 |
|  | 2/3 |  |  | 5 | 46 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | 6 | 47 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | 7–8 | 47 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | 9 | 48 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | 10 | 48 | 68 | 78 | 70 |
|  |  |  |  | 11 | 48 | 68 | 78 | 71 |
|  |  |  |  | 12 | 49 | 68 | 78 | 71 |
|  |  |  |  | R6 | 47 | 67 | 77 | 69 |
|  |  |  |  | R7 | 47 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | R8 | 48 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 48 | 68 | 78 | 71 |
|  |  |  |  | R11 | 49 | 69 | 79 | 71 |
|  |  |  |  | R12 | 49 | 69 | 79 | 72 |
|  |  |  |  | 21–24 | 52 | 75 | 87 | 78 |
|  |  |  |  | 25–26 | 52 | 76 | 88 | 78 |
|  |  |  |  | 27 | 52 | 76 | 88 | 79 |
|  |  |  |  | 28–31 | 53 | 76 | 88 | 79 |
|  |  |  |  | 32–34 | 53 | 77 | 89 | 79 |
|  |  |  |  | 35 | 53 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 36–40 | 54 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 41–43 | 54 | 80 | 92 | 82 |
|  |  |  |  | 44 | 54 | 80 | 92 | 83 |
|  |  |  |  | 45–49 | 55 | 80 | 92 | 83 |
|  |  |  |  | 50–52 | 55 | 81 | 93 | 83 |
|  |  |  |  | 53–55 | 55 | 81 | 93 | 84 |
|  |  |  |  | 56–60 | 56 | 81 | 93 | 84 |
|  |  |  |  | 61–64 | 56 | 82 | 94 | 84 |
|  |  |  |  | 65–66 | 56 | 82 | 94 | 85 |
|  |  |  |  | 67–69 | 57 | 82 | 94 | 85 |
|  | 3/4 |  |  | 5 | 47 | 67 | 77 | 71 |
|  |  |  |  | 6–7 | 48 | 68 | 78 | 71 |
|  |  |  |  | 8 | 48 | 68 | 78 | 72 |
|  |  |  |  | 9–10 | 49 | 69 | 79 | 72 |
|  |  |  |  | 11 | 49 | 69 | 79 | 73 |
|  |  |  |  | 12 | 50 | 69 | 79 | 73 |
|  |  |  |  | R6 | 48 | 68 | 78 | 71 |
|  |  |  |  | R7 | 48 | 68 | 78 | 72 |
|  |  |  |  | R8–R9 | 49 | 69 | 79 | 72 |
|  |  |  |  | R10 | 49 | 69 | 79 | 73 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 50 | 70 | 80 | 73 |
|  |  |  |  | 21–22 | 53 | 76 | 88 | 80 |
|  |  |  |  | 23–27 | 53 | 77 | 89 | 80 |
|  |  |  |  | 28–30 | 54 | 77 | 89 | 81 |
|  |  |  |  | 31–34 | 54 | 78 | 90 | 81 |
|  |  |  |  | 35 | 54 | 80 | 92 | 83 |
|  |  |  |  | 36–38 | 55 | 80 | 92 | 84 |
|  |  |  |  | 39–43 | 55 | 81 | 93 | 84 |
|  |  |  |  | 44 | 55 | 81 | 93 | 85 |
|  |  |  |  | 45–47 | 56 | 81 | 93 | 85 |
|  |  |  |  | 48–54 | 56 | 82 | 94 | 85 |
|  |  |  |  | 55 | 56 | 82 | 94 | 86 |
|  |  |  |  | 56–58 | 57 | 82 | 94 | 86 |
|  |  |  |  | 59–65 | 57 | 83 | 95 | 86 |
|  |  |  |  | 66 | 57 | 83 | 95 | 87 |
|  |  |  |  | 67–69 | 58 | 83 | 95 | 87 |
|  | 5/6 |  |  | 5 | 48 | 69 | 79 | 73 |
|  |  |  |  | 6–7 | 49 | 69 | 79 | 73 |
|  |  |  |  | 8 | 49 | 70 | 80 | 74 |
|  |  |  |  | 9–11 | 50 | 70 | 80 | 74 |
|  |  |  |  | 12 | 51 | 71 | 81 | 75 |
|  |  |  |  | R6 | 49 | 69 | 79 | 73 |
|  |  |  |  | R7 | 49 | 70 | 80 | 74 |
|  |  |  |  | R8–R9 | 50 | 70 | 80 | 74 |
|  |  |  |  | R10 | 50 | 71 | 81 | 75 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 51 | 71 | 81 | 75 |
|  |  |  |  | 21 | 54 | 77 | 89 | 81 |
|  |  |  |  | 22–27 | 54 | 78 | 90 | 82 |
|  |  |  |  | 28 | 55 | 78 | 90 | 82 |
|  |  |  |  | 29–34 | 55 | 79 | 91 | 83 |
|  |  |  |  | 35 | 55 | 81 | 93 | 85 |
|  |  |  |  | 36 | 56 | 81 | 93 | 85 |
|  |  |  |  | 37–44 | 56 | 82 | 94 | 86 |
|  |  |  |  | 45 | 57 | 82 | 94 | 86 |
|  |  |  |  | 46–55 | 57 | 83 | 95 | 87 |
|  |  |  |  | 56 | 58 | 83 | 95 | 87 |
|  |  |  |  | 57–66 | 58 | 84 | 96 | 88 |
|  |  |  |  | 67 | 59 | 84 | 96 | 88 |
|  |  |  |  | 68–69 | 59 | 85 | 97 | 89 |
|  | 7/8 |  |  | 5 | 49 | 69 | 79 | 75 |
|  |  |  |  | 6 | 50 | 70 | 80 | 75 |
|  |  |  |  | 7–8 | 50 | 70 | 80 | 76 |
|  |  |  |  | 9 | 51 | 71 | 81 | 76 |
|  |  |  |  | 10–12 | 51 | 71 | 81 | 77 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 50 | 70 | 80 | 76 |
|  |  |  |  | R8 | 51 | 71 | 81 | 76 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 51 | 71 | 81 | 77 |
|  |  |  |  | R11 | 52 | 72 | 82 | 77 |
|  |  |  |  | R12 | 52 | 72 | 82 | 78 |
|  |  |  |  | 21–22 | 54 | 78 | 90 | 84 |
|  |  |  |  | 23–24 | 55 | 79 | 91 | 84 |
|  |  |  |  | 25–29 | 55 | 79 | 91 | 85 |
|  |  |  |  | 30 | 56 | 79 | 91 | 85 |
|  |  |  |  | 31–32 | 56 | 80 | 92 | 85 |
|  |  |  |  | 33–34 | 56 | 80 | 92 | 86 |
|  |  |  |  | 35–37 | 56 | 82 | 94 | 88 |
|  |  |  |  | 38 | 57 | 82 | 94 | 88 |
|  |  |  |  | 39–41 | 57 | 83 | 95 | 88 |
|  |  |  |  | 42–46 | 57 | 83 | 95 | 89 |
|  |  |  |  | 47 | 58 | 83 | 95 | 89 |
|  |  |  |  | 48–50 | 58 | 84 | 96 | 89 |
|  |  |  |  | 51–57 | 58 | 84 | 96 | 90 |
|  |  |  |  | 58 | 59 | 84 | 96 | 90 |
|  |  |  |  | 59–61 | 59 | 85 | 97 | 90 |
|  |  |  |  | 62–68 | 59 | 85 | 97 | 91 |
|  |  |  |  | 69 | 60 | 85 | 97 | 91 |
| Hierarchinė QPSK tolygiame 64-QAM | 1/2 | Aukštas | 1 | 5 | 36 | 56 | 66 | 58 |
|  |  |  |  | 6 | 37 | 56 | 66 | 58 |
|  |  |  |  | 7–8 | 37 | 57 | 67 | 59 |
|  |  |  |  | 9 | 38 | 57 | 67 | 59 |
|  |  |  |  | 10–12 | 38 | 58 | 68 | 60 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 37 | 57 | 67 | 59 |
|  |  |  |  | R8 | 38 | 57 | 67 | 59 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 38 | 58 | 68 | 60 |
|  |  |  |  | R11 | 39 | 58 | 68 | 60 |
|  |  |  |  | R12 | 39 | 59 | 69 | 61 |
|  |  |  |  | 21–22 | 41 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 23–24 | 42 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 25 | 42 | 66 | 78 | 67 |
|  |  |  |  | 26–29 | 42 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 30–32 | 43 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 33 | 43 | 67 | 79 | 68 |
|  |  |  |  | 34 | 43 | 67 | 79 | 69 |
|  |  |  |  | 35–37 | 43 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 38–41 | 44 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 42 | 44 | 70 | 82 | 71 |
|  |  |  |  | 43–46 | 44 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 47–50 | 45 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 51 | 45 | 71 | 83 | 72 |
|  |  |  |  | 52–57 | 45 | 71 | 83 | 73 |
|  |  |  |  | 58–61 | 46 | 71 | 83 | 73 |
|  |  |  |  | 62 | 46 | 72 | 84 | 73 |
|  |  |  |  | 63–68 | 46 | 72 | 84 | 74 |
|  |  |  |  | 69 | 47 | 72 | 84 | 74 |
|  | 2/3 |  |  | 5 | 39 | 59 | 69 | 61 |
|  |  |  |  | 6–8 | 40 | 60 | 70 | 62 |
|  |  |  |  | 9–11 | 41 | 61 | 71 | 63 |
|  |  |  |  | 12 | 42 | 61 | 71 | 63 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 40 | 60 | 70 | 62 |
|  |  |  |  | R8–R10 | 41 | 61 | 71 | 63 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 42 | 62 | 72 | 64 |
|  |  |  |  | 21–22 | 45 | 68 | 80 | 70 |
|  |  |  |  | 23 | 45 | 68 | 80 | 71 |
|  |  |  |  | 24–27 | 45 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 28–30 | 46 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 31–34 | 46 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 35 | 46 | 72 | 84 | 74 |
|  |  |  |  | 36–38 | 47 | 72 | 84 | 74 |
|  |  |  |  | 39 | 47 | 72 | 84 | 75 |
|  |  |  |  | 40–44 | 47 | 73 | 85 | 75 |
|  |  |  |  | 45–47 | 48 | 73 | 85 | 75 |
|  |  |  |  | 48 | 48 | 73 | 85 | 76 |
|  |  |  |  | 49–55 | 48 | 74 | 86 | 76 |
|  |  |  |  | 56–58 | 49 | 74 | 86 | 76 |
|  |  |  |  | 59 | 49 | 74 | 86 | 77 |
|  |  |  |  | 60–66 | 49 | 75 | 87 | 77 |
|  |  |  |  | 67–69 | 50 | 75 | 87 | 77 |
|  | 3/4 |  |  | 5–6 | 41 | 61 | 71 | 64 |
|  |  |  |  | 7–9 | 42 | 62 | 72 | 65 |
|  |  |  |  | 10 | 43 | 62 | 72 | 66 |
|  |  |  |  | 11–12 | 43 | 63 | 73 | 66 |
|  |  |  |  | R6 | 42 | 61 | 71 | 65 |
|  |  |  |  | R7–R8 | 42 | 62 | 72 | 65 |
|  |  |  |  | R9–R11 | 43 | 63 | 73 | 66 |
|  |  |  |  | R12 | 44 | 64 | 74 | 67 |
|  |  |  |  | 21–23 | 46 | 70 | 82 | 73 |
|  |  |  |  | 24 | 47 | 70 | 82 | 73 |
|  |  |  |  | 25–26 | 47 | 70 | 82 | 74 |
|  |  |  |  | 27–30 | 47 | 71 | 83 | 74 |
|  |  |  |  | 31–32 | 48 | 71 | 83 | 74 |
|  |  |  |  | 33–34 | 48 | 71 | 83 | 75 |
|  |  |  |  | 35–39 | 48 | 74 | 86 | 77 |
|  |  |  |  | 40–41 | 49 | 74 | 86 | 77 |
|  |  |  |  | 42–43 | 49 | 74 | 86 | 78 |
|  |  |  |  | 44–48 | 49 | 75 | 87 | 78 |
|  |  |  |  | 49–50 | 50 | 75 | 87 | 78 |
|  |  |  |  | 51–52 | 50 | 75 | 87 | 79 |
|  |  |  |  | 53–59 | 50 | 76 | 88 | 79 |
|  |  |  |  | 60–61 | 51 | 76 | 88 | 79 |
|  |  |  |  | 62–64 | 51 | 76 | 88 | 80 |
|  |  |  |  | 65–69 | 51 | 77 | 89 | 80 |
|  | 1/2 | Žemas |  | 5 | 42 | 61 | 71 | 63 |
|  |  |  |  | 6 | 42 | 62 | 72 | 63 |
|  |  |  |  | 7–8 | 43 | 62 | 72 | 64 |
|  |  |  |  | 9 | 43 | 63 | 73 | 64 |
|  |  |  |  | 10–11 | 44 | 63 | 73 | 65 |
|  |  |  |  | 12 | 44 | 64 | 74 | 65 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 43 | 62 | 72 | 64 |
|  |  |  |  | R8 | 43 | 63 | 73 | 64 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 44 | 63 | 73 | 65 |
|  |  |  |  | R11 | 44 | 64 | 74 | 65 |
|  |  |  |  | R12 | 45 | 64 | 74 | 66 |
|  |  |  |  | 21–22 | 47 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 23–24 | 47 | 71 | 83 | 72 |
|  |  |  |  | 25 | 48 | 71 | 83 | 72 |
|  |  |  |  | 26–29 | 48 | 71 | 83 | 73 |
|  |  |  |  | 30–31 | 48 | 72 | 84 | 73 |
|  |  |  |  | 32–33 | 49 | 72 | 84 | 73 |
|  |  |  |  | 34 | 49 | 72 | 84 | 74 |
|  |  |  |  | 35–37 | 49 | 74 | 86 | 76 |
|  |  |  |  | 38–40 | 49 | 75 | 87 | 76 |
|  |  |  |  | 41–42 | 50 | 75 | 87 | 76 |
|  |  |  |  | 43–46 | 50 | 75 | 87 | 77 |
|  |  |  |  | 47–49 | 50 | 76 | 88 | 77 |
|  |  |  |  | 50–51 | 51 | 76 | 88 | 77 |
|  |  |  |  | 52–57 | 51 | 76 | 88 | 78 |
|  |  |  |  | 58–60 | 51 | 77 | 89 | 78 |
|  |  |  |  | 61–62 | 52 | 77 | 89 | 78 |
|  |  |  |  | 63–68 | 52 | 77 | 89 | 79 |
|  |  |  |  | 69 | 52 | 78 | 90 | 79 |
|  | 2/3 |  |  | 5 | 44 | 64 | 74 | 66 |
|  |  |  |  | 6 | 45 | 64 | 74 | 66 |
|  |  |  |  | 7–8 | 45 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | 9 | 46 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | 10–12 | 46 | 66 | 76 | 68 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 45 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | R8 | 46 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 46 | 66 | 76 | 68 |
|  |  |  |  | R11 | 47 | 67 | 77 | 68 |
|  |  |  |  | R12 | 47 | 67 | 77 | 69 |
|  |  |  |  | 21–22 | 49 | 73 | 85 | 75 |
|  |  |  |  | 23–24 | 50 | 73 | 85 | 75 |
|  |  |  |  | 25 | 50 | 74 | 86 | 75 |
|  |  |  |  | 26–29 | 50 | 74 | 86 | 76 |
|  |  |  |  | 30–31 | 51 | 74 | 86 | 76 |
|  |  |  |  | 32–33 | 51 | 75 | 87 | 76 |
|  |  |  |  | 34 | 51 | 75 | 87 | 77 |
|  |  |  |  | 35–37 | 51 | 77 | 89 | 79 |
|  |  |  |  | 38–40 | 52 | 77 | 89 | 79 |
|  |  |  |  | 41–42 | 52 | 78 | 90 | 79 |
|  |  |  |  | 43–46 | 52 | 78 | 90 | 80 |
|  |  |  |  | 47–49 | 53 | 78 | 90 | 80 |
|  |  |  |  | 50–51 | 53 | 79 | 91 | 80 |
|  |  |  |  | 52–57 | 53 | 79 | 91 | 81 |
|  |  |  |  | 58–60 | 54 | 79 | 91 | 81 |
|  |  |  |  | 61–62 | 54 | 80 | 92 | 81 |
|  |  |  |  | 63–68 | 54 | 80 | 92 | 82 |
|  |  |  |  | 69 | 55 | 80 | 92 | 82 |
|  | 3/4 |  |  | 5–6 | 46 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | 7 | 47 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | 8–9 | 47 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | 10 | 48 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | 11 | 48 | 67 | 77 | 71 |
|  |  |  |  | 12 | 48 | 68 | 78 | 71 |
|  |  |  |  | R6 | 47 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | R7–R8 | 47 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | R9 | 48 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | R10–R11 | 48 | 68 | 78 | 71 |
|  |  |  |  | R12 | 49 | 68 | 78 | 71 |
|  |  |  |  | 21–24 | 51 | 75 | 87 | 78 |
|  |  |  |  | 25–27 | 52 | 75 | 87 | 78 |
|  |  |  |  | 28–31 | 52 | 76 | 88 | 79 |
|  |  |  |  | 32–34 | 53 | 76 | 88 | 79 |
|  |  |  |  | 35 | 53 | 78 | 90 | 81 |
|  |  |  |  | 36–40 | 53 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 41–43 | 54 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 44 | 54 | 79 | 91 | 83 |
|  |  |  |  | 45–49 | 54 | 80 | 92 | 83 |
|  |  |  |  | 50–54 | 55 | 80 | 92 | 83 |
|  |  |  |  | 55 | 55 | 80 | 92 | 84 |
|  |  |  |  | 56–60 | 55 | 81 | 93 | 84 |
|  |  |  |  | 61–65 | 56 | 81 | 93 | 84 |
|  |  |  |  | 66 | 56 | 81 | 93 | 85 |
|  |  |  |  | 67–69 | 56 | 82 | 94 | 85 |
|  | 5/6 |  |  | 5 | 47 | 67 | 77 | 72 |
|  |  |  |  | 6–8 | 48 | 68 | 78 | 73 |
|  |  |  |  | 9–11 | 49 | 69 | 79 | 74 |
|  |  |  |  | 12 | 50 | 69 | 79 | 74 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 48 | 68 | 78 | 73 |
|  |  |  |  | R8–R10 | 49 | 69 | 79 | 74 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 50 | 70 | 80 | 75 |
|  |  |  |  | 21–22 | 53 | 76 | 88 | 81 |
|  |  |  |  | 23–27 | 53 | 77 | 89 | 82 |
|  |  |  |  | 28–30 | 54 | 77 | 89 | 82 |
|  |  |  |  | 31–34 | 54 | 78 | 90 | 83 |
|  |  |  |  | 35 | 54 | 80 | 92 | 85 |
|  |  |  |  | 36–38 | 55 | 80 | 92 | 85 |
|  |  |  |  | 39–44 | 55 | 81 | 93 | 86 |
|  |  |  |  | 45–47 | 56 | 81 | 93 | 86 |
|  |  |  |  | 48–55 | 56 | 82 | 94 | 87 |
|  |  |  |  | 56–58 | 57 | 82 | 94 | 87 |
|  |  |  |  | 59–66 | 57 | 83 | 95 | 88 |
|  |  |  |  | 67–69 | 58 | 83 | 95 | 88 |
|  | 7/8 |  |  | 5 | 48 | 69 | 79 | 74 |
|  |  |  |  | 6 | 49 | 69 | 79 | 74 |
|  |  |  |  | 7 | 49 | 69 | 79 | 75 |
|  |  |  |  | 8 | 49 | 70 | 80 | 75 |
|  |  |  |  | 9 | 50 | 70 | 80 | 75 |
|  |  |  |  | 10 | 50 | 70 | 80 | 76 |
|  |  |  |  | 11 | 50 | 71 | 81 | 76 |
|  |  |  |  | 12 | 51 | 71 | 81 | 76 |
|  |  |  |  | R6 | 49 | 69 | 79 | 75 |
|  |  |  |  | R7 | 49 | 70 | 80 | 75 |
|  |  |  |  | R8 | 50 | 70 | 80 | 75 |
|  |  |  |  | R9 | 50 | 70 | 80 | 76 |
|  |  |  |  | R10 | 50 | 71 | 81 | 76 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 51 | 71 | 81 | 77 |
|  |  |  |  | 21–24 | 54 | 78 | 90 | 83 |
|  |  |  |  | 25–27 | 54 | 78 | 90 | 84 |
|  |  |  |  | 28–31 | 55 | 79 | 91 | 84 |
|  |  |  |  | 32–34 | 55 | 79 | 91 | 85 |
|  |  |  |  | 35 | 55 | 81 | 93 | 87 |
|  |  |  |  | 36–40 | 56 | 82 | 94 | 87 |
|  |  |  |  | 41–43 | 56 | 82 | 94 | 88 |
|  |  |  |  | 44 | 56 | 83 | 95 | 88 |
|  |  |  |  | 45–49 | 57 | 83 | 95 | 88 |
|  |  |  |  | 50–54 | 57 | 83 | 95 | 89 |
|  |  |  |  | 55 | 57 | 84 | 96 | 89 |
|  |  |  |  | 56–60 | 58 | 84 | 96 | 89 |
|  |  |  |  | 61–65 | 58 | 84 | 96 | 90 |
|  |  |  |  | 66 | 58 | 85 | 97 | 90 |
|  |  |  |  | 67–69 | 59 | 85 | 97 | 90 |
| Hierarchinė QPSK netolygiame 64-QAM | 1/2 | Aukštas | 2 | 5 | 34 | 54 | 64 | 55 |
|  |  |  |  | 6 | 34 | 54 | 64 | 56 |
|  |  |  |  | 7 | 35 | 54 | 64 | 56 |
|  |  |  |  | 8 | 35 | 55 | 65 | 56 |
|  |  |  |  | 9–10 | 35 | 55 | 65 | 57 |
|  |  |  |  | 11 | 36 | 55 | 65 | 57 |
|  |  |  |  | 12 | 36 | 56 | 66 | 57 |
|  |  |  |  | R6 | 34 | 54 | 64 | 56 |
|  |  |  |  | R7 | 35 | 55 | 65 | 56 |
|  |  |  |  | R8 | 35 | 55 | 65 | 57 |
|  |  |  |  | R9 | 36 | 55 | 65 | 57 |
|  |  |  |  | R10 | 36 | 56 | 66 | 57 |
|  |  |  |  | R11 | 36 | 56 | 66 | 58 |
|  |  |  |  | R12 | 37 | 56 | 66 | 58 |
|  |  |  |  | 21–22 | 39 | 63 | 75 | 64 |
|  |  |  |  | 24 | 39 | 63 | 75 | 65 |
|  |  |  |  | 25–27 | 40 | 63 | 75 | 65 |
|  |  |  |  | 28–30 | 40 | 64 | 76 | 65 |
|  |  |  |  | 31–32 | 40 | 64 | 76 | 66 |
|  |  |  |  | 33–34 | 41 | 64 | 76 | 66 |
|  |  |  |  | 35 | 41 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 36–39 | 41 | 67 | 79 | 68 |
|  |  |  |  | 40–41 | 41 | 67 | 79 | 69 |
|  |  |  |  | 42–44 | 42 | 67 | 79 | 69 |
|  |  |  |  | 45–48 | 42 | 68 | 80 | 69 |
|  |  |  |  | 49–50 | 42 | 68 | 80 | 70 |
|  |  |  |  | 51–55 | 43 | 68 | 80 | 70 |
|  |  |  |  | 56–59 | 43 | 69 | 81 | 70 |
|  |  |  |  | 60–61 | 43 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 62–66 | 44 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 67–69 | 44 | 70 | 82 | 71 |
|  | 2/3 |  |  | 5 | 36 | 56 | 66 | 58 |
|  |  |  |  | 6–8 | 37 | 57 | 67 | 59 |
|  |  |  |  | 9–11 | 38 | 58 | 68 | 60 |
|  |  |  |  | 12 | 38 | 59 | 69 | 60 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 37 | 57 | 67 | 59 |
|  |  |  |  | R8–R10 | 38 | 58 | 68 | 60 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 39 | 59 | 69 | 61 |
|  |  |  |  | 21 | 41 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 22 | 42 | 65 | 77 | 67 |
|  |  |  |  | 23 | 42 | 66 | 78 | 67 |
|  |  |  |  | 24–28 | 42 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 29 | 43 | 66 | 78 | 68 |
|  |  |  |  | 30 | 43 | 67 | 79 | 68 |
|  |  |  |  | 31–34 | 43 | 67 | 79 | 69 |
|  |  |  |  | 35–36 | 43 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 37 | 44 | 69 | 81 | 71 |
|  |  |  |  | 38–39 | 44 | 70 | 82 | 71 |
|  |  |  |  | 40–45 | 44 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 46 | 45 | 70 | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 47–48 | 45 | 71 | 83 | 72 |
|  |  |  |  | 49–56 | 45 | 71 | 83 | 73 |
|  |  |  |  | 57 | 46 | 71 | 83 | 73 |
|  |  |  |  | 58–59 | 46 | 72 | 84 | 73 |
|  |  |  |  | 60–67 | 46 | 72 | 84 | 74 |
|  |  |  |  | 68 | 47 | 72 | 84 | 74 |
|  |  |  |  | 69 | 47 | 73 | 85 | 74 |
|  | 3/4 |  |  | 5–6 | 38 | 58 | 68 | 61 |
|  |  |  |  | 7–9 | 39 | 59 | 69 | 62 |
|  |  |  |  | 10–12 | 40 | 60 | 70 | 63 |
|  |  |  |  | R6–R8 | 39 | 59 | 69 | 62 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 40 | 60 | 70 | 63 |
|  |  |  |  | R11 | 41 | 60 | 70 | 63 |
|  |  |  |  | R12 | 41 | 61 | 71 | 64 |
|  |  |  |  | 21–22 | 43 | 67 | 79 | 70 |
|  |  |  |  | 23–24 | 44 | 67 | 79 | 70 |
|  |  |  |  | 25–30 | 44 | 68 | 80 | 71 |
|  |  |  |  | 31–32 | 45 | 68 | 80 | 71 |
|  |  |  |  | 33–34 | 45 | 69 | 81 | 72 |
|  |  |  |  | 35–38 | 45 | 71 | 83 | 74 |
|  |  |  |  | 39–41 | 46 | 71 | 83 | 74 |
|  |  |  |  | 42–47 | 46 | 72 | 84 | 75 |
|  |  |  |  | 48–50 | 47 | 72 | 84 | 75 |
|  |  |  |  | 51–58 | 47 | 73 | 85 | 76 |
|  |  |  |  | 59–61 | 48 | 73 | 85 | 76 |
|  |  |  |  | 62–69 | 48 | 74 | 86 | 77 |
|  | 1/2 | Žemas |  | 5 | 44 | 63 | 73 | 65 |
|  |  |  |  | 6–7 | 44 | 64 | 74 | 65 |
|  |  |  |  | 8 | 45 | 64 | 74 | 66 |
|  |  |  |  | 9–10 | 45 | 65 | 75 | 66 |
|  |  |  |  | 11 | 45 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | 12 | 46 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | R6 | 44 | 64 | 74 | 65 |
|  |  |  |  | R7 | 45 | 64 | 74 | 66 |
|  |  |  |  | R8–R9 | 45 | 65 | 75 | 66 |
|  |  |  |  | R10 | 46 | 65 | 75 | 67 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 46 | 66 | 76 | 67 |
|  |  |  |  | 21–23 | 49 | 72 | 84 | 74 |
|  |  |  |  | 24–26 | 49 | 73 | 85 | 74 |
|  |  |  |  | 27 | 50 | 73 | 85 | 74 |
|  |  |  |  | 28–30 | 50 | 73 | 85 | 75 |
|  |  |  |  | 31–34 | 50 | 74 | 86 | 75 |
|  |  |  |  | 35 | 51 | 76 | 88 | 77 |
|  |  |  |  | 36–39 | 51 | 76 | 88 | 78 |
|  |  |  |  | 40–43 | 51 | 77 | 89 | 78 |
|  |  |  |  | 44–48 | 52 | 77 | 89 | 79 |
|  |  |  |  | 49–52 | 52 | 78 | 90 | 79 |
|  |  |  |  | 53–54 | 53 | 78 | 90 | 79 |
|  |  |  |  | 55–59 | 53 | 78 | 90 | 80 |
|  |  |  |  | 60–64 | 53 | 79 | 91 | 80 |
|  |  |  |  | 65 | 54 | 79 | 91 | 80 |
|  |  |  |  | 66–69 | 54 | 79 | 91 | 81 |
|  | 2/3 |  |  | 5 | 46 | 66 | 76 | 68 |
|  |  |  |  | 6 | 47 | 66 | 76 | 69 |
|  |  |  |  | 7–8 | 47 | 67 | 77 | 69 |
|  |  |  |  | 9 | 48 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | 10–12 | 48 | 68 | 78 | 70 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 47 | 67 | 77 | 69 |
|  |  |  |  | R8 | 48 | 67 | 77 | 70 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 48 | 68 | 78 | 70 |
|  |  |  |  | R11 | 49 | 68 | 78 | 71 |
|  |  |  |  | R12 | 49 | 69 | 79 | 71 |
|  |  |  |  | 21–22 | 51 | 75 | 87 | 77 |
|  |  |  |  | 23 | 52 | 75 | 87 | 77 |
|  |  |  |  | 24 | 52 | 75 | 87 | 78 |
|  |  |  |  | 25–29 | 52 | 76 | 88 | 78 |
|  |  |  |  | 30 | 53 | 76 | 88 | 78 |
|  |  |  |  | 31–32 | 53 | 76 | 88 | 79 |
|  |  |  |  | 33–34 | 53 | 77 | 89 | 79 |
|  |  |  |  | 35–37 | 53 | 79 | 91 | 81 |
|  |  |  |  | 38–39 | 54 | 79 | 91 | 81 |
|  |  |  |  | 40–41 | 54 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 42–46 | 54 | 80 | 92 | 82 |
|  |  |  |  | 47–48 | 55 | 80 | 92 | 82 |
|  |  |  |  | 49–50 | 55 | 80 | 92 | 83 |
|  |  |  |  | 51–57 | 55 | 81 | 93 | 83 |
|  |  |  |  | 58–59 | 56 | 81 | 93 | 83 |
|  |  |  |  | 60–61 | 56 | 81 | 93 | 84 |
|  |  |  |  | 62–68 | 56 | 82 | 94 | 84 |
|  |  |  |  | 69 | 57 | 82 | 94 | 84 |
|  | 3/4 |  |  | 5 | 48 | 68 | 78 | 71 |
|  |  |  |  | 6 | 49 | 68 | 78 | 71 |
|  |  |  |  | 7–8 | 49 | 69 | 79 | 72 |
|  |  |  |  | 9 | 50 | 69 | 79 | 72 |
|  |  |  |  | 10–12 | 50 | 70 | 80 | 73 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 49 | 69 | 79 | 72 |
|  |  |  |  | R8 | 50 | 69 | 79 | 72 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 50 | 70 | 80 | 73 |
|  |  |  |  | R11 | 51 | 71 | 81 | 73 |
|  |  |  |  | R12 | 51 | 71 | 81 | 74 |
|  |  |  |  | 21 | 53 | 77 | 89 | 80 |
|  |  |  |  | 22–24 | 54 | 77 | 89 | 80 |
|  |  |  |  | 25–28 | 54 | 78 | 90 | 81 |
|  |  |  |  | 29–31 | 55 | 78 | 90 | 81 |
|  |  |  |  | 32 | 55 | 79 | 91 | 81 |
|  |  |  |  | 33–34 | 55 | 79 | 91 | 82 |
|  |  |  |  | 35–36 | 55 | 81 | 93 | 84 |
|  |  |  |  | 37–40 | 56 | 81 | 93 | 84 |
|  |  |  |  | 41 | 56 | 82 | 94 | 84 |
|  |  |  |  | 42–45 | 56 | 82 | 94 | 85 |
|  |  |  |  | 46–49 | 57 | 82 | 94 | 85 |
|  |  |  |  | 50 | 57 | 83 | 95 | 85 |
|  |  |  |  | 51–56 | 57 | 83 | 95 | 86 |
|  |  |  |  | 57–60 | 58 | 83 | 95 | 86 |
|  |  |  |  | 61 | 58 | 84 | 96 | 86 |
|  |  |  |  | 62–67 | 58 | 84 | 96 | 87 |
|  |  |  |  | 68–69 | 59 | 84 | 96 | 87 |
|  | 5/6 |  |  | 5 | 49 | 69 | 79 | 74 |
|  |  |  |  | 6 | 50 | 70 | 80 | 74 |
|  |  |  |  | 7–8 | 50 | 70 | 80 | 75 |
|  |  |  |  | 9–10 | 51 | 71 | 81 | 75 |
|  |  |  |  | 11–12 | 51 | 71 | 81 | 76 |
|  |  |  |  | R6 | 50 | 70 | 80 | 74 |
|  |  |  |  | R7 | 50 | 70 | 80 | 75 |
|  |  |  |  | R8 | 51 | 71 | 81 | 75 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 51 | 71 | 81 | 76 |
|  |  |  |  | R11 | 52 | 72 | 82 | 76 |
|  |  |  |  | R12 | 52 | 72 | 82 | 77 |
|  |  |  |  | 21–22 | 54 | 78 | 90 | 83 |
|  |  |  |  | 23 | 55 | 78 | 90 | 83 |
|  |  |  |  | 24–26 | 55 | 79 | 91 | 83 |
|  |  |  |  | 27–29 | 55 | 79 | 91 | 84 |
|  |  |  |  | 30 | 56 | 79 | 91 | 84 |
|  |  |  |  | 31–34 | 56 | 80 | 92 | 84 |
|  |  |  |  | 35–37 | 56 | 82 | 94 | 87 |
|  |  |  |  | 38–39 | 57 | 82 | 94 | 87 |
|  |  |  |  | 40–43 | 57 | 83 | 95 | 87 |
|  |  |  |  | 44–46 | 57 | 83 | 95 | 88 |
|  |  |  |  | 47–48 | 58 | 83 | 95 | 88 |
|  |  |  |  | 49–52 | 58 | 84 | 96 | 88 |
|  |  |  |  | 53–57 | 58 | 84 | 96 | 89 |
|  |  |  |  | 58–59 | 59 | 84 | 96 | 89 |
|  |  |  |  | 60–64 | 59 | 85 | 97 | 89 |
|  |  |  |  | 65–68 | 59 | 85 | 97 | 90 |
|  |  |  |  | 69 | 60 | 85 | 97 | 90 |
|  | 7/8 |  |  | 5 | 50 | 70 | 80 | 76 |
|  |  |  |  | 6 | 51 | 71 | 81 | 76 |
|  |  |  |  | 7–8 | 51 | 71 | 81 | 77 |
|  |  |  |  | 9 | 52 | 72 | 82 | 77 |
|  |  |  |  | 10–12 | 52 | 72 | 82 | 78 |
|  |  |  |  | R6–R7 | 51 | 71 | 81 | 77 |
|  |  |  |  | R8 | 52 | 72 | 82 | 77 |
|  |  |  |  | R9–R10 | 52 | 72 | 82 | 78 |
|  |  |  |  | R11–R12 | 53 | 73 | 83 | 79 |
|  |  |  |  | 21–22 | 55 | 79 | 91 | 85 |
|  |  |  |  | 23–24 | 56 | 80 | 92 | 85 |
|  |  |  |  | 25–29 | 56 | 80 | 92 | 86 |
|  |  |  |  | 30 | 57 | 80 | 92 | 86 |
|  |  |  |  | 31 | 57 | 81 | 93 | 86 |
|  |  |  |  | 32–34 | 57 | 81 | 93 | 87 |
|  |  |  |  | 35–37 | 57 | 83 | 95 | 89 |
|  |  |  |  | 38 | 58 | 83 | 95 | 89 |
|  |  |  |  | 39–40 | 58 | 84 | 96 | 89 |
|  |  |  |  | 41–46 | 58 | 84 | 96 | 90 |
|  |  |  |  | 47 | 59 | 84 | 96 | 90 |
|  |  |  |  | 48–49 | 59 | 85 | 97 | 90 |
|  |  |  |  | 50–57 | 59 | 85 | 97 | 91 |
|  |  |  |  | 58 | 60 | 85 | 97 | 91 |
|  |  |  |  | 59–60 | 60 | 86 | 98 | 91 |
|  |  |  |  | 61–68 | 60 | 86 | 98 | 92 |
|  |  |  |  | 69 | 61 | 86 | 98 | 92 |

α– Hierarchinės moduliacijos žvaigždyno diagramą nusakantis parametras

______________

Radijo stočių, skirtų televizijos programų arba

radijo programų transliavimui

(retransliavimui) ultratrumpųjų radijo bangų

diapazone, patikimojo priėmimo zonų

nustatymo taisyklių

3 priedas

MINIMALUS STIPRIS, REIKALINGAS KOKYBIŠKAM ANALOGINIO RADIJO PROGRAMŲ PRIĖMIMUI FIKSUOTA ANTENA

| Dažnių ruožas, MHz | Spinduliuotės rūšys | Stipris, dB(μV/m) |
| --- | --- | --- |
| 47–68, 87,5–108 | FM, mono | 48 |
|  | FM, stereo | 54 |

______________

Radijo stočių, skirtų televizijos programų arba

radijo programų transliavimui

(retransliavimui) ultratrumpųjų radijo bangų

diapazone, patikimojo priėmimo zonų

nustatymo taisyklių

4 priedas

MINIMALUS STIPRIS, REIKALINGAS KOKYBIŠKAM SKAITMENINIO RADIJO PROGRAMŲ PRIĖMIMUI

| Blokas | Stipris nešiojamam priėmimui patalpoje, dB(μV/m) | Stipris mobiliam priėmimui, dB(μV/m) | Priėmimo antenos stiprinimo koeficientas, dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 5A-13F | 66 | 60 | ≥ –2,2 |
| LA-LP | nenumatyta | 69 | ≥ –2,2 |

______________