LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 380–385 MHZ IR 390–395 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOSE PLANO PATVIRTINIMO

2008 m. liepos 30 d. Nr. 1V-675

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. HYPERLINK https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.82D8168D3049 \t _blank69-2382) 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu ir 48 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 174 (Žin., 2003, Nr. HYPERLINK https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AD18D59CB29D \t _blank14-573; 2006, Nr. 53-1936), 3 punktu ir II skyriaus lentelės 218 ir 221 eilutėmis, Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-167 (Žin., 2004, Nr. HYPERLINK https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7C11CD5FF5F5 \t _blank20-614), 6 punktu ir II skyriaus lentelės 216 ir 219 eilutėmis:

1. Tvirtinu Radijo ryšio plėtros 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostose planą (pridedama).

2. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

DIREKTORIUS	TOMAS BARAKAUSKAS

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių

reguliavimo tarnybos direktoriaus

2008 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-675

RADIJO RYŠIO PLĖTROS 380–385 MHZ IR 390–395 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOSE PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radijo ryšio plėtros 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostose planas (toliau – Planas) nustato radijo dažnių (kanalų) iš 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostų skyrimo tvarką ir naudojimo sąlygas.

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu ir 48 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 174 (Žin., 2003, Nr. 14-573; 2006, Nr. 53-1936), 3 punktu ir II skyriaus lentelės 218 ir 221 eilutėmis, Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-167 (Žin., 2004, Nr. 20-614), 6 punktu ir II skyriaus lentelės 216 ir 219 eilutėmis bei atsižvelgiant į Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Europos radijo ryšių komiteto 1996 m. kovo 7 d. sprendimą ERC/DEC/(96)01 dėl harmonizuotų radijo dažnių juostų nustatymo pagalbos tarnybų skaitmeninei sausumos judriajai sistemai diegti (angl. on the harmonised frequency bands to be designated for the introduction of the Digital Land Mobile System for the Emergency Services) ir 2001 m. kovo 12 d. sprendimą ERC/ DEC/(01)19 dėl harmonizuotų radijo dažnių juostų nustatymo pagalbos tarnybų skaitmeninių sausumos judriųjų sistemų tiesioginiam darbo režimui (angl. on the harmonised frequency bands to be designated for the Direct Mode operation (DMO) of the Digital Land Mobile systems for the Emergency services) bei Europos elektroninių ryšių komiteto 2006 m. liepos 7 d. sprendimą ECC/DEC/(06)05 dėl harmonizuotų radijo dažnių juostų nustatymo pagalbos tarnybų skaitmeninėms sausumos judriosioms sistemoms veikti oras-žemė-oras kryptimi (angl. on the harmonised frequency bands to be designated for Air-Ground-Air operation (AGA) of the Digital Land Mobile systems for the Emergency services).

3. Plane vartojamos šios sąvokos:

Bazinė stotis – skaitmeninio sausumos judriojo radijo ryšio tinklo stacionari radijo stotis, neskirta naudoti judėjimo metu.

Dvipusio radijo ryšio kanalas – 2 x 25 kHz pločio vienalaikio dvikrypčio perdavimo radijo ryšio kanalas iš 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostų.

Tiesioginis darbo režimas (angl. Direct Mode operation (DMO)) – dvipusio radijo ryšio kanalus naudojančių skaitmeninio sausumos judriojo radijo ryšio tinklo radijo stočių veikimo režimas, kai radijo ryšys vykdomas nesinaudojant bazine stotimi.

Kitos Plane vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatyme (Žin., 2004, Nr. 90-3306), Radijo dažnių naudojimo plane ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382).

II. DVIPUSIO RADIJO RYŠIO KANALŲ PASKIRTIS

4. Dvipusio radijo ryšio kanalų numeracija, užimamos radijo dažnių juostos ir centriniai radijo dažniai nurodyti Plano priede.

5. Plano priede nurodyti dvipusio radijo ryšio kanalai nuo 1 iki 10 skiriami naudoti skaitmeniniam sausumos judriajam radijo ryšiui tiesioginiu darbo režimu, iš kurių dvipusio radijo ryšio kanalai nuo 1 iki 6 gali būti naudojami skaitmeniniam sausumos judriajam radijo ryšiui tiesioginiu darbo režimu su kaimyninių šalių pagalbos tarnybomis.

6. Plano priede nurodyti dvipusio radijo ryšio kanalai nuo 11 iki 192 skiriami naudoti skaitmeniniam sausumos judriajam kamieniniam radijo ryšiui (angl. Trunked Mode Operation (TMO)) naudojant bazinę stotį arba tiesioginiu darbo režimu. Šie dvipusio radijo ryšio kanalai taip pat gali būti naudojami Plano 7 punkte nurodytai paskirčiai, atsižvelgiant į koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio administracijomis rezultatus.

7. Plano priede nurodyti dvipusio radijo ryšio kanalai nuo 193 iki 200 skiriami naudoti skaitmeniniam sausumos judriajam radijo ryšiui kryptimi „oras-žemė-oras“, t. y. radijo ryšiui tarp žemai (apie 300 m aukštyje virš žemės paviršiaus) skraidančių orlaivių ir antžeminių radijo stočių.

III. DVIPUSIO RADIJO RYŠIO KANALŲ SKYRIMAS

8. Dvipusio radijo ryšio kanalai skiriami išduodant leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) šiais atvejais:

8.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), gavusi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos prašymą skirti radijo dažnį (kanalą), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Planu ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, skiria 174 dvipusio radijo ryšio kanalus iš nurodytų Plano 6 punkte ir 18 dvipusio radijo ryšio kanalų, nurodytų Plano 5 ir 7 punktuose, naudoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat 3 dvipusio radijo ryšio kanalus iš nurodytų Plano 6 punkte naudoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestus.

8.2. Tarnyba, gavusi Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ar jo įgaliotos institucijos prašymą skirti radijo dažnį (kanalą), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Planu ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, skiria 5 dvipusio radijo ryšio kanalus naudoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir 3 dvipusio radijo ryšio kanalus naudoti Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestuose iš nurodytų Plano 6 punkte.

IV. DVIPUSIO RADIJO RYŠIO KANALŲ NAUDOJIMAS

9. Dvipusio radijo ryšio kanalų naudotojai privalo laikytis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, nustatytų Plane, Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąraše, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-27 (Žin., 2003, Nr. 30-1277), leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus), taip pat tarptautinėse sutartyse ir (ar) susitarimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

10. Dvipusio radijo ryšio kanalų naudotojas radijo ryšio kanalo nešlio dažnį gali priartinti prie jam skirtos radijo dažnių juostos ribos tiek, kad nesukeltų radijo trukdžių gretimus radijo dažnius (kanalus) naudojančio naudotojo radijo ryšio įrenginiams. Tarnyba, atsižvelgdama į Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos rekomendacijas ir sprendimus, gali nustatyti papildomas dvipusio radijo ryšio kanalų naudojimo sąlygas, užtikrinančias radijo ryšio įrenginių elektromagnetinį suderinamumą.

11. Dvipusio radijo ryšio kanalai turi būti naudojami užtikrinant, kad radijo stočių elektromagnetinio lauko stipris 10 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus neviršytų 18 dB?miuV/m (su 10 procentų laiko ir 50 procentų vietos tikimybe):

11.1. ties linija, 50 km nutolusia į Latvijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienos, naudojant 11–20, 41–60, 81–100, 121–140, 161–180 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.2. ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena, išskyrus Plano 11.4 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 21–40, 61–80, 101–120, 141–160, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.3. ties linija, 50 km spinduliu nutolusia į Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant 41–60, 81–90, 121–140, 161–170 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.4. Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos taškuose nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, naudojant 11–40, 61–80, 91–120, 141–160, 171–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.5. ties linija, 50 km nutolusia į Baltarusijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos, naudojant 41–60, 71–90, 121–150, 161–170, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.6. ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena, išskyrus Plano 11.4 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 11–40, 61–70, 91–120, 151–160, 171–180 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.7. ties linija, 50 km nutolusia į Lenkijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos, naudojant 21–40, 61–70, 91–120, 131–140, 151–160, 171–180 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.8. ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena, išskyrus Plano 11.10 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 11–20, 41–60, 71–90, 121–130, 141–150, 161–170, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.9. ties linija, 50 km spinduliu nutolusia į Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant 111–120, 131–140, 151–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.10. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos taškuose nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, naudojant 11–110, 121–130, 141–150 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.11. ties linija, 50 km nutolusia į Rusijos Federacijos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos, naudojant 41–60, 71–90, 121–150, 161–170, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.12. ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių siena, išskyrus Plano 11.10 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 11–40, 61–70, 91–120, 151–160, 171–180 dvipusio radijo ryšio kanalus.

12. Atsižvelgdama į dvipusio radijo ryšio kanalų koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio administracijomis rezultatus arba jeigu reikia pašalinti esamus ar galimus radijo trukdžius tarp radijo dažnių (kanalų) naudotojų įrenginių, taip pat kitais objektyviai pagrįstais atvejais, Tarnyba gali pakeisti dvipusio radijo ryšio kanalų naudojimo sąlygas.

13. Tarnyba turi teisę panaikinti leidimą naudoti dvipusio radijo ryšio kanalus ar pakeisti dvipusio radijo ryšio kanalus kitais tos pačios paskirties dvipusio radijo ryšio kanalais Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

14. Dvipusio radijo ryšio kanalų naudotojų naudojami radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi atitikti Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. 104-4683), reikalavimus. Šių radijo ryšio įrenginių atitiktis esminiams reikalavimams, nustatytiems Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniame reglamente, gali būti įvertinta vadovaujantis darniaisiais Lietuvos standartais:

14.1. LST EN 303 035-1 V1.2.1:2003 „Antžeminis magistralinis radijo ryšys (TETRA). TETRA įrenginių darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnį. 1 dalis. Balsas plius duomenys (V+D)“;

14.2. LST EN 303 035-2 V1.2.2:2004 „Antžeminis magistralinis radijo ryšys (TETRA). TETRA įrenginių darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnį. 2 dalis. Tiesioginis darbo režimas (DMO)“.

15. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą, Plano 8.1 punkte nurodytų dvipusio radijo ryšio kanalų naudotojas pagal valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga, prašymus privalo šioms institucijoms ir įstaigoms suteikti galimybę naudotis radijo ryšiu šiame punkte nurodytai veiklai analogiškomis sąlygomis, kokias turi Plano 8.1 punkte nurodytų dvipusio radijo ryšio kanalų naudotojas arba teikia savo padaliniams ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms veiklai, susijusiai su valstybės saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga.

16. Leidimo, kuriuo suteikiama teisė naudoti dvipusio radijo ryšio kanalus, turėtojas neturi teisės perleisti jam skirtų dvipusio radijo ryšio kanalų kitiems asmenims, išskyrus Tarnybos nustatytais atvejais.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Asmenys, nesilaikantys Plano nuostatų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Radijo ryšio plėtros 380–385 MHz ir

390–395 MHz radijo dažnių juostose plano

priedas

380–385 MHZ IR 390–395 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS PASKIRSTYMAS Į DVIPUSIO RADIJO RYŠIO KANALUS

| Dvipusio radijo ryšio kanalo numeris | Žemesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz | Žemesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz | Žemesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz | Aukštesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz | Aukštesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz | Aukštesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380,0125 | 380,000 | 380,025 | 390,0125 | 390,000 | 390,025 |
| 2 | 380,0375 | 380,025 | 380,050 | 390,0375 | 390,025 | 390,050 |
| 3 | 380,0625 | 380,050 | 380,075 | 390,0625 | 390,050 | 390,075 |
| 4 | 380,0875 | 380,075 | 380,100 | 390,0875 | 390,075 | 390,100 |
| 5 | 380,1125 | 380,100 | 380,125 | 390,1125 | 390,100 | 390,125 |
| 6 | 380,1375 | 380,125 | 380,150 | 390,1375 | 390,125 | 390,150 |
| 7 | 380,1625 | 380,150 | 380,175 | 390,1625 | 390,150 | 390,175 |
| 8 | 380,1875 | 380,175 | 380,200 | 390,1875 | 390,175 | 390,200 |
| 9 | 380,2125 | 380,200 | 380,225 | 390,2125 | 390,200 | 390,225 |
| 10 | 380,2375 | 380,225 | 380,250 | 390,2375 | 390,225 | 390,250 |
| 11 | 380,2625 | 380,250 | 380,275 | 390,2625 | 390,250 | 390,275 |
| 12 | 380,2875 | 380,275 | 380,300 | 390,2875 | 390,275 | 390,300 |
| 13 | 380,3125 | 380,300 | 380,325 | 390,3125 | 390,300 | 390,325 |
| 14 | 380,3375 | 380,325 | 380,350 | 390,3375 | 390,325 | 390,350 |
| 15 | 380,3625 | 380,350 | 380,375 | 390,3625 | 390,350 | 390,375 |
| 16 | 380,3875 | 380,375 | 380,400 | 390,3875 | 390,375 | 390,400 |
| 17 | 380,4125 | 380,400 | 380,425 | 390,4125 | 390,400 | 390,425 |
| 18 | 380,4375 | 380,425 | 380,450 | 390,4375 | 390,425 | 390,450 |
| 19 | 380,4625 | 380,450 | 380,475 | 390,4625 | 390,450 | 390,475 |
| 20 | 380,4875 | 380,475 | 380,500 | 390,4875 | 390,475 | 390,500 |
| 21 | 380,5125 | 380,500 | 380,525 | 390,5125 | 390,500 | 390,525 |
| 22 | 380,5375 | 380,525 | 380,550 | 390,5375 | 390,525 | 390,550 |
| 23 | 380,5625 | 380,550 | 380,575 | 390,5625 | 390,550 | 390,575 |
| 24 | 380,5875 | 380,575 | 380,600 | 390,5875 | 390,575 | 390,600 |
| 25 | 380,6125 | 380,600 | 380,625 | 390,6125 | 390,600 | 390,625 |
| 26 | 380,6375 | 380,625 | 380,650 | 390,6375 | 390,625 | 390,650 |
| 27 | 380,6625 | 380,650 | 380,675 | 390,6625 | 390,650 | 390,675 |
| 28 | 380,6875 | 380,675 | 380,700 | 390,6875 | 390,675 | 390,700 |
| 29 | 380,7125 | 380,700 | 380,725 | 390,7125 | 390,700 | 390,725 |
| 30 | 380,7375 | 380,725 | 380,750 | 390,7375 | 390,725 | 390,750 |
| 31 | 380,7625 | 380,750 | 380,775 | 390,7625 | 390,750 | 390,775 |
| 32 | 380,7875 | 380,775 | 380,800 | 390,7875 | 390,775 | 390,800 |
| 33 | 380,8125 | 380,800 | 380,825 | 390,8125 | 390,800 | 390,825 |
| 34 | 380,8375 | 380,825 | 380,850 | 390,8375 | 390,825 | 390,850 |
| 35 | 380,8625 | 380,850 | 380,875 | 390,8625 | 390,850 | 390,875 |
| 36 | 380,8875 | 380,875 | 380,900 | 390,8875 | 390,875 | 390,900 |
| 37 | 380,9125 | 380,900 | 380,925 | 390,9125 | 390,900 | 390,925 |
| 38 | 380,9375 | 380,925 | 380,950 | 390,9375 | 390,925 | 390,950 |
| 39 | 380,9625 | 380,950 | 380,975 | 390,9625 | 390,950 | 390,975 |
| 40 | 380,9875 | 380,975 | 381,000 | 390,9875 | 390,975 | 391,000 |
| 41 | 381,0125 | 381,000 | 381,025 | 391,0125 | 391,000 | 391,025 |
| 42 | 381,0375 | 381,025 | 381,050 | 391,0375 | 391,025 | 391,050 |
| 43 | 381,0625 | 381,050 | 381,075 | 391,0625 | 391,050 | 391,075 |
| 44 | 381,0875 | 381,075 | 381,100 | 391,0875 | 391,075 | 391,100 |
| 45 | 381,1125 | 381,100 | 381,125 | 391,1125 | 391,100 | 391,125 |
| 46 | 381,1375 | 381,125 | 381,150 | 391,1375 | 391,125 | 391,150 |
| 47 | 381,1625 | 381,150 | 381,175 | 391,1625 | 391,150 | 391,175 |
| 48 | 381,1875 | 381,175 | 381,200 | 391,1875 | 391,175 | 391,200 |
| 49 | 381,2125 | 381,200 | 381,225 | 391,2125 | 391,200 | 391,225 |
| 50 | 381,2375 | 381,225 | 381,250 | 391,2375 | 391,225 | 391,250 |
| 51 | 381,2625 | 381,250 | 381,275 | 391,2625 | 391,250 | 391,275 |
| 52 | 381,2875 | 381,275 | 381,300 | 391,2875 | 391,275 | 391,300 |
| 53 | 381,3125 | 381,300 | 381,325 | 391,3125 | 391,300 | 391,325 |
| 54 | 381,3375 | 381,325 | 381,350 | 391,3375 | 391,325 | 391,350 |
| 55 | 381,3625 | 381,350 | 381,375 | 391,3625 | 391,350 | 391,375 |
| 56 | 381,3875 | 381,375 | 381,400 | 391,3875 | 391,375 | 391,400 |
| 57 | 381,4125 | 381,400 | 381,425 | 391,4125 | 391,400 | 391,425 |
| 58 | 381,4375 | 381,425 | 381,450 | 391,4375 | 391,425 | 391,450 |
| 59 | 381,4625 | 381,450 | 381,475 | 391,4625 | 391,450 | 391,475 |
| 60 | 381,4875 | 381,475 | 381,500 | 391,4875 | 391,475 | 391,500 |
| 61 | 381,5125 | 381,500 | 381,525 | 391,5125 | 391,500 | 391,525 |
| 62 | 381,5375 | 381,525 | 381,550 | 391,5375 | 391,525 | 391,550 |
| 63 | 381,5625 | 381,550 | 381,575 | 391,5625 | 391,550 | 391,575 |
| 64 | 381,5875 | 381,575 | 381,600 | 391,5875 | 391,575 | 391,600 |
| 65 | 381,6125 | 381,600 | 381,625 | 391,6125 | 391,600 | 391,625 |
| 66 | 381,6375 | 381,625 | 381,650 | 391,6375 | 391,625 | 391,650 |
| 67 | 381,6625 | 381,650 | 381,675 | 391,6625 | 391,650 | 391,675 |
| 68 | 381,6875 | 381,675 | 381,700 | 391,6875 | 391,675 | 391,700 |
| 69 | 381,7125 | 381,700 | 381,725 | 391,7125 | 391,700 | 391,725 |
| 70 | 381,7375 | 381,725 | 381,750 | 391,7375 | 391,725 | 391,750 |
| 71 | 381,7625 | 381,750 | 381,775 | 391,7625 | 391,750 | 391,775 |
| 72 | 381,7875 | 381,775 | 381,800 | 391,7875 | 391,775 | 391,800 |
| 73 | 381,8125 | 381,800 | 381,825 | 391,8125 | 391,800 | 391,825 |
| 74 | 381,8375 | 381,825 | 381,850 | 391,8375 | 391,825 | 391,850 |
| 75 | 381,8625 | 381,850 | 381,875 | 391,8625 | 391,850 | 391,875 |
| 76 | 381,8875 | 381,875 | 381,900 | 391,8875 | 391,875 | 391,900 |
| 77 | 381,9125 | 381,900 | 381,925 | 391,9125 | 391,900 | 391,925 |
| 78 | 381,9375 | 381,925 | 381,950 | 391,9375 | 391,925 | 391,950 |
| 79 | 381,9625 | 381,950 | 381,975 | 391,9625 | 391,950 | 391,975 |
| 80 | 381,9875 | 381,975 | 382,000 | 391,9875 | 391,975 | 392,000 |
| 81 | 382,0125 | 382,000 | 382,025 | 392,0125 | 392,000 | 392,025 |
| 82 | 382,0375 | 382,025 | 382,050 | 392,0375 | 392,025 | 392,050 |
| 83 | 382,0625 | 382,050 | 382,075 | 392,0625 | 392,050 | 392,075 |
| 84 | 382,0875 | 382,075 | 382,100 | 392,0875 | 392,075 | 392,100 |
| 85 | 382,1125 | 382,100 | 382,125 | 392,1125 | 392,100 | 392,125 |
| 86 | 382,1375 | 382,125 | 382,150 | 392,1375 | 392,125 | 392,150 |
| 87 | 382,1625 | 382,150 | 382,175 | 392,1625 | 392,150 | 392,175 |
| 88 | 382,1875 | 382,175 | 382,200 | 392,1875 | 392,175 | 392,200 |
| 89 | 382,2125 | 382,200 | 382,225 | 392,2125 | 392,200 | 392,225 |
| 90 | 382,2375 | 382,225 | 382,250 | 392,2375 | 392,225 | 392,250 |
| 91 | 382,2625 | 382,250 | 382,275 | 392,2625 | 392,250 | 392,275 |
| 92 | 382,2875 | 382,275 | 382,300 | 392,2875 | 392,275 | 392,300 |
| 93 | 382,3125 | 382,300 | 382,325 | 392,3125 | 392,300 | 392,325 |
| 94 | 382,3375 | 382,325 | 382,350 | 392,3375 | 392,325 | 392,350 |
| 95 | 382,3625 | 382,350 | 382,375 | 392,3625 | 392,350 | 392,375 |
| 96 | 382,3875 | 382,375 | 382,400 | 392,3875 | 392,375 | 392,400 |
| 97 | 382,4125 | 382,400 | 382,425 | 392,4125 | 392,400 | 392,425 |
| 98 | 382,4375 | 382,425 | 382,450 | 392,4375 | 392,425 | 392,450 |
| 99 | 382,4625 | 382,450 | 382,475 | 392,4625 | 392,450 | 392,475 |
| 100 | 382,4875 | 382,475 | 382,500 | 392,4875 | 392,475 | 392,500 |
| 101 | 382,5125 | 382,500 | 382,525 | 392,5125 | 392,500 | 392,525 |
| 102 | 382,5375 | 382,525 | 382,550 | 392,5375 | 392,525 | 392,550 |
| 103 | 382,5625 | 382,550 | 382,575 | 392,5625 | 392,550 | 392,575 |
| 104 | 382,5875 | 382,575 | 382,600 | 392,5875 | 392,575 | 392,600 |
| 105 | 382,6125 | 382,600 | 382,625 | 392,6125 | 392,600 | 392,625 |
| 106 | 382,6375 | 382,625 | 382,650 | 392,6375 | 392,625 | 392,650 |
| 107 | 382,6625 | 382,650 | 382,675 | 392,6625 | 392,650 | 392,675 |
| 108 | 382,6875 | 382,675 | 382,700 | 392,6875 | 392,675 | 392,700 |
| 109 | 382,7125 | 382,700 | 382,725 | 392,7125 | 392,700 | 392,725 |
| 110 | 382,7375 | 382,725 | 382,750 | 392,7375 | 392,725 | 392,750 |
| 111 | 382,7625 | 382,750 | 382,775 | 392,7625 | 392,750 | 392,775 |
| 112 | 382,7875 | 382,775 | 382,800 | 392,7875 | 392,775 | 392,800 |
| 113 | 382,8125 | 382,800 | 382,825 | 392,8125 | 392,800 | 392,825 |
| 114 | 382,8375 | 382,825 | 382,850 | 392,8375 | 392,825 | 392,850 |
| 115 | 382,8625 | 382,850 | 382,875 | 392,8625 | 392,850 | 392,875 |
| 116 | 382,8875 | 382,875 | 382,900 | 392,8875 | 392,875 | 392,900 |
| 117 | 382,9125 | 382,900 | 382,925 | 392,9125 | 392,900 | 392,925 |
| 118 | 382,9375 | 382,925 | 382,950 | 392,9375 | 392,925 | 392,950 |
| 119 | 382,9625 | 382,950 | 382,975 | 392,9625 | 392,950 | 392,975 |
| 120 | 382,9875 | 382,975 | 383,000 | 392,9875 | 392,975 | 393,000 |
| 121 | 383,0125 | 383,000 | 383,025 | 393,0125 | 393,000 | 393,025 |
| 122 | 383,0375 | 383,025 | 383,050 | 393,0375 | 393,025 | 393,050 |
| 123 | 383,0625 | 383,050 | 383,075 | 393,0625 | 393,050 | 393,075 |
| 124 | 383,0875 | 383,075 | 383,100 | 393,0875 | 393,075 | 393,100 |
| 125 | 383,1125 | 383,100 | 383,125 | 393,1125 | 393,100 | 393,125 |
| 126 | 383,1375 | 383,125 | 383,150 | 393,1375 | 393,125 | 393,150 |
| 127 | 383,1625 | 383,150 | 383,175 | 393,1625 | 393,150 | 393,175 |
| 128 | 383,1875 | 383,175 | 383,200 | 393,1875 | 393,175 | 393,200 |
| 129 | 383,2125 | 383,200 | 383,225 | 393,2125 | 393,200 | 393,225 |
| 130 | 383,2375 | 383,225 | 383,250 | 393,2375 | 393,225 | 393,250 |
| 131 | 383,2625 | 383,250 | 383,275 | 393,2625 | 393,250 | 393,275 |
| 132 | 383,2875 | 383,275 | 383,300 | 393,2875 | 393,275 | 393,300 |
| 133 | 383,3125 | 383,300 | 383,325 | 393,3125 | 393,300 | 393,325 |
| 134 | 383,3375 | 383,325 | 383,350 | 393,3375 | 393,325 | 393,350 |
| 135 | 383,3625 | 383,350 | 383,375 | 393,3625 | 393,350 | 393,375 |
| 136 | 383,3875 | 383,375 | 383,400 | 393,3875 | 393,375 | 393,400 |
| 137 | 383,4125 | 383,400 | 383,425 | 393,4125 | 393,400 | 393,425 |
| 138 | 383,4375 | 383,425 | 383,450 | 393,4375 | 393,425 | 393,450 |
| 139 | 383,4625 | 383,450 | 383,475 | 393,4625 | 393,450 | 393,475 |
| 140 | 383,4875 | 383,475 | 383,500 | 393,4875 | 393,475 | 393,500 |
| 141 | 383,5125 | 383,500 | 383,525 | 393,5125 | 393,500 | 393,525 |
| 142 | 383,5375 | 383,525 | 383,550 | 393,5375 | 393,525 | 393,550 |
| 143 | 383,5625 | 383,550 | 383,575 | 393,5625 | 393,550 | 393,575 |
| 144 | 383,5875 | 383,575 | 383,600 | 393,5875 | 393,575 | 393,600 |
| 145 | 383,6125 | 383,600 | 383,625 | 393,6125 | 393,600 | 393,625 |
| 146 | 383,6375 | 383,625 | 383,650 | 393,6375 | 393,625 | 393,650 |
| 147 | 383,6625 | 383,650 | 383,675 | 393,6625 | 393,650 | 393,675 |
| 148 | 383,6875 | 383,675 | 383,700 | 393,6875 | 393,675 | 393,700 |
| 149 | 383,7125 | 383,700 | 383,725 | 393,7125 | 393,700 | 393,725 |
| 150 | 383,7375 | 383,725 | 383,750 | 393,7375 | 393,725 | 393,750 |
| 151 | 383,7625 | 383,750 | 383,775 | 393,7625 | 393,750 | 393,775 |
| 152 | 383,7875 | 383,775 | 383,800 | 393,7875 | 393,775 | 393,800 |
| 153 | 383,8125 | 383,800 | 383,825 | 393,8125 | 393,800 | 393,825 |
| 154 | 383,8375 | 383,825 | 383,850 | 393,8375 | 393,825 | 393,850 |
| 155 | 383,8625 | 383,850 | 383,875 | 393,8625 | 393,850 | 393,875 |
| 156 | 383,8875 | 383,875 | 383,900 | 393,8875 | 393,875 | 393,900 |
| 157 | 383,9125 | 383,900 | 383,925 | 393,9125 | 393,900 | 393,925 |
| 158 | 383,9375 | 383,925 | 383,950 | 393,9375 | 393,925 | 393,950 |
| 159 | 383,9625 | 383,950 | 383,975 | 393,9625 | 393,950 | 393,975 |
| 160 | 383,9875 | 383,975 | 384,000 | 393,9875 | 393,975 | 394,000 |
| 161 | 384,0125 | 384,000 | 384,025 | 394,0125 | 394,000 | 394,025 |
| 162 | 384,0375 | 384,025 | 384,050 | 394,0375 | 394,025 | 394,050 |
| 163 | 384,0625 | 384,050 | 384,075 | 394,0625 | 394,050 | 394,075 |
| 164 | 384,0875 | 384,075 | 384,100 | 394,0875 | 394,075 | 394,100 |
| 165 | 384,1125 | 384,100 | 384,125 | 394,1125 | 394,100 | 394,125 |
| 166 | 384,1375 | 384,125 | 384,150 | 394,1375 | 394,125 | 394,150 |
| 167 | 384,1625 | 384,150 | 384,175 | 394,1625 | 394,150 | 394,175 |
| 168 | 384,1875 | 384,175 | 384,200 | 394,1875 | 394,175 | 394,200 |
| 169 | 384,2125 | 384,200 | 384,225 | 394,2125 | 394,200 | 394,225 |
| 170 | 384,2375 | 384,225 | 384,250 | 394,2375 | 394,225 | 394,250 |
| 171 | 384,2625 | 384,250 | 384,275 | 394,2625 | 394,250 | 394,275 |
| 172 | 384,2875 | 384,275 | 384,300 | 394,2875 | 394,275 | 394,300 |
| 173 | 384,3125 | 384,300 | 384,325 | 394,3125 | 394,300 | 394,325 |
| 174 | 384,3375 | 384,325 | 384,350 | 394,3375 | 394,325 | 394,350 |
| 175 | 384,3625 | 384,350 | 384,375 | 394,3625 | 394,350 | 394,375 |
| 176 | 384,3875 | 384,375 | 384,400 | 394,3875 | 394,375 | 394,400 |
| 177 | 384,4125 | 384,400 | 384,425 | 394,4125 | 394,400 | 394,425 |
| 178 | 384,4375 | 384,425 | 384,450 | 394,4375 | 394,425 | 394,450 |
| 179 | 384,4625 | 384,450 | 384,475 | 394,4625 | 394,450 | 394,475 |
| 180 | 384,4875 | 384,475 | 384,500 | 394,4875 | 394,475 | 394,500 |
| 181 | 384,5125 | 384,500 | 384,525 | 394,5125 | 394,500 | 394,525 |
| 182 | 384,5375 | 384,525 | 384,550 | 394,5375 | 394,525 | 394,550 |
| 183 | 384,5625 | 384,550 | 384,575 | 394,5625 | 394,550 | 394,575 |
| 184 | 384,5875 | 384,575 | 384,600 | 394,5875 | 394,575 | 394,600 |
| 185 | 384,6125 | 384,600 | 384,625 | 394,6125 | 394,600 | 394,625 |
| 186 | 384,6375 | 384,625 | 384,650 | 394,6375 | 394,625 | 394,650 |
| 187 | 384,6625 | 384,650 | 384,675 | 394,6625 | 394,650 | 394,675 |
| 188 | 384,6875 | 384,675 | 384,700 | 394,6875 | 394,675 | 394,700 |
| 189 | 384,7125 | 384,700 | 384,725 | 394,7125 | 394,700 | 394,725 |
| 190 | 384,7375 | 384,725 | 384,750 | 394,7375 | 394,725 | 394,750 |
| 191 | 384,7625 | 384,750 | 384,775 | 394,7625 | 394,750 | 394,775 |
| 192 | 384,7875 | 384,775 | 384,800 | 394,7875 | 394,775 | 394,800 |
| 193 | 384,8125 | 384,800 | 384,825 | 394,8125 | 394,800 | 394,825 |
| 194 | 384,8375 | 384,825 | 384,850 | 394,8375 | 394,825 | 394,850 |
| 195 | 384,8625 | 384,850 | 384,875 | 394,8625 | 394,850 | 394,875 |
| 196 | 384,8875 | 384,875 | 384,900 | 394,8875 | 394,875 | 394,900 |
| 197 | 384,9125 | 384,900 | 384,925 | 394,9125 | 394,900 | 394,925 |
| 198 | 384,9375 | 384,925 | 384,950 | 394,9375 | 394,925 | 394,950 |
| 199 | 384,9625 | 384,950 | 384,975 | 394,9625 | 394,950 | 394,975 |
| 200 | 384,9875 | 384,975 | 385,000 | 394,9875 | 394,975 | 395,000 |

_________________