Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Fiksuoto ryšio tinklo BU-LRAIC modelio vartotojo vadovas

2013 Birželis

# Turinys

1.	Įvadas	3

2.	Modelio naudotojo instrukcijos	4

2.1	Modelio  struktūra	4

2.2	„Pagalbinis” puslapis	5

2.3	Lapas „Įvadas“	6

2.4	Įvesties duomenų lapas	6

2.4.1	Lapas „A1 Prieigos mazgas“	7

2.4.2	Lapas „A2 Paslaugų kiekiai“	7

2.4.3	Lapas „A3 Paslaugų Statistika“	11

2.4.4	Lapas „A4 Laisvi pajėgumai plėtrai“	13

2.4.5	Lapas „A5 Tinklo Statistika“	14

2.4.5.1	Aktyvių tinklo elementų aprašymas ir statistika	14

2.4.5.2	Ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių prielaidos ir statistika	18

2.4.6	Lapas „A6 HCC duomenys“	19

2.4.7	Lapas „A7 Priedai sąnaudoms padengti“	20

2.4.8	Lapas „A8 Paslaugų Matrica“	21

2.5	Skaičiavimų lapai	22

2.5.1	Lapas „C1 Paklausa“	22

2.5.1.1	„Maršrutizavimo matrica (balso paslaugos)“	22

2.5.1.2	„Maršrutizavimo matrica (duomenų perdavimo paslaugos)“	23

2.5.2	Lapas „C2 Planavimas“	23

2.5.2.1	Lentelė „Srauto prognozė“	24

2.5.2.2	Lentelė „Paslaugų paklausos augimas“	24

2.5.2.3	Lantelė „Laisvi pajėgumai plėtrai“	24

2.5.3	Lapas „C3 Prieigos Mazgo modeliavimas“	25

2.5.3.1	„Prieigos Mazgas“	25

2.5.3.2	„MSAN“	25

2.5.4	Lapas „C4 Pagrindinio tinklo Mazgo modeliavimas“.	28

2.5.4.1	Skyrius „Vieta“	28

2.5.4.2	Skyrius „Paslaugos kiekis ir srauto skaičiavimai“	29

2.5.4.3	Skyrius „Srautų perdavimas“	31

2.5.4.4	Skyrius „Agreguojančių Ethernet komutatorių modeliavimas“	31

2.5.4.5	Skyrius „Srautą surenkančių Ethernet komutatorių modeliavimas“	32

2.5.4.6	Skyrius „Pagrindinio tinklo Ethernet komutatorių modeliavimas“	33

2.5.4.7	Skyrius „Tranzito Mazgo modeliavimas“	33

2.5.4.8	Skyrius „MGW modeliavimas“	34

2.5.5	Lapas „Prieigos Mazgo modeliavimas PSTN“ ir „Pagrindinio tinklo Mazgo modeliavimas PSTN“	35

2.5.6	Lapas „Kitų tinklo elementų modeliavimas“	35

2.5.6.1	IMS modeliavimas	35

2.5.6.2	Apskaitos ir apmokestinimo sistema	36

2.5.7	Lapas „Ryšių kabelių kanalų ir kabelių modeliavimas“	36

2.5.7.1	Ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių skaičiavimai	37

2.5.7.2	Ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių statistika	38

2.5.8	Lapas „C7 Pervertinimas“	38

2.5.9	Lapas „C8 Priedai sąnaudoms padengti“	39

2.5.10	Lapas „C9 HCC–NC“	40

2.5.10.1	Vienarūšių sąnaudų kategorijų paskirstymas tinklo komponentams	40

2.5.10.2	Padidėjimo sąnaudų apskaičiavimas prieigai ir srautui	40

2.5.10.3	Skambučių užbaigimas fiksuotame tinkle	43

2.5.10.4	Skambučių inicijavimas fiksuotame tinkle	43

2.5.10.5	Trazitas	44

2.5.11	Lapas „C10 Paslaugų sąnaudos“	44

Priedas A. Įvesties duomenų atnaujinimo metodika	45

# Įvadas

Šio vartotojo vadovo tikslas yra aprašyti MS Excel pagrindu sukurtą BU-LRAIC modelį, aprašyti jo struktūrą ir savybes, taip pat pateikti naudojimosi juo instrukcijas. Šiame dokumente vartojami terminai yra suderinti su terminais, apibrėžtais metodinėse gairėse BU-LRAIC sąnaudoms apskaičiuoti viešajame fiksuoto ryšio tinkle (toliau – Metodinės gairės).

# Modelio naudotojo instrukcijos

BU-LRAIC modelis parengtas naudojant taikomąją MS Excel 2007 programą (MS Office Professional programinės įrangos paketo dalis). Siekiant, kad būtų galima pamatyti visas šiose naudojimosi instrukcijoje aprašytas funkcijas, naudotojas turi turėti programinės įrangos versija, ne senesnę nei MS Excel 2007. Jei naudojama senesnė nei MS Excel 2007 versija, dalis BU-LRAIC modelio gali neveikti.

BU-LRAIC modelio aprašymas pateiktas toliau.

## Modelio  struktūra

BU-LRAIC modelis susideda iš keturių pagrindinių dalių:

- Pagalbinio puslapio;

- Įvadinio puslapio;

- Įvesties duomenų puslapių;

- Skaičiavimų puslapių.

Šios dalys yra atskirtos skirtingomis spalvomis: Įvadas – mėlyna, įvesties duomenų puslapiai – oranžine, skaičiavimų puslapiai – žalia spalva.

Toliau pateikta schema iliustruoja modelio struktūrą ir sąsajas tarp modelio lapų.

Paveikslas 1: Modelio struktūra.

Pastaba: Ryšiai tarp lapų A2 ir C3, A2 ir C4 bei tarp lapų A2 ir C5 nėra atvaizduoti 1 paveiksle.

1 paveikslo teksto vertimas pateiktas toliau.

| Angliškas atitikmuo | Lietuviškas atitikmuo |
| --- | --- |
| Intro | Įvadas |
| Input data / Assumptions blocks | Įvesties duomenys / Prielaidos |
| Access nodes | Prieigos mazgai |
| Services volumes | Paslaugų kiekiai |
| Service statistics | Paslaugų statistika |
| Headroom allowance | Laisvi pajėgumai plėtrai |
| Network statistics | Tinklo statistika |
| HCC data | HCC duomenys |
| Mark-ups | Priedai sąnaudoms padengti |
| Service Matrix | Paslaugų matrica |
| Economic projection | Ekonominė prognozė |
| Calculation block | Skaičiavimai |
| Demand | Paklausa |
| Projection | Planavimas |
| Access nodes design | Prieigos mazgų modeliavimas |
| Access nodes design PSTN | PSTN prieigos mazgų modeliavimas |
| Core network design | Pagrindinio tinklo modeliavimas |
| Core network design PSTN | PSTN pagrindinio tinklo modeliavimas |
| Other elements design | Kitų tinklo elementų modeliavimas |
| Duct and calble design | Ryšių kabelių kanalų ir kabelių modeliavimas |
| Revaluation | Vertės perskaičiavimas |
| Mark-ups | Priedai sąnaudoms padengti |
| HCC-NC | HCC-NC |
| Service cost | Paslaugų sąnaudos |

Rodyklės, jungiančios puslapius, parodo kaip vienų lapų duomenys arba skaičiavimų rezultatai (tai rodo prasidedanti rodyklė) yra naudojami kituose lapuose (tai rodo pasibaigianti rodyklė). Pavyzdžiui, skaičiavimai puslapyje „C1 Paklausa“ atliekami naudojant duomenis iš lapų „D1 Paslaugų kiekiai“ ir , „D2 Paslaugų statistika“.

## „Pagalbinis” puslapis

Šiame puslapyje yra pateikti duomenys apie modeliuojamo operatoriaus tinklo struktūrą, optinių skaidulų kabelių, naudojamų modelyje, tipus, balso kodavimo metodus.

Pirmosiose trijose lentelėse pateikiama informacija apie Vietinius mazgus, Numeracijos zonas, ir Tranzito mazgus bei loginę modeliuojamo operatoriaus tinklo struktūrą.

Pirmojoje lentelėje yra aprašytas kiekvienas Vietinis mazgas. Visų pirma, lentelėje yra pateikta informacija apie šiuos Vietinio mazgo parametrus:

- Vietinio Mazgo numeris – unikalus Vietinio mazgo numeris;

- Vietinio Mazgo pavadinimas NGN – unikalus Vietinio mazgo NGN tinkle pavadinimas;

- Tranzito zonos (TZ) numeris NGN – Tranzito zonos, kurioje yra Vietinis mazgas, numeris;

- Vietinio Mazgo pavadinimas PSTN – unikalus Vietinio mazgo pavadinimas, apibūdinantis mazgo vietą pagal išdegintos žemės prielaidas.

- Tranzito zonos (TZ) numeris PSTN – unikalus Tranzito zonos, kurioje yra Vietinis mazgas pagal išdegintos žemės prielaidas, numeris.

- Tranzito mazgo (TN) vieta – apibūdina pagrindinę kiekvienos Tranzito zonos vietą, kurioje yra Tranzito mazgo vieta pagal išdegintos žemės prielaidas.

- Tarptautinis komutatorius – nurodoma pagrindinė Tarptautinio komutatoriaus vieta.

- Antroje lentelėje yra aprašomos Numeracijos zonos, kuriose sujungiami Vietiniai Mazgai.

- Trečiojoje lentelėje aprašomi Tranzito zonoje esančių Tranzito Mazgų pavadinimai bei optimalios Tranzito mazgų išdėstymo vietos.

- Ketvirtoje lentelėje pateikiami optinių skaidulinių kabelių, modeliuojamų modelyje, tipai.

- Penktoje lentelėje pateikiama informacija apie tinkle naudojamą VoIP kodavimo algoritmą, ypač apie kodavimo algoritmo pavadinimą, jo greitaveiką, ir balso informacijos dydis.

## Lapas „Įvadas“

Lape „Įvadas“ yra pateikiamas modelio lapų ir pagrindinių prielaidų valdymas 
Pirmoje lapo dalyje (9-21 eilutės) yra pateikiamos pagrindinė įvesties prielaidos:

- Kalba;

- Modeliuojami metai;

- Srautą surenkančių agreguojančių Ethernet komutatorių modeliavimas;

- Pagrindinio tinklo maršrutizatorių modeliavimas;

- Pagrindinis tinklas

- Ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių perkainojimas;

- Metinių sąnaudų  apskaičiavimo metodas;

- Paspaudus „CALCULATE“ mygtuką, modelis atlieka skaičiavimus pagal pasirinktas prielaidas.

Antroje lapo dalyje (23-51 eilutės) yra pateikiama modelio struktūra (žr. 1 paveikslą), kuri leidžia naršyti tarp puslapių (įvesties duomenų ir skaičiavimų).

Paspaudus nuorodą „Intro“, esančią kiekvieno modelio puslapio viršutiniame kairiajame kampe, grįžtama į modelio lapą „Įvadas“.

## Įvesties duomenų lapas

Modelis turi šiuos įvesties duomenų ir prielaidų puslapius:

- Lapas „A1 Prieigos mazgai“;

- Lapas „A2 Paslaugų kiekiai“;

- Lapas „A3 Paslaugų statistika“;

- Lapas „A4 Laisvi pajėgumai plėtrai“;

- Lapas „A5 Tinklo statistika“;

- Lapas „A6 HCC Duomenys“;

- Lapas „A7 Priedai sąnaudoms padengti“;

- Lapas „A8 Paslaugų matrica“.

- Kaip pavaizduota 1 paveiksle, kiekvieno puslapio duomenys yra naudojami konkrečiuose skaičiavimų puslapiuose arba kituose įvesties duomenų puslapiuose. Įvesties duomenys yra dviejų skirtingų tipų:

- Klausimynų pagalba surinkti duomenys iš operatoriaus (pažymėti žalia spalva-        )

- MRP pateiktos prielaidos (pažymėti šviesiai mėlyna spalva -        )

- Ernst & Young duomenys (pažymėti šviesiai raudona spalva -        )

- Duomenys iš ankstesnio modelio (pažymėti rožine spalva -       )

Išsamus įvesties duomenų aprašymas buvo pateiktas klausimyno vadove.

### Lapas „A1 Prieigos mazgas“

Šiame puslapyje yra pateikta informacija apie fiksuoto ryšio tinklo Prieigos mazgą, kuris apibūdinamas šiais kriterijais:

- Prieigos mazgo pavadinimas (B stulpelis) – unikalus Prieigos mazgo pavadinimas, naudojamas turto apskaitos sistemoje arba tinklo valdymo sistemoje;

- Agreguojantis Vietinis mazgas (C stulpelis) – unikalus Vietinio mazgo, prie kurio yra jungiamas Prieigos mazgas laikantis išdegintų taškų prielaidos, numeris;

- Agreguojantis Tranzito mazgas (D stulpelis) – unikalus Tranzito mazgo, kuris agreguoja iš C stulpelyje nurodyto Vietinio mazgo siunčiamą srautą, laikantis išdegintų taškų prielaidos, numeris;

- Agreguojantis Vietinis mazgas (E stulpelis) – unikalus Vietinio mazgo prie kurio tiesiogiai yra prijungtas Prieigos mazgas, numeris.

- Kiekvieno Prieigos mazgo paslaugų apimtys (stulpeliai H-O) – faktiškai Prieigos mazge teikiamų paslaugų kiekiai:

- Balso paslaugos (stulpeliai H-J), kurie apima:

- Balso paslaugas, teikiamas varinės vytos poros linija (POTS);

- Balso paslaugas, teikiamas optinių skaidulų linija (GPON);

- Balso paslaugas, teikiamas optinių skaidulų linija (P2P);

- ISDN-BRA paslaugas (stulpelis K);

- ISDN-PRA paslaugas (stulpelis L);

- Interneto prieigos paslaugas, teikiamos naudojant xDSL technologij1 (stulpelis M);

- Interneto prieigos paslaugas, teikiamas naudojant GPON technologija (stulpelis N);

- Interneto prieigos paslaugas, numatytos naudojant P2P technologą (stulpelis O).

- Informacija ar paslauga teikiama (stulpeliai Q-S) konkrečiame Prieigos Mazge – informacija kuri iš toliau nurodytų paslaugų grupių yra teikiama konkrečiu Prieigos mazgu. Pažymėti galima tik „0“ arba „1“. „1“ reiškia, jog tam tikrame Prieigos mazge yra teikiama tam tikros grupės paslauga. Informacija pateikiama toliau nurodytų paslaugų grupėms:

- TDM skirtosios linijos iki 2 Mbit/s (stulpelis Q): 64 kbit/s, nx64 kbit/s ir 2 Mbit/s skirtosios linijos;

- TDM skirtosios linijos – didelės spartos (R stulpelis): STM-0, STM-1 ir STM-4 skirtosios linijos;

- ATM / Ethernet duomenų perdavimas (stulpelis S): IP verslui ir IP prieiga.

### Lapas „A2 Paslaugų kiekiai“

Šiame lape pateikiama informacija apie abonentų skaičių (8-43 eilutės) ir paslaugų apimtis nuo 2010 iki 2022 metų (45-75 eilutės).

Pirmoje šio lapo dalyje yra pateikiama informacija apie paslaugų kiekius (8-43 eilutės). Paslaugų kiekiai yra apibrėžiami kaip balso paslaugų, interneto prieigos paslaugų, televizijos paslaugų, TDM skirtųjų linijų ir ATM / Ethernet duomenų perdavimo paslaugų apimtis.

Informacija apie abonentų kiekį yra pateikiama pagal šias paslaugų grupes:

- Balso paslaugos (10-13 eilutės) – aktyvių balso paslaugų ir ISDN paslaugų abonentų skaičius metų pabaigoje, visų pirma:

- Balso paslaugos kiekis metų pabaigoje – aktyvių abonentų, kurie paslaugas perka POTS, GPON ir P2P technologija, skaičius;

- ISDN-BRA paslaugų kiekis metų pabaigoje – aktyvių abonentų, kurie paslaugas perka ISDN-BRA technologija, skaičius;

- ISDN-PRA paslaugų kiekis metų pabaigoje – aktyvių abonentų, kurie paslaugas perka ISDN-PRA technologija, skaičius.

- Interneto prieigos paslaugos (14-17 eilutės) – aktyvių interneto prieigos paslaugų, teikiamų metaline varine vyta pora (xDSL) arba optinių skaidulų kabeliu (GPON), abonentų skaičius, visų pirma:

- Interneto prieigos paslaugų gavėjų skaičius metų pabaigoje – fiziniai asmenys – abonentų, perkančių interneto prieigos paslaugas, skaičius metų pabaigoje;

- Interneto prieigos paslaugų gavėjų skaičius metų pabaigoje – juridiniai asmenys – abonentų, perkančių interneto prieigos paslaugas, skaičius metų pabaigoje;

- Interneto prieigos paslaugų gavėjų skaičius metų pabaigoje – didmeninių paslaugų pirkėjai – abonentų, perkančių interneto prieigos paslaugas, skaičius metų pabaigoje;

- TV paslaugos (18-19 eilutės) – televizijos paslaugų, teikiamų varine vyta pora (xDSL) arba optinių skaidulų kabeliu (GPON), gavėjų skaičius, visų pirma:

- IPTV paslaugų skaičius metų pabaigoje – aktyvių abonentų, perkančių IPTV paslaugas, teikiamas varine vyta pora arba optinių skaidulų kabeliu, skaičius metų pabaigoje.

- TDM skirtosios linijos (20-23 eilutės) – pajungtų TDM skirtųjų skaičius metų pabaigoje, visų pirma:

- Analoginių skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje – 64 kbit/s – pajungtų 64 kbit/s skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje;

- Skaitmeninių skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje – nx64 kbit/s – pajungtų nx64 kbit/s skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje;

- Skaitmeninių skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje – 2 Mbit/s – pajungtų 2Mbit/s skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje.

- Didelės spartos TDM skirtosios linijos (24-29 eilutės) – pajungtų TDM skirtųjų skaičius metų pabaigoje, visų pirma:

- Skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje – E3 – pajungtų E3 skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje;

- Skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje – STM-0 – pajungtų STM-0 skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje;

- Skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje – STM-1 – pajungtų STM-1 skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje;

- Skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje – STM-4 – pajungtų STM-4 skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje;

- Skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje – STM-16 – pajungtų STM-16 skirtųjų linijų skaičius metų pabaigoje.

- ATM / Ethernet duomenų perdavimo paslaugos – IP verslui (30-35 eilutės) – „taškas – taškas“ tipo duomenų perdavimo paslaugų, teikiamų ATM / Ethernet technologija verslui, didmeninių paslaugų pirkėjams ir kitiems telekomunikacijų operatoriams, skaičius metų pabaigoje, ypač:

- 2 Mbit/s – „galutinis paslaugų gavėjas – galutinis paslaugų gavėjas“ (angl. end-to-end) tipo duomenų perdavimo paslaugų, teikiamų ATM / Ethernet technologija ir kurių greitaveika yra iki 2 Mbit/s, skaičius metų pabaigoje.

- iki 10 Mbit/s – „galutinis paslaugų gavėjas – galutinis paslaugų gavėjas“ tipo duomenų perdavimo paslaugų, teikiamų ATM / Ethernet technologija ir kurių greitaveika yra nuo 2 Mbit/s iki 10 Mbit/s, skaičius metų pabaigoje.

- iki 100 Mbit/s – „galutinis paslaugų gavėjas – galutinis paslaugų gavėjas“ tipo duomenų perdavimo paslaugų, teikiamų ATM / Ethernet technologija ir kurių greitaveika yra nuo 10 Mbit/s iki 100 Mbit/s, skaičius metų pabaigoje.

- iki 1 Gbit/s – „galutinis paslaugų gavėjas – galutinis paslaugų gavėjas“ tipo duomenų perdavimo paslaugų, teikiamų ATM / Ethernet technologija ir kurių greitaveika yra nuo 100 Mbit/s iki 1 Gbit/s, skaičius metų pabaigoje.

- iki 10 Gbit/s – „galutinis paslaugų gavėjas – galutinis paslaugų gavėjas“ tipo duomenų perdavimo paslaugų, teikiamų ATM / Ethernet technologija ir kurių greitaveika yra nuo 1 Gbit/s, skaičius metų pabaigoje.

- ATM / Ethernet duomenų perdavimo paslaugos – IP Prieiga (36-41 eilutės) – Interneto prieigos paslaugų, teikiamų ATM / Ethernet technologija verslui, didmeninių paslaugų pirkėjams ir kitiems telekomunikacijų operatoriams, skaičius metų pabaigoje, ypač:

- 2 Mbit/s – Interneto prieigos paslaugų, teikiamų ATM / Ethernet technologija ir kurių greitaveika yra iki 2 Mbit/s, skaičius metų pabaigoje.

- iki 10 Mbit/s – Interneto prieigos paslaugų, teikiamų ATM / Ethernet technologija ir kurių greitaveika yra nuo 2 Mbit/s iki 10 Mbit/s, skaičius metų pabaigoje.

- iki 100 Mbit/s – Interneto prieigos paslaugų, teikiamų ATM / Ethernet technologija ir kurių greitaveika yra nuo 10 Mbit/s iki 100 Mbit/s, skaičius metų pabaigoje.

- iki 1 Gbit/s – Interneto prieigos paslaugų, teikiamų ATM / Ethernet technologija ir kurių greitaveika yra nuo 100 Mbit/s iki 1 Gbit/s, skaičius metų pabaigoje.

- iki 10 Gbit/s – Interneto prieigos paslaugų, teikiamų ATM / Ethernet technologija ir kurių greitaveika yra nuo 1 Gbit/s, skaičius metų pabaigoje.

- Kita – paketiniai duomenys (42-43 eilutės) – kitų duomenų perdavimo paslaugų, nenurodytų aukščiau, skaičius metų pabaigoje.

- Antrojoje šio lapo dalyje yra pateikiama informacija apie aukščiau minėtų paslaugų sukurtą srautą (paslaugų kiekį) kiekvienais analizuojamo laikotarpio metais, visų pirma:

- Balso skambučių srautas (47-61 eilutės) – metinė mažmeninių balso skambučių paslaugų ir tinklų sujungimo paslaugų trukmė minutėmis, išskyrus skambučių sujungimo laiką ir nesėkmingus skambučius. Informacija pateikiama apie šias paslaugas:

- Vietiniai skambučiai – skambučiai tinklo viduje (modeliuojamo operatoriaus tinkle) – skambučių, Operatoriaus tinklo viduje vienoje numeracijos zonoje, metinė trukmė minutėmis;

- Nacionaliniai skambučiai – skambučiai tinklo viduje (modeliuojamo operatoriaus tinkle) – skambučių, Operatoriaus tinklo viduje keliose numeracijos zonose, metinė trukmė minutėmis;

- Tarptautiniai skambučiai (išskyrus skambučius į trumpuosius numerius) – skambučių į užsienio VoIP, PSTN ir judriojo ryšio tinklus metinė trukmė minutėmis;

- Skambučiai į trumpuosius telefono numerius – skambučių į trumpuosius telefono ryšio numerius į VoIP, PSTN, judriojo telefono ryšio tinklus metinė trukmė minutėmis, nepaisant to mokamas skambutis ar ne;

- Tinklų sujungimo skambučiai – inicijuoti vietiniai skambučiai – skambučių, inicijuotų Operatoriaus tinkle ir išeinančių Tinklų sujungimo taške, esančiame toje pačioje numeracijos zonoje kaip skambinantysis, metinė trukmė minutėmis;

- Tinklų sujungimo skambučiai – inicijuoti nacionaliniai skambučiai – skambučių, inicijuotų Operatoriaus tinkle ir išeinančių Tinklų sujungimo taške, esančiame kitoje numeracijos zonoje kaip skambinantysis, metinė trukmė minutėmis;

- Tinklų sujungimo skambučiai – užbaigiami vietiniai skambučiai – skambučių, užbaigtų Operatoriaus tinkle ir įeinančių Tinklų sujungimo taške, esančiame toje pačioje numeracijos zonoje kaip skambutį priimantysis, metinė trukmė minutėmis;

- Tinklų sujungimo skambučiai – užbaigiami nacionaliniai skambučiai – skambučių, užbaigtų Operatoriaus tinkle ir įeinančių Tinklų sujungimo taške, esančiame kitoje numeracijos zonoje kaip skambutį priimantysis, metinė trukmė minutėmis;

- Tinklų sujungimo skambučiai – tranzitas Nr. 1 – skambučių, perduotų per vieną tinklo tranzitinę stotį (įskaitant šią stotį), metinė trukmė minutėmis;

- Tinklų sujungimo skambučiai – tranzitas Nr. 2 – skambučių, perduotų nuo (iki) tinklo vietinės stoties (neįskaitant šios stoties), esančios arčiausiai skambinančiojo abonento (abonento, kuriam skambinama), kurioje yra arba gali būti įvykdytas tinklų sujungimas, iki (nuo) tinklo tranzitinės soties (įskaitant šią stotį), kurioje yra ar gali būti įvykdytas tinklų sujungimas, metinė trukmė minutėmis;

- Tinklų sujungimo skambučiai – tranzitas Nr. 3 – skambučių, perduotų nuo tinklo tranzitinės stoties (neįskaitant šios stoties), kurioje yra arba gali būti įvykdytas tinklų sujungimas, iki tinklo tranzitinės stoties (įskaitant šią stotį), kurioje yra ar gali būti įvykdytas tinklų sujungimas, metinė trukmė minutėmis;

- Tinklų sujungimo skambučiai – tranzitas Nr. 4 – tarptautinių skambučių, perduotų per vieną tinklo tarptautinę stotį (įskaitant šią stotį), kai tarptautinis skambutis inicijuojamas tinkle, kuris yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, metinė trukmė minutėmis;

- Tinklų sujungimo skambučiai – tranzitas Nr. 5 – tarptautinių skambučių, perduotų tarp tinklo tranzitinės stoties (neįskaitant šios stoties) ir tinklo tarptautinės stoties (įskaitant šią stotį), kai tarptautinis skambutis inicijuojamas tinkle, kuris yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, metinė trukmė minutėmis;

- Tinklų sujungimo skambučiai – tranzitas Nr. 6 – tarptautinių skambučių, inicijuotų užsienyje ir užbaigtų Lietuvoje, metinė trukmė minutėmis;

- Kitos tinklų sujungimo paslaugos – kitų, aukščiau nepaminėtų, paslaugų metinė trukmė minutėmis.

- Paketinių duomenų srautas (66-75 eilutės) – dvipusio duomenų perdavimo (išsiuntimo ir parsiuntimo) srauto greitaveika piko laiku Gbit/s (BH srautas) antrame lygyje (ATM/Ethernet). Informacija pateikiama šioms paslaugoms:

- BH srautas – Interneto prieigos paslaugos – fiziniai asmenys – duomenų perdavimo paslaugų metinis srautas piko laiku Gbit/s, srautą, sukurtą fizinių asmenų, prisijungusių varine vyta pora (xDSL) arba optinių skaidulų kabeliu (GPON/P2P), ir jį matuojant pirmame srauto koncentracijos taške (MSAN, DSLAM, OLT, ATM arba Ethernet įrangoje);

- BH srautas – Interneto prieigos paslaugos – juridiniai asmenys – duomenų perdavimo paslaugų metinis srautas piko laiku Gbit/s, srautą, sukurtą juridinių asmenų, prisijungusių varine vyta pora (xDSL) arba optinių skaidulų kabeliu (GPON/P2P), ir jį matuojant pirmame srauto koncentracijos taške (MSAN, DSLAM, OLT, ATM arba Ethernet įrangoje);

- BH srautas – Interneto prieigos paslaugos – didmeninių paslaugų pirkėjai – duomenų perdavimo paslaugų metinis srautas piko laiku Gbit/s, srautą, sukurtą didmeninių paslaugų pirkėjų, prisijungusių varine vyta pora (xDSL) arba optinių skaidulų kabeliu (GPON/P2P), ir jį matuojant pirmame srauto koncentracijos taške (MSAN, DSLAM, OLT, ATM arba Ethernet įrangoje);

- BH srautas – IPTV paslaugos – duomenų perdavimo paslaugų metinis srautas piko laiku Gbit/s, srautą, sukurtą IPTV galutinių paslaugų gavėjų, prisijungusių varine vyta pora (xDSL) arba optinių skaidulų kabeliu (GPON/P2P), ir jį matuojant pirmame Prieigos Mazge (MSAN, DSLAM, OLT, arba Ethernet įrangoje). Šis srautas neturi būti trauktas į aukščiau minėtas duomenų perdavimo paslaugų kategorijas;

- BH srautas – VOD paslaugos – duomenų perdavimo paslaugų metinis srautas piko laiku Gbit/s, srautą, sukurtą VOD galutinių paslaugų gavėjų, prisijungusių varine vyta pora (xDSL) arba optinių skaidulų kabeliu (GPON/P2P), ir jį matuojant pirmame Prieigos Mazge (MSAN, DSLAM, OLT, arba Ethernet įrangoje). Šis srautas neturi būti trauktas į aukščiau minėtas duomenų perdavimo paslaugų kategorijas;

- BH srautas – duomenų perdavimas – IP verslui – duomenų perdavimo paslaugų metinis srautas piko laiku Gbit/s, srautą, sukurtą duomenų perdavimo paslaugų naudojant ATM/Ethernet technologijas, ir jį matuojant pirmame srauto koncentracijos taške (ATM arba Ethernet įrangoje);

- BH srautas – duomenų perdavimas – IP Prieiga – duomenų perdavimo paslaugų metinis srautas piko laiku Gbit/s, srautą, sukurtą Interneto prieigos paslaugų, teikiamų ATM/Ethernet technologija, ir jį matuojant pirmame srauto koncentracijos taške (ATM arba Ethernet įrangoje);

- BH srautas – kitos duomenų perdavimo paslaugos – duomenų perdavimo paslaugų metinis srautas piko laiku Gbit/s, srautą, sukurtą kitų paslaugų nei nurodyta aukščiau, ir jį matuojant pirmame srauto koncentracijos taške (ATM arba Ethernet įrangoje). Į šias paslaugos nėra įskaitomos skirtosios linijos.

### Lapas „A3 Paslaugų Statistika“

- Šiame lape yra pateikiama maršrutizavimo veiksnių matrica, tam tikrų paslaugų statistiniai ir techniniai parametrai ir informacijos POI ir operatoriaus tinklą.

- Pirmoje lapo dalyje pateikiama maršrutizavimo veiksnių matrica balso paslaugoms (13-29 eilutės) ir duomenų perdavimo paslaugoms (31-43 eilutės). Maršrutizavimo veiksnių matrica atspindi tam tikrų tinklo elementų panaudojimą teikiant nagrinėjamas telekomunikacijų paslaugas. Antroje lapo dalyje pateikiami tam tikrų paslaugų statistiniai ir techniniai parametrai ir informacija POI ir operatoriaus tinklą. Antroje dalyje yra pateikiama informacija apie šiuos modeliavimo etapus:

- Pirmenybės faktoriai (47-58 eilutės) – atspindini tam tikrus paslaugoms taikomus kokybinius parametrus, kurie įtakoja tinklo išteklių panaudojimą.

- Srauto pirmenybė yra užtikrinama paslaugų kokybės (QoS) nustatymo mechanizmu, kuris leidžia skirtingų klasių paslaugų (CoS) sukurtą srautą aptarnauti skirtinga pirmenybe (prioritetu). Paslaugų klasė (CoS) apibūdina tam tikrus paslaugų kokybės parametrus, kurių reikia panašias srauto charakteristikas turinčiai paslaugų grupei. Atsižvelgiant į minėtas charakteristikas ir reikalavimus paslaugų kokybei galima išskirtis šias bazines paslaugų klases (CoS):

- realaus laiko paslaugos – suteikiama aukščiausia pirmenybė, kuri reikalauja garantuotos greitaveikos, mažo vėlinimo, mažo drebėjimo, mažo paketų praradimo lygio, pvz. balso ir vaizdo paslaugos.

- verslui kritinės paslaugos – vidutinės pirmenybės paslaugos, kurios reikalauja garantuotos greitaveikos, pvz. IP paslaugos verslui (VPN), IP prieiga.

- geriausių pastangų – mažo prioriteto paslaugos nereikalaujančios garantuotos greitaveikos ir nesančios jautrios vėlinimams, drebėjimui, prarastiems paketams.

- Modelyje pirmenybės faktorius turėtų atspindėti papildomą tinklo greitaveiką, kurios reikia užtikrinti tam tikros kokybės paslaugų teikimą. Pirmenybės faktorius parodo greitaveikos, reikalingos pateikti tam tikros kokybės (apibrėžta CoS) paslaugą, santykį su greitaveika, kurios reikia pateikti paslaugą su geriausių pastangų kokybės parametrais.

- Srauto piko laiku santykis su vidutiniu valandos srautu balso ir duomenų perdavimo paslaugoms (60-68 eilutės) – parodo srauto piko laiku santykį su vidutiniu valandos srautu tam tikrame tinklo lygmenyje. Santykis duomenų perdavimo paslaugoms yra 100 %, nes Operatorius pateikė informaciją apie srautą piko laiku.

- VoIP prielaidos (69-82 eilutės) – šiame skyriuje pateikiamos techninės prielaidos dėl VoIP technologijos, visų pirma:

- balso kodavimo algoritmas – pasirenkamas iš nustatyto VoIP kodavimo algoritmų sąrašo;

- kiekvieno tinklo lygmens protokolo (RTP/UDP/IP/Ethernet) dydis: nurodomas teorinis kiekvienos protokolo antraštės dydis;

- Kodavimo algoritmo greitaveika – pasirinkto VoIP kodavimo algoritmo greitaveika;

- Balso informacijos dydis – pasirinkto VoIP kodavimo algoritmo balso informacijos dydis;

- Paketai per sekundę – pasirinkto VoIP kodavimo algoritmo paketų per sekundę kiekis;

- VoIP kanalo greitaveika – nurodo vieno VoIP kanalo greitaveiką. Ši reikšmė yra apskaičiuojamas pagal Metodinėse gairėse pateiktą (1) formulę.

- Balso paslaugų parametrai (84-101 eilutė) – šioje dalyje pateikiama informacija apie:

- Nesėkmingų skambučių dalis visuose skambučiuose, procentais;

- Sėkmingų skambučių vidutinė trukmė – vidutinė sėkmingo skambučio trukmė, apskaičiuojama kaip sėkmingo skambučio sudarymo trukmės ir pokalbio trukmės suma;

- Sėkmingų skambučių skambučio sudarymo trukmė – vidutinis laikas, reikalingas sudaryti pokalbį tarp pašnekovų. Šis laikas apima laiką nuo skambučio inicijavimo (skambinantysis surenka numerį) iki skambučio sudarymo (asmuo, kuriam skambinama, atsako į skambutį);

- Nesėkmingų skambučių skambučio sudarymo trukmė – vidutinis laikas nuo skambučio inicijavimo (skambinantysis surenka numerį) iki skambučio nutraukimo (skambinantysis nutraukia skambutį nes asmuo, kuriam skambinama, neatsako į skambutį);

- Sėkmingo skambučio trukmė – vidutinė skambučio trukmė minutėmis, išskyrus skambučio sudarymo trukmę;

- Balso kanalo ekvivalentas – POTS – balso kanalų, kuriuos galima teikti POTS linija, skaičius;

- Balso kanalo ekvivalentas – ISDN-BRA – balso kanalų, kuriuos galima teikti ISDN-BRA linija, skaičius;

- Balso kanalo ekvivalentas – ISDN-PRA – balso kanalų, kuriuos galima teikti ISDN-PRA linija, skaičius.

- Interneto prieigos paslaugų statistika (103-122 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie:

- Interneto prieigos paslaugų srauto piko laiku santykis su vidutiniu valandos srautu (106 -109 eilutės) – parodo interneto prieigos paslaugų srauto piko laiku santykį su vidutiniu valandos srautu. Ši vertė imamas iš 64 eilutės;

- Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius (111-115 eilutės) – parodo interneto prieigos paslaugų, teikiamų fiziniams ir juridiniams asmenims bei didmeninių paslaugų pirkėjams ir IPTV paslaugų pirkėjų skaičių tam tikru, „Intro“ lape pasirinktu, laikotarpiu;

- Interneto prieigos paslaugų vidutinė greitaveika (117-122 eilutės) – parodo didmeninių interneto prieigos paslaugų vidutinę greitaveiką pagal iš anksto nustatytas nominalias greitaveikas.

- Duomenų perdavimas – Tinklų sujungimo taškas (POI) (124-129 eilutės) – pateikiama informacija apie didmeninių duomenų perdavimo paslaugų srauto, išeinančio per kiekvieno tinklo lygmens POI, santykį su visu didmeninių interneto prieigos paslaugų srautu išeinančiu per POI.

- POI sąsajų įvesties duomenys (131-137 eilutės) – pateikiama informacija apie POI sąsajų, apibrėžtų E1 linijų skaičiumi, pajėgumus. Šis parametras turėtų pateikti nominalų E1 linijų, kurios gali būti teikiamos per pateiktas sąsajas, skaičius.

- Balso paslaugos – Tinklų sujungimo taškas (POI) (139-164 eilutės) – pateikiama informacija apie:

- Tinklų sujungimo taško jungčių skaičius Tranzito mazguose (143-148 eilutės);

- Tinklų sujungimo taško jungčių skaičius Tranzito mazguose, pateiktas kaip ekvivalentiškas E1 jungčių skaičius (133-137 eilutės). Ekvivalentiškas E1 jungčių skaičius yra apskaičiuojamas dauginant E1, STM-1 arba STM-4 POI sąsajas iš jų pajėgumų, matuojamų E1 linijų skaičiumi;

- Paskirstymo E1 jungtys (158-164 eilutės) – pateikiama informacija apie E1 linijų, kurios galėtų būti suteiktos jau esamomis E1, STM-1 ir STM-4 sąsajos, skaičių procentais.

- Skirtųjų linijų vidutinė greitaveika (166-179 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie:

- 64 kbit/s TDM skirtųjų linijų skaičius analizuojamu laikotarpiu (169 eilutė);

- 64 kbit/s TDM skirtųjų linijų vidutinės greitaveikos skaičiavimai (170 eilutė). Vidutinė analoginės 64 kbit/s TDM skirtosios linijos ir 2 Mbit/s skaitmeninės skirtosios linijos greitaveika yra apskaičiuojama dauginant skirtosios linijos nominalius pajėgumus kbit/s iš TDM skirtosios linijos dalinimosi faktoriaus ir prioriteto faktoriaus;

- nx64 kbit/s TDM skirtųjų linijų skaičius analizuojamu laikotarpiu (173 eilutė);

- nx64 kbit/s skaitmeninių TDM skirtųjų linijų vidutinės greitaveikos skaičiavimai (174-175 eilutės). Vidutinė analoginės nx64 kbit/s skirtosios linijos (175 eilutė) greitaveika yra skaičiuojama dauginant analoginės 64 kbit/s TDM skirtosios linijos vidutinę greitaveiką (170 eilutė) iš vidutinio 64 kbit/s kanalų, teikiamų viena skaitmenine nx64 kbit/s TDM skirtąja linija (174 eilutė), skaičius;

- 2 Mbit/s TDM skirtųjų linijų skaičius analizuojamu laikotarpiu (178 eilutė);

- 2 Mbit/s TDM skirtųjų linijų vidutinės greitaveikos skaičiavimai (179 eilutė). Vidutinė 2 Mbit/s TDM skirtosios linijos greitaveika yra apskaičiuojama dauginant skirtosios linijos nominalius pajėgumus kbit/s iš TDM skirtosios linijos dalinimosi faktoriaus ir prioriteto faktoriaus;

- Didelės spartos skirtųjų linijų vidutinė greitaveika (181-195 eilutės) – šioje dalyje yra pateikiama informacija apie didelės spartos TDM skirtųjų linijų greitaveiką (E3, STM-0, STM-1, STM-4, STM-16).

- Duomenų perdavimo paslaugų vidutinė greitaveika (197-216 eilutės) – šioje dalyje yra pateikiama informacija duomenų perdavimo paslaugų (ATM/Ethernet duomenų perdavimo paslaugos – IP verslui 2 Mbit/s / iki 10 Mbit/s / iki 100 Mbit/s / iki 1 Gbit/s; ATM/Ethernet duomenų perdavimo paslaugos – IP Prieiga 2 Mbit/s / iki 10 Mbit/s / iki 100 Mbit/s / iki 1 Gbit/s, Kita) greitaveika.

- Greitaveika yra apskaičiuojama vidutinę duomenų perdavimo paslaugų greitaveiką dalinant iš duomenų perdavimo paslaugų kiekio ir gautą rezultatą padauginant iš pirmenybės faktoriaus. Vidutinė duomenų perdavimo paslaugų greitaveika yra apskaičiuojama metinį duomenų perdavimo srautą, sukurtą duomenų perdavimo paslaugų, padalinant iš metuose esančio sekundžių skaičiaus.

- TV paslaugos (218-221 eilutės) – šioje dalyje pateikiama statistinė informacija apie televizijos paslaugas, visų pirma:

- Abonentams siūlomas maksimalus TV kanalų skaičius – ši informacija parodo maksimalų TV kanalų skaičių, kuris gali būti pasiūlytas abonentui;

- Vidutinė DTV srauto greitaveika – ši informacija parodo vidutinę televizijos srauto greitaveiką tinklo 2 lygmenyje – įskaitant kiekvieno tinklo lygmens (RTP/UDP/IP/Ethernet) antraščių dydžius.

- Balso srauto pasiskirstymo statistika (223-227 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie:

- Kainos piko laiku ir ne piko laiku santykis – mažmeninio balso skambučio kainos piko laiku santykis su mažmeninio balso skambučio kaina nepiko laiku. Šis dydis apskaičiuojamas kainą piko laiku padalinant iš kainos nepiko laiku.

- Srauto piko laiku proporcija – balso srauto piko laiku santykis su dienos srautu;

- Proporcija nepiko laiku – balso srauto nepiko laiku santykis su dienos srautu;

### Lapas „A4 Laisvi pajėgumai plėtrai“

- Šiame įvesties duomenų lape yra pateikiama lentelė su tinklo elementais ir jų pajėgumų reikšmėmis. Lentelėje yra pateikti šie stulpeliai:

- Tinklo elemento tipas (B stulpelis);

- Vienetas (D stulpelis);

- Išteklių panaudojimo dydis tinklo planavimo metu (F stulpelyje);

- Planuojamas laikotarpis (G stulpelis yra reikalingas palaikyti modelio funkcionalumą);

- Planuojamas laikotarpis 2 (H stulpelis);

- Tinklo paklausos grupė (I stulpelis yra reikalingas palaikyti modelio funkcionalumą);

- Tinklo paklausos grupė 2 (J stulpelis).

- Parenkant išteklių panaudojimo dydį tinklo planavimo metu (F stulpelis) atsižvelgiama į eksploatacinius ir techninius tinklo pajėgumus. Išteklių panaudojimo dydis parodo įrangos gamintojo nustatytus didžiausius įrangos pajėgumus, kurie užtikrina, jog įranga nebus perkrauta staigiais srauto šuoliais tinkle. Šis dydis taip pat atspindi rezervą laikinam įrangos apkrovimo sumažėjimui arba aplinkos poveikio pasekmėmis, kurios neleis panaudoti įrangos nominalių pajėgumų. Modelyje Operatorius įrangos kainas pateikė jau įvertinęs visus faktorius, kurie gali daryti įtaką įrangos pajėgumams. Dėl to išteklių panaudojimo dydis tinklo planavimo metu yra 100%.

- Planuojamas laikotarpis (stulpeliai H/G) parodo laiką, reikalingą atlikti visus parengiamuosius darbus, kad nauja įranga pradėtų veikti. Šis laikotarpis apima laiką nuo 2 savaičių iki metų. Planuojamas laikotarpis nustatomas atskirai kiekvienam tinklo elementui.

- Tinklo paklausos grupė (I/J stulpelis) parodo paslaugų grupę (pvz., abonentų kiekis, srautas), kuri naudojama apskaičiuoti kiekvieno tinklo elemento būtinus pajėgumus.

- Aukščiau pateikti parametrai yra naudojami lape „C2 Planavimas“ apskaičiuoti laisvus pajėgumus plėtrai.

### Lapas „A5 Tinklo Statistika“

Šis įvesties duomenų lapas susideda iš tokių dalių:

- Aktyvių tinklo elementų aprašymo ir statistikos;

- Ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių aprašymo ir statistikos.

#### Aktyvių tinklo elementų aprašymas ir statistika

Pirmame šios dalies skyriuje yra pateikiami tinklo elementų aprašymai ir statistika.

Pirmajame skyriuje yra pateiktas kiekvienai skirtosios linijos kategorijai reikalingų MSAN skaičius bei 2 Mbit/s jungčių parametrai:

- MSAN, aptarnaujančių analogines skirtąsias linijas, skaičius (8 eilutė) – MSAN, kuriuose yra teikiamos analoginių skirtųjų linijų paslaugos, skaičius apskaičiuojamas kaip mažiausia reikšmė tarp nx64 skirtųjų linijų skaičiaus ir MSAN, aprašytų lape „A1 Prieigos Mazgai“ bei nurodytų kaip tinklo elementai, kuriuose yra teikiamos analoginės skirtosios linijos, skaičiaus;

- MSAN, aptarnaujančių nx64 skirtąsias linijas, skaičius (9 eilutė) – MSAN, kuriuose yra teikiamos nx64 skirtųjų linijų paslaugos, skaičius apskaičiuojamas kaip mažiausia reikšmė tarp nx64 skirtųjų linijų skaičiaus ir MSAN, aprašytų lape „A1 Prieigos Mazgai“ bei nurodytų kaip tinklo elementai, kuriuose yra teikiamos nx64 skirtosios linijos, skaičiaus;

- MSAN, aptarnaujančių 2 Mbit/s skirtąsias linijas, skaičius (10 eilutė) – MSAN, kuriuose yra teikiamos 2 Mbit/s skirtųjų linijų paslaugos, skaičius apskaičiuojamas kaip mažiausia reikšmė tarp 2 Mbit/s skirtųjų linijų skaičiaus ir MSAN, aprašytų lape „A1 Prieigos Mazgai“ bei nurodytų kaip tinklo elementai, kuriuose yra teikiamos 2 Mbit/s skirtosios linijos, skaičiaus;

- 2 Mbit/s linijos pajėgumai Erlangais (14 eilutė).

Antrame šios dalies skyriuje yra pateikiama informacija apie tinklo elementų sudėtines dalis (pagrindines dalis ir plėtinių kortas) ir jų pajėgumus. Tinklo elementų dalys turi sutapti su tinklo elementais, kurių kainos yra pateikiamos lape A6 HCC duomenys.

Kiekvienas tinklo elementas gali būti apibūdintas šiomis dalimis:

- Pagrindinė dalis / lentynos – pagrindinės dalies / lentynos pajėgumai apibūdinami kortų jungčių, kurios gali būti patalpintos tinklo elemente, skaičiumi;

- Komutavimo / apdorojimo korta – srautą komutuojančios ir apdorojančios korta. Abonentinės kortos pajėgumai yra apibrėžiami maksimaliais minėtos kortos apdorojimo / komutavimo pajėgumais, kurie išreikšti aptarnaujamu srautu;

- Abonentinė korta – korta, kurioje yra skirtingas jungčių skaičius, kuri palaiko skirtingas technologijas ir skirtingas duomenų perdavimo greitaveikas, naudojamas prijungti galutinius paslaugų gavėjus. Abonentinės kortos pajėgumai yra matuojami kortoje esančių jungčių skaičiumi;

- Magistralinė korta – korta, kurioje yra skirtingas jungčių skaičius, kuri palaiko skirtingas technologijas ir skirtingas duomenų perdavimo greitaveikas, naudojamas sujungti tinklo elementus. Magistralinės kortos pajėgumai yra matuojami kortoje esančių jungčių skaičiumi;

- Optinis modulis – optinis modulis, kuris gali būti naudojamas tam tikrose magistralinėse kortose.

Toliau yra detalizuojami aukščiau paminėti tinklo elementai:

- MSAN specifikacija (16-35 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie tinkle naudojamą MSAN įrangą.

- Pagrindinė dalis – pateikiama informacija apie tinkle naudojamo MSAN pagrindinės dalies tipus ir jų pajėgumus, išreikštus:

- Maksimalus abonentinių kortų, kurios gali būti įdiegtos tam tikro tipo pagrindinėje dalyje, skaičius;

- Maksimalus magistralinių kortų, kurios gali būti įdiegtos tam tikro tipo pagrindinėje dalyje, skaičius;

- Maksimalūs tam tikro tipo pagrindinės dalies balso apdorojimo pajėgumai BHCA;

- Maksimalūs tam tikro tipo pagrindinės dalies komutavimo pajėgumai Gbit/s.

- Abonentinė korta – pateikiama informacija apie tam tikro abonentinės kortos, kuri gali būti naudojama MSAN, tipo pajėgumus (išreikštus jungčių skaičiumi). Išskiriami šie kortos tipai:

- 1 Tipas – ADSL – korta palaikanti abonento jungtį ADSL technologija;

- 2 Tipas – SHDSL – korta palaikanti abonento jungtį SHDSL technologija;

- 3 Tipas – POTS – korta palaikanti abonento jungtį POTS technologija;

- 4 Tipas – ISDN-BRA – korta palaikanti abonento jungtį ISDN-BRA technologija;

- Magistralinė korta – pateikiama informacija apie MSAN naudojamos magistralinės kortos tipą ir pajėgumus (išreikštus Ethernet jungčių skaičiumi).

- Optinis modulis – pateikiama informacija apie optinį modulį, kuris gali būti naudojamas tam tikroje magistralinėje kortoje.

- OLT specifikacija (44-59 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie tinkle naudojamą OLT įrangą.

- Pagrindinė dalis – pateikiama informacija apie tinkle naudojamo OLT pagrindinės dalies tipus ir jų pajėgumus, išreikštus:

- Maksimalus abonentinių kortų, kurios gali būti įdiegtos tam tikro tipo pagrindinėje dalyje, skaičius;

- Maksimalus magistralinių kortų, kurios gali būti įdiegtos tam tikro tipo pagrindinėje dalyje, skaičius;

- Abonentinė korta – pateikiama informacija apie tam tikro abonentinės kortos, kuri gali būti naudojama OLT, tipo pajėgumus (išreikštus jungčių skaičiumi). Išskiriami šie kortos tipai:

- 1 Tipas – GPON – korta palaikanti abonento jungtį GPON technologija;

- Padalinimo santykis – abonentų, kurie gali būti aptarnauti viena GPON jungtimi, skaičius. Jungtis yra dalinama žemesniame tinklo lygmenyje.

- Magistralinė korta – pateikiama informacija apie OLT naudojamos magistralinės kortos tipą ir pajėgumus (išreikštus Ethernet jungčių skaičiumi).

- Optinis modulis – pateikiama informacija apie optinį modulį, kuris gali būti naudojamas tam tikroje magistralinėje kortoje.

- Prieigos Ethernet komutatoriaus specifikacija – (61-78 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie Prieigos Ethernet komutatoriaus įrangą, naudojamą tinkle Prieigos Mazge agreguoti abonentų, prijungtų P2P technologija, srautą.

- Pagrindinė dalis – pateikiama informacija apie tinkle naudojamo Prieigos Ethernet komutatoriaus pagrindinės dalies tipus ir jų pajėgumus, išreikštus kortų lizdų, naudojamų magistralinėms ir komutavimo kortoms, skaičiumi. Skirtingi pagrindinių dalių tipai atspindi skirtingus pajėgumus;

- Abonentinė korta – pateikiama informacija apie tam tikro abonentinės kortos, kuri gali būti naudojama Prieigos Ethernet komutatoriuje, tipo pajėgumus (išreikštus jungčių skaičiumi). Išskiriami šie kortos tipai:

- 1 Tipas – P2P – korta, palaikanti abonento jungtį Gigabit Ethernet technologija;

- 2 Tipas – P2P – korta, palaikanti abonento jungtį Gigabit Ethernet technologija;

- Magistralinė korta – pateikiama informacija apie Prieigos Ethernet komutatoriuje naudojamos magistralinės kortos tipą ir pajėgumus (išreikštus GE jungčių skaičiumi).

- Optinis modulis – pateikiama informacija apie optinį modulį, kuris gali būti naudojamas tam tikroje magistralinėje kortoje.

- Žiedo statistika (80-82 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie maksimalų prieigos mazgų, jungiamų į loginį žiedą, skaičius.

- Agreguojančio Ethernet komutatoriaus specifikacija (84-112 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie Agreguojančio Ethernet komutatoriaus įrangą, kuri naudojama agreguoti srautą iš Prieigos Mazgų.

- Pagrindinė dalis – pateikiama informacija apie tinkle naudojamo Agreguojančio Ethernet komutatoriaus pagrindinės dalies tipus ir jų pajėgumus, išreikštus kortų lizdų, naudojamų magistralinėms ir komutavimo kortoms, skaičiumi. Skirtingi pagrindinių dalių tipai atspindi skirtingus pajėgumus;

- Komutavimo kortos – pateikiama informacija apie Agreguojančiame Ethernet komutatoriuje naudojamos komutavimo kortos tipą ir jos pajėgumus, matuojamus Gbit/s;

- Magistralinė korta – pateikiama informacija apie Agreguojančiame Ethernet komutatoriuje naudojamos magistralinės kortos tipą ir pajėgumus (išreikštus 1 GE ir 10 GE jungčių skaičiumi).

- Optinis modulis – pateikiama informacija apie optinį modulį, kuris gali būti naudojamas tam tikroje magistralinėje kortoje.

- Srautą surenkančio agreguojančio Ethernet komutatoriaus specifikacija (113-140 eilutės) – šioje dalyje pateikiamas informacija apie Srautą surenkančio agreguojančio Ethernet komutatoriaus įrangą, naudojamą tinkle agreguoti srautus iš Agreguojančių komutatorių.

- Pagrindinė dalis – pateikiama informacija apie tinkle naudojamo Srautą surenkančio agreguojančio Ethernet komutatoriaus pagrindinės dalies tipus ir jų pajėgumus, išreikštus kortų lizdų, naudojamų magistralinėms ir komutavimo kortoms, skaičiumi. Skirtingi pagrindinių dalių tipai atspindi skirtingus pajėgumus;

- Komutavimo kortos – pateikiama informacija apie Srautą surenkančiame agreguojančiame Ethernet komutatoriuje naudojamos komutavimo kortos tipą ir jos pajėgumus, matuojamus Gbit/s;

- Magistralinė korta – pateikiama informacija apie Srautą surenkančiame agreguojančiame Ethernet komutatoriuje naudojamos magistralinės kortos tipą ir pajėgumus (išreikštus 1 GE ir 10 GE jungčių skaičiumi).

- Optinis modulis – pateikiama informacija apie optinį modulį, kuris gali būti naudojamas tam tikroje magistralinėje kortoje.

- Pagrindinio tinklo Ethernet Komutatoriaus specifikacija (142-169 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie Pagrindinio tinklo Ethernet Komutatoriaus įrangą, naudojamą agreguoti srautus iš Srautą surenkančių agreguojančių Ethernet komutatorių.

- Pagrindinė dalis – pateikiama informacija apie tinkle naudojamo Pagrindinio tinklo Ethernet Komutatoriaus pagrindinės dalies tipus ir jų pajėgumus, išreikštus kortų lizdų, naudojamų magistralinėms ir komutavimo kortoms, skaičiumi. Skirtingi pagrindinių dalių tipai atspindi skirtingus pajėgumus;

- Komutavimo kortos – pateikiama informacija apie Pagrindinio tinklo Ethernet Komutatoriuje naudojamos komutavimo kortos tipą ir jos pajėgumus, matuojamus Gbit/s;

- Magistralinė korta – pateikiama informacija apie Pagrindinio tinklo Ethernet Komutatoriuje naudojamos magistralinės kortos tipą ir pajėgumus (išreikštus 1 GE ir 10 GE jungčių skaičiumi).

- Optinis modulis – pateikiama informacija apie optinį modulį, kuris gali būti naudojamas tam tikroje magistralinėje kortoje.

- IP maršrutizatorius specifikacija – Tranzito Mazgas (171-189 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie IP maršrutizatorių įrangą, naudojamą tinkle Tranzito mazguose.

- Pagrindinė dalis – pateikiama informacija apie tinkle naudojamo IP maršrutizatoriaus pagrindinės dalies tipus ir jų pajėgumus, išreikštus kortų lizdų, naudojamų magistralinėms ir komutavimo kortoms, skaičiumi. Skirtingi pagrindinių dalių tipai atspindi skirtingus pajėgumus;

- Komutavimo kortos – pateikiama informacija apie IP maršrutizatoriuje naudojamos komutavimo kortos tipą ir jos pajėgumus, matuojamus Gbit/s;

- Magistralinė korta – pateikiama informacija apie IP maršrutizatoriuje naudojamos magistralinės kortos tipą ir pajėgumus (išreikštus 10 GE jungčių skaičiumi).

- Optinis modulis – pateikiama informacija apie optinį modulį, kuris gali būti naudojamas magistralinėje kortoje.

- MGW specifikacija (191-210 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie tinklų sujungimo taške (POI) naudojamos Terpių Sąsajos įrangą.

- Pagrindinė dalis – pateikiama informacija apie tinkle naudojamos MGW pagrindinės dalies tipus ir jų pajėgumus, išreikštus kortų lizdų, naudojamų aptarnauti magistralinių ir komutavimo kortų greitaveiką Gbit/s, skaičiumi. Skirtingi pagrindinių dalių tipai atspindi skirtingus pajėgumus;

- Magistralinė korta GE – pateikiama informacija apie MGW ir IP maršrutizatorių jungiančios magistralinės kortos tipą ir pajėgumus (išreikštus 1 GE jungčių skaičiumi).

- Magistralinė korta E1/STM – pateikiama informacija apie TDM technologijos tinklų sujungime naudojamos magistralinės kortos tipą ir pajėgumus (išreikštus E1, STM-1, SMT-4 jungčių skaičiumi).

- Optinis modulis – pateikiama informacija apie optinį modulį, kuris gali būti naudojamas magistralinėje kortoje.

- MGC specifikacija (212-218 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie tinklų sujungimo taške (POI) naudojamos MGC įrangą.

- Pagrindinis vienetas – pateikiama informacija apie tinkle naudojamos MGC pagrindinės dalies tipus ir jų pajėgumus, išreikštus plėtinių lizdų skaičiumi;

- Plėtinys – MGC – pateikiama informacija apie MGC plėtinius ir jų pajėgumus (išreikštus BHCA skaičiumi).

- IMS specifikacija (220-237 eilutės) – šioje dalyje pateikiama informacija apie IMS įrangą. IMS sistemą sudaro šios dalys:

- IMS pagrindinė dalis – paslaugų paketas – pateikiama informacija apie IMS paslaugų kortas ir jų pajėgumus. Paslaugų kortos gali apimti šias paslaugas:

- Paslaugų korta – 1 Tipo – A-SBG – pateikiama informacija apie paslaugų kortą, kuri užtikrina sesijos inicijavimo sąsajos funkcionalumą.

- Paslaugų korta – 2 Tipo – VoIP AS (Telefonijos AS) – pateikiama informacija apie paslaugų kortą, kuri užtikrina VoIP funkciją. Šios kortos pajėgumas priklauso nuo abonentų skaičiaus.

- Paslaugų korta – 3 Tipo – CSCF & MRCF – pateikiama informacija apie paslaugų kortą, kuri užtikrina CSCF ir MRCF funkcijas. Šių kortų pajėgumai priklauso nuo BHCA ir abonentų skaičiaus.

- Paslaugų korta – 4 Tipo – BGCF – pateikiama informacija apie paslaugų kortą, kuri užtikrina BGCF funkcijas. Šių kortų pajėgumai priklauso nuo BHE.

- Paslaugų korta – 5 Tipo – DNS tarnybinė stotis – pateikiama informacija apie paslaugų kortą, kuri užtikrina DNS tarnybinės stoties funkciją. Šios kortos pajėgumas priklauso nuo abonentų skaičiaus.

- Paslaugų korta – 6 Tipo – Paslaugų teikimas AS – pateikiama informacija apie paslaugų kortą, kuri užtikrina tarnybinės stoties paslaugų suteikimo funkciją. Šios kortos pajėgumas priklauso nuo BHCA skaičiaus.

- HSS paslaugų korta – šioje dalyje pateikiama informacija apie tinkle naudojamas HSS paslaugų kortas ir jų pajėgumus:

- Paslaugų korta – 1 Tipo – Kontrolės korta – pateikiama informacija apie paslaugų kortą, kuri užtikrina kontrolės funkciją. Šios kortos pajėgumas priklauso nuo abonentų skaičiaus;

- Paslaugų korta – 2 Tipo – Duomenų bazės korta – pateikiama informacija apie paslaugų kortą, kuri užtikrina duomenų bazių funkciją. Šios kortos pajėgumas priklauso nuo abonentų skaičiaus.

- Apskaitos ir apmokestinimo sistemos specifikacija (239-245 eilutės). Atsiskaitymo sistema, kuri aptarnauja didmeninių, atsakinga srauto įvertinimą. Ją sudaro:

- Pagrindinis vienetas – pateikiama informacija apie tinkle naudojamos didmeninių paslaugų apskaitos sistemos pagrindinio vieneto tipus ir jų pajėgumus, išreikštus maksimaliu plėtinių skaičiumi;

- Plėtinys – pateikiama informacija apie plėtinių, kuriais galima plėsti pagrindinio vieneto pajėgumus, tipus ir jų pajėgumus. Plėtinio pajėgumai vertinami skambučių duomenų įrašų skaičiumi per dieną.

#### Ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių prielaidos ir statistika

- Antrame šios dalies skyriuje yra ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių prielaidos ir statistika.

- Optinių skaidulų kabelių ilgis (247-253 eilutės), ypač pagal tinklo lygį ir geotipą, visų pirma:

- AN - TN Miestas;

- AN - TN Priemiestis / Kaimo vietovė;

- TN - TN Miestas;

- TN - TN Priemiestis / Kaimo vietovė.

- Vidutinis optinių skaidulų skaičius kabelyje tam tikram tinklo lygiui (255-258 eilutės), visų pirma:

- AN - TN – optinių skaidulų kabelių, naudojamų tarp Prieigos mazgų ir Tranzito mazgų, tipas;

- TN - TN – optinių skaidulų kabelių, naudojamų tarp Tranzito mazgų, tipas.

- Kiekviename genotipe naudojamų ryšių kabelių kanalų tipas (260-278 eilutės) – statistika, parodanti kokio tipo ryšių kabelių kanalai naudojami kiekviename geotipe. Statistika turi atspindėti visų tipų ryšių kabelių kanalus, naudojamus tinkle (prieigos tinkle ir pagrindiniame tinkle).

- Žemės atstatymo darbų, kertamų kliūčių ir ryšių kabelių kanalų statistika miesto, priemiesčio / kaimo vietovės geotipui (280-326 eilutės):

- Tankumo faktorius – parametras, parodantis šulinių ir sujungimų tankumą tinkle miesto ir priemiesčio geotipuose:

- Šulinių tankumas – parametras parodantis vidutinį šulinių skaičių viename ryšių kabelių kanalų kilometre, esančiame miesto ir priemiesčio geotipuose;

- Sujungimų tankumas – parametras, parodantis vidutinį sujungimų skaičių viename optinio kabelio kilometre miesto ir priemiesčio geotipuose.

- Žemės atstatymo darbų statistika – statistika, parodanti kokie žemės atstatymo darbai yra atliekami miesto ir priemiesčio geotipuose:

- Želdinių atstatymas –  ryšių kabelių kanalų, kuriems reikalingi želdinių atstatymo darbai, ilgio santykis su ryšių kabelių kanalų, kuriems reikalingi žemės atstatymo darbai miesto ir priemiesčio geotipuose, ilgiu;

- Šaligatvių atstatymas – 1 Tipas – ryšių kabelių kanalų, kuriems reikalingi 1 Tipo šaligatvių atstatymo darbai, ilgio santykis su ryšių kabelių kanalų, kuriems reikalingi žemės atstatymo darbai miesto ir priemiesčio geotipuose, ilgiu;

- Asfalto kelio dangos atstatymas – ryšių kabelių kanalų, kuriems reikalingi asfalto kelio dangos atstatymo darbai, ilgio santykis su ryšių kabelių kanalų, kuriems reikalingi žemės atstatymo darbai miesto ir priemiesčio geotipuose, ilgiu;

- Betoninės kelio dangos atstatymas – ryšių kabelių kanalų, kuriems reikalingi betoninės kelio dangos atstatymo darbai, ilgio santykis su ryšių kabelių kanalų, kuriems reikalingi žemės atstatymo darbai miesto ir priemiesčio geotipuose, ilgiu;

- Atstatymo darbai nereikalingi – ryšių kabelių kanalų, kuriems nereikalingi žemės atstatymo darbai, ilgio santykis su ryšių kabelių kanalų, kuriems reikalingi žemės atstatymo darbai miesto ir priemiesčio geotipuose, ilgiu.

- Kertamos kliūtys – statistika, parodanti kokios kliūtys yra kertamos miesto ir priemiesčio geotipuose:

- Tiesimas per kelią (iki 15 m) – ryšių kabelių kanalų, kurie buvo įrengti kertant kelią, siauresnį nei 15 m, ilgio santykis su ryšių kabelių kanalų, kurie buvo įrengti kertant kliūtis miesto ir priemiesčio geotipuose, ilgiu;

- Tiesimas per kelią (virš 15 m) – ryšių kabelių kanalų, kurie buvo įrengti kertant kelią, platesnį nei 15 m, ilgio santykis su ryšių kabelių kanalų, kurie buvo įrengti kertant kliūtis miesto ir priemiesčio geotipuose, ilgiu;

- Tiesimas per geležinkelio bėgius – ryšių kabelių kanalų, kurie buvo įrengti kertant geležinkelių bėgius, ilgio santykis su ryšių kabelių kanalų, kurie buvo įrengti kertant kliūtis miesto ir priemiesčio geotipuose, ilgiu;

- Tiesimas per upes ir kanalus – ryšių kabelių kanalų, kurie buvo įrengti kertant upes ir kanalus, ilgio santykis su ryšių kabelių kanalų, kurie buvo įrengti kertant kliūtis miesto ir priemiesčio geotipuose, ilgiu;

- Tiesimas kertant kitas kliūtis – ryšių kabelių kanalų, kurie buvo įrengti kertant kitas kliūtis, ilgio santykis su ryšių kabelių kanalų, kurie buvo įrengti kertant kliūtis miesto ir priemiesčio geotipuose, ilgiu.

- Vidutiniai žemės atstatymo darbų kiekiai (328-341 eilutės) parodo vidutinį kiekvienų žemės atstatymo darbų tipo kanalo plotį ir vidutinį kertamų kliūčių ilgį kiekvienam žemės atstatymo darbų tipui.

- Papildomų darbų statistika (343-347 eilutės) parodo leidimų kiekį vienam ryšių kabelių kanalų kilometrui.

- PSTN tinklo statistika (349-382 eilutės) – šiame skyriuje pateikiama statistika, reikalinga atlikti PSTN tinklo modeliavimą. Statistika imta iš 2005 m. fiksuotojo ryšio BU-LRAIC modelio.

### Lapas „A6 HCC duomenys“

- Šiame įvesties parametrų puslapyje yra pateikiami vienarūšių sąnaudų kategorijų ekonominiai duomenys:

- Naujausia tinklo įrangos kaina, Lt (D stulpelis);

- Naujausia tinklo įrangos kaina, EUR (F stulpelis);

- Tinklo įrangos vieneto kaina iš viso, Lt (F stulpelyje);

- Naudingas tarnavimo laikas (G stulpelis);

- Vidutinis kainų pokytis (H stulpelis);

- Įsigijimo savikainos ir (GBV) ir turto atstatymo savikainos (GRC) santykis (stulpelis J);

- Likutinės turto vertės (NBV) ir turto įsigijimo savikainos (GBV) santykis (stulpelis K).

- Minimalios ryšių kabelių kanalų sąnaudos gali susidaryti iš tranšėjų kasimo sąnaudų, žemės atstatymo darbų sąnaudų ir kitų darbų sąnaudų. Nominalios ryšių kabelių kanalų sąnaudos gali susidaryti iš pirmų ryšių kabelių kanalų sąnaudų, antrų ryšių kabelių kanalų sąnaudų  (HDPE vamzdžio), šulinių sąnaudų, žemės atstatymo darbų sąnaudų ir kitų žemės darbų sąnaudų. Ryšių kanelių kanalo, naudojamo nominaliame tinkle, tipas priklauso nuo kiekviename geotipe naudojamo ryšių kabelių kanalo tipo (260-278 eilutės ir lapo „A5 Tinklo statistika“).

- Minimalios optinių skaidulų kabelių tinklo sąnaudos susideda iš: optinių skaidulų kabelių sąnaudų, sujungimų sąnaudų ir kabelių paklojimo (įdiegimo) sąnaudų. Nominalios optinių skaidulų kabelių tinklo sąnaudos susideda iš optinių skaidulų kabelių sąnaudų, sujungimų sąnaudų ir kabelių paklojimo (įdiegimo) sąnaudų. Optinių skaidulų kabelio, naudojamo minimaliame ir nominaliame tinkle, tipas priklauso nuo parametrų, apibudinančių vidutinį optinių skaidulų kabelyje skaičių kiekviename tinklo lygyje (247-253 eilutės ir lapo „A5 Tinklo statistika“).

- HCC finansiniai duomenys toliau naudojami skaičiavimo lape „C7 Vertės perskaičiavimas“.

- Šiame įvesties parametrų lape taip pat konkrečių analizuojamų metų specifinė informacija:

- LTL / EUR valiutų kursas (C9 ląstelė), kuri yra naudojama apskaičiuoti vertes EUR E stulpelyje „Naujausia tinklo įrangos kaina“;

- Vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) (ląstelė C10).

### Lapas „A7 Priedai sąnaudoms padengti“

- Šiame lape yra pateikta informacija apie priedų sąnaudoms padengti reikšmes. BU-LRAIC modelyje naudojami priedai sąnaudoms padengti yra apskaičiuojami iš operatorių pateiktų Ilgalaikio turto registro duomenų, finansų valdymo sistemų ir modeliuojamo turto GRC vertės.

- Priedai sąnaudoms padengti nuo kapitalo sąnaudų (GRC) skaičiuojami šioms sąnaudų grupėms:

- Tinklo veiklos, priežiūros ir planavimo sąnaudoms padengti (veiklos sąnaudos);

- Tinklo valdymo sistemos sąnaudoms padengti.

- Priedai sąnaudoms padengti nuo veiklos sąnaudų (OPEX), anksčiau paskirstytų atitinkamiems tinklo elementams, bus skaičiuojami šiems tinklo elementams:

- Administravimo ir veiklos palaikymo veikloms (veiklos sąnaudos);

- Administravimo ir veiklos palaikymo veikloms (kapitalo sąnaudos).

- Toliau šiame įvesties duomenų lape yra pateikiama informacija apie priedų sąnaudoms padengti grupes, naudojamas BU-LRAIC modelyje:

- Priedai sąnaudoms padengti – Tinklo veiklos, priežiūros ir planavimo sąnaudoms padengti – skaičiuojami kaip veiklos sąnaudos prie tinklo kapitalo sąnaudų (NGN ir PSTN tinklams) šioms sąnaudų kategorijoms: tinklo veiklos palaikymo, priežiūros ir planavimo (10-14 eilutės):

- Optinių skaidulų kabeliai ir ryšių kabelių kanalai;

- Prieiga Mazgas;

- Perdavimo (transporto) tinklas;

- Komutavimo tinklas.

- Priedai sąnaudoms padengti – Tinklo valdymo sistemos sąnaudoms padengti – skaičiuojami kaip kapitalo sąnaudos prie tinklo kapitalo sąnaudų padengti šiai sąnaudų kategorijai – Tinklo Valdymo Sistema (16-19 eilutės):

- Prieigos Mazgas;

- Perdavimo (transporto) tinklas;

- Komutavimo tinklas.

- Priedai sąnaudoms padengti – Administravimo ir veiklos palaikymo sąnaudoms padengti – skaičiuojami kaip veiklos sąnaudos prie tinklo veiklos sąnaudų (23-26 eilutės):

- Prieigos Mazgas;

- Perdavimo (transporto) tinklas;

- Komutavimo tinklas.

- Priedai sąnaudoms padengti – Administravimo ir veiklos palaikymo kapitalo sąnaudoms padengti – skaičiuojami nuo tinklo veiklos sąnaudų (28-31 eilutės):

- Prieigos Mazgas;

- Perdavimo (transporto) tinklas;

- Komutavimo tinklas.

- Priedai sąnaudoms padengti yra išreikšti procentais ir toliau yra naudojami „C8 Priedai sąnaudoms padengti“ lape atliekamuose skaičiavimuose kur yra skaičiuojamos Priedų sąnaudoms padengti absoliučios vertės.

### Lapas „A8 Paslaugų Matrica“

Šiame įvesties parametrų lape yra pateikiami vidutiniai veiksniai, parodantys kaip kiekviena paslauga panaudoja konkretų tinklo komponentą. Ši informacija naudojama toliau apskaičiuoti kiekvieno tinklo komponento sąnaudas. Šiame lape pateikiami veiksniai yra atkeliami iš maršrutizavimo matricos, pateiktos lape „A2 Paslaugų Statistika“.

B stulpelyje „Paslaugų tipas“ yra nurodomos modeliuojamos tinklo paslaugos, ląstelėse C7-O7 – tinklo komponentai, ląstelės C11:O22 – paslaugų naudojimo veiksniai.

## Skaičiavimų lapai

Įvesties parametrų lapuose ir modelio lapuose yra aprašomi įvesties duomenys ir toliau paaiškina gautų rezultatų panaudojimą. Šioje vadovo dalyje yra aprašomas modelio veikimo principai sudedamosios skaičiavimų lapų dalys. Modelis susideda iš šių skaičiavimo lapų:

- Lapo „C1 Paklausa“;

- Lapo „C2 Planavimas“;

- Lapo „C3 Prieigos mazgų modeliavimas“;

- Lapo „C4 Pagrindinio tinklo modeliavimas“;

- Lapo „C3 PSTN prieigos mazgų modeliavimas“;

- Lapo „C4 PSTN pagrindinio tinklo mazgų modeliavimas“;

- Lapo „C5 Kitų tinklo elementų modeliavimas“;

- Lapo „C6 Ryšių kabelių kanalų ir kabelių modeliavimas“;

- Lapo C7 „Vertės perskaičiavimas“;

- Lapo „C8 Priedai sąnaudoms padengti“;

- Lapo „C9 HCC-NC“;

- Lapo „C10 Paslaugų sąnaudos“.

Skaičiavimo lapuose daugumoje ląstelių yra atliekami skaičiavimai, todėl ląstelėse nurodyti veiksmai negali būti ištrinami arba kitaip pakeičiami. Jei šio reikalavimo bus nesilaikoma, modelis gali veikti tik iš dalies arba visai gali nepateikti skaičiavimų rezultatų.

### Lapas „C1 Paklausa“

Šiame skaičiavimų lape yra aprašomi du svarbūs skaičiavimų laukai:

- Maršrutizavimo matrica (balso paslaugos) (11-47 eilutės);

- Maršrutizavimo matrica (duomenų perdavimo paslaugos) (48-79 eilutės).

#### „Maršrutizavimo matrica (balso paslaugos)“

Šis laukas susideda iš tokių skyrių:

- Paslaugų ir tinklo elementų matrica, kuri yra ta pati maršrutizavimo veiksnių matrica, apibrėžta lape „A3 Paslaugų statistika“, tik išplėsta eilutėmis, kuriose pateikiama informacija apie paslaugų kiekius (13-27 eilutės).

- Bendras svertinis paslaugų skaičius (29 eilutė), t. y. metiniai paslaugų kiekiai yra dauginami iš lentelėje „Paslaugų matrica“ pateiktų atitinkamų paslaugų ir tinklo elementų maršrutizavimo veiksnių. Skaičiavimai atliekami pagal „Metodinėse gairėse ilgo laikotarpio vidutinėms padidėjimo sąnaudoms apskaičiuoti (BU-LRAIC) viešajame fiksuoto ryšio tinkle“ nurodytą (5) formulę.

- Vidutinis tinklo komponento panaudojimas – vidutinis svertinis maršrutizavimo veiksnys kiekvienam tinklo elementui (31 eilutė). Skaičiavimai atliekami pagal „Metodinėse gairėse ilgo laikotarpio vidutinėms padidėjimo sąnaudoms apskaičiuoti (BU-LRAIC) viešajame fiksuoto ryšio tinkle“ nurodytą (4) formulę.

- Vidutinė vienos jungties greitaveika – parodo vidutinę tam tikro tinklo komponento vienos balso linijos greitaveiką piko laiku, t. y. kiekvienu tinklo elementu per vieną balso liniją perduodamų mili Erlangų kiekį (39 eilutė). Skaičiavimai atliekami pagal „Metodinėse gairėse ilgo laikotarpio vidutinėms padidėjimo sąnaudoms apskaičiuoti (BU-LRAIC) viešajame fiksuoto ryšio tinkle“ nurodytą (2) formulę.

Įvesties dėmuo „Vidutinė vienos jungties greitaveika“ yra naudojamas toliau modelyje apskaičiuoti per tinklo elementus perduodamo balso srauto kiekį piko laiku.

- Jungčiai tenkantis BHCA (44 eilutė) – parodo tam tikram tinklo komponentui per vieną balso liniją tenkantį vidutinį bandymų skambinti skaičių piko laiku, t. y. vidutinis BHCA kiekis, tenkantis kiekvienam tinklo elementui per vieną balso liniją. Skaičiavimai atliekami pagal „Metodinėse gairėse ilgo laikotarpio vidutinėms padidėjimo sąnaudoms apskaičiuoti (BU-LRAIC) viešajame fiksuoto ryšio tinkle“ nurodytą (20) formulę.

Vidutinis jungčiai tenkantis BHCA skaičius yra naudojamas toliau modelyje apskaičiuoti vidutinį tinklo elementams tenkantį bandymų skambinti piko laiku skaičių.

#### „Maršrutizavimo matrica (duomenų perdavimo paslaugos)“

Šis laukas susideda iš tokių skyrių:

- Paslaugų ir tinklo elementų matrica, kuri yra ta pati maršrutizavimo veiksnių matrica, apibrėžta lape „A3 Paslaugų statistika“, tik išplėsta eilutėmis, kuriose pateikiama informacija apie Interneto prieigos ir duomenų perdavimo paslaugų kiekius (atitinkamai, 48-52 eilutės ir 58-60 eilutės).

- Bendras svertinis paslaugų skaičius, t. y. metiniai paslaugų kiekiai yra dauginami iš lentelėje „Paslaugų matrica“ pateiktų atitinkamų paslaugų ir tinklo elementų maršrutizavimo veiksnių (atitinkamai 54 ir 62 eilutės). Skaičiavimai atliekami pagal „Metodinėse gairėse ilgo laikotarpio vidutinėms padidėjimo sąnaudoms apskaičiuoti (BU-LRAIC) viešajame fiksuoto ryšio tinkle“ nurodytą (5) formulę.

- Vidutinis tinklo komponento panaudojimas – vidutinis svertinis maršrutizavimo veiksnys kiekvienam tinklo elementui, apskaičiuotas atitinkamai, Interneto prieigos ir duomenų perdavimo paslaugoms (atitinkamai, 56 ir 64 eilutės). Skaičiavimai atliekami pagal „Metodinėse gairėse ilgo laikotarpio vidutinėms padidėjimo sąnaudoms apskaičiuoti (BU-LRAIC) viešajame fiksuoto ryšio tinkle“ nurodytą (4) formulę.

Informacija apie vidutinį tinklo komponentų panaudojimą yra naudojama toliau modelyje apskaičiuoti per tinklo elementus perduodamo duomenų srauto kiekį piko laiku.

- Paslaugų ir tinklo elementų matrica, kuri yra ta pati maršrutizavimo veiksnių matrica, apibrėžta lape „A3 Paslaugų statistika“, tik išplėsta eilutėmis, kuriose pateikiama informacija apie skirtųjų linijų ir didelės spartos skirtųjų linijų paslaugas (atitinkamai, 602-70 eilutės ir 72-76 eilutės).

- Bendras svertinis paslaugų skaičius (78 eilutė), t. y. metiniai paslaugų kiekiai yra dauginami iš lentelėje „Paslaugų matrica“ pateiktų atitinkamų paslaugų ir tinklo elementų maršrutizavimo veiksnių. Skaičiavimai atliekami pagal „Metodinėse gairėse ilgo laikotarpio vidutinėms padidėjimo sąnaudoms apskaičiuoti (BU-LRAIC) viešajame fiksuoto ryšio tinkle“ nurodytą (5) formulę.

Paskutiniame lapo skyriuje pateikiami skaičiavimai apie:

- Sugeneruotą srautą iš viso – bendras balso ir duomenų perdavimo paslaugų sugeneruotas rautas tam tikrame srauto perdavimo (transportavimo) lygyje:

- F stulpelis – bendras per tinklų sujungimą perduotų minučių kiekis. Šis dydis naudojamas apskaičiuoti santykį tarp tam tikros tinklų sujungimo paslaugos minučių trukmės ir visų tinklų sujungimo paslaugų minučių trukmės. Šis santykis yra naudojamas apskaičiuoti apskaitos ir apmokestinimo sistemos (IC billing system) sąnaudas, tenkančias konkrečiai tinklų sujungimo paslaugai;

- M stulpelis – balso paslaugų ir duomenų perdavimo paslaugų sugeneruotas srautas AN-TN srauto perdavimo (transportavimo) lygyje. Šis dydis apskaičiuojamas sumuojant lapo „C4 Pagrindinio tinklo modeliavimas“ AH151:AQ151 ląstelėse nurodytas sumas;

- R stulpelis – balso paslaugų ir duomenų perdavimo paslaugų sugeneruotas srautas TN-TN srauto perdavimo (transportavimo) lygyje. Šis dydis apskaičiuojamas sumuojant lapo „C4 Pagrindinio tinklo modeliavimas“ EO151:EO151 ląstelėse nurodytas sumas.

Nurodyti srauto dydyčiai (M ir R stulpeliai) yra naudojami apskaičiuojant analizuojamų paslaugų sugeneruoto srauto santykį su visu tinkle sugeneruotu srautu. Šis santykis yra naudojamas apskaičiuoti kiek kintamų optinių skaidulų kabelių ir ryšių kabelių kanalų sąnaudų tenka analizuojamai paslaugai.

### Lapas „C2 Planavimas“

Šis lapas susideda iš trijų lentelių:

- Srauto prognozė;

- Paslaugų paklausos augimas;

- Laisvi pajėgumai plėtrai.

Paslaugų paklausos (paslaugų gavėjų ir srauto) prognozė yra atliekam paslaugų paklausos grupėms, kurios yra apibrėžtos lape „A4 Laisvi pajėgumai plėtrai“.

#### Lentelė „Srauto prognozė“

Ši lentelė yra sudaryta iš tokių dalių „Paklausa grupė“ (B stulpelis), stulpelio „Einamasis laikotarpis“ (D stulpelis) ir „Kiekiai“ (F-R stulpeliai).

14-17 eilutėse pateikiami kiekvienos analizuojamos paslaugų grupės paslaugų kiekiai, kurie apskaičiuojami naudojant lapo „A2 Paslaugų kiekiai“ duomenys. Šios lentelės D stulpelyje pateikiama informacija apie analizuojamo laikotarpio (laikotarpio, kuris buvo pasirinktas lape „Intro“) paslaugų grupių paklausą, o stulpeliuose F-R yra pateikiama paslaugų grupių paklausa 2010-2022 metais, kurie nurodyti 5 eilutėje.

9-12 eilutėse pateikiama kiekvienos paslaugų grupės paklausos prognozė. Kiekvienų metų prognozė (F-R stulpeliai) apskaičiuojama kaip tam tikro laikotarpio paklausos ir analizuojamo laikotarpio, pasirinkto lape „Intro“, paklausos santykis.

#### Lentelė „Paslaugų paklausos augimas“

Šioje lentelėje pateikiamas planuojamas konkrečios paslaugų grupės paklausos augimas tam tikrais planavimo laikotarpiais (einamuoju laikotarpiu, 2 savaitės į priekį, 1 mėnuo į priekį, 3 mėnesiai į priekį, 6 mėnesiai į priekį, 1 metai arba 2 į priekį).

Planuojamas augimo dydis (ląstelės D23:J26) kiekvienam planavimo laikotarpiui (22 eilutė) yra apskaičiuojamas remiantis 9-12 eilutėse pateiktomis reikšmėmis kaip santykis tarp:

Analizuojamo laikotarpio tam tikros paslaugų grupės paklausos;

Po analizuojamo laikotarpio einančio planavimo laikotarpio tam tikros paslaugų grupės paklausos;

Planuojamas laikotarpis yra nustatomas: einamajam laikotarpiui, 2 savaitėm, 1 mėnesiui, 3 mėnesiams, 6 mėnesiams, 1 metams, 2 metams. Paslaugų paklausos augimo tempai trumpesniam planavimo laikotarpiui nei 1 metai nustatomi normalizuojant 1 metų paklausos augimo tempą į atitinkamus laikotarpius remiantis toliau pateikta formule:

g=1+t1t0×w52

kur:

g – paslaugos paklausos augimo tempas tam tikram planavimo laikotarpiui;

t1 - paslaugos paklausa po vienerių metų skaičiuojant nuo bazinių metų

t0 - paslaugos paklausia baziniais metais

w – planavimo laikotarpis savaitėmis.

Paslaugų paklausos augimo rodiklis (tam tikrai paslaugų paklausos grupei ir planavimo laikotarpiui) yra naudojamas apskaičiuoti laisvus pajėgumus plėtrai, kurie aprašomi sekančiame skyriuje.

#### Lentelė „Laisvi pajėgumai plėtrai“

Laisvi pajėgumai plėtrai (D stulpelis) rodo, kokia naudojamos įrangos pajėgumų dalis yra rezervuota srauto augimui ateityje. Laisvi pajėgumai plėtrai parodo, kokie tinklo pajėgumai yra pertekliniai ir apskaičiuojami kaip įrangos įdiegimo laiko ir planuojamos paklausos funkcija. Įrangos įdiegimo laikas parodo laiką, reikalingą atlikti visus būtinus parengiamuosius darbus, kad nauja įranga pradėtų veikti. Šis laikotarpis apima laikotarpius nuo vienos savaitės iki vienerių metų (einamasis laikotarpis, 2 savaitės, 1 mėnuo, 3 mėnesiai, 6 mėnesiai, 1 metai arba 2 metai). Konkretaus tinklo elemento tam tikro tipo laisvi pajėgumai plėtrai yra imami iš lentelės „Balso paslaugų paklausos augimas“, atsižvelgiant į lape „A4 Laisvi pajėgumai plėtrai“ pateiktą konkretaus tinklo elemento planavimo laikotarpį.

Laisvi pajėgumai (E stulpelis) parodo maksimalų konkretaus tinklo elemento panaudojimo lygį. Šis dydis nustatomas atsižvelgiant į:

- Išteklių panaudojimo dydį tinklo planavimo metu (informacija pateikiama lape „A4 Laisvi pajėgumai plėtrai“;

- Laisvus pajėgumus plėtrai (D stulpelis).‘

### Lapas „C3 Prieigos Mazgo modeliavimas“

Šiame lape yra atliekami Prieigos mazgų kiekių skaičiavimai. Šio lapo pagrindinės dalys yra:

- Skyrius „Prieigos Mazgas“ (A-D stulpeliai);

- Skyrius „MSAN“ (E-BC stulpeliai);

- Skyrius „OLT ir Prieigos Ethernet komutatoriai“ (BE-CD stulpeliai);

- Skyrius „Prieigos Ethernet komutatorius“.

#### „Prieigos Mazgas“

Šiame skyriuje pateikiami šie duomenys apie Prieigos Mazgus: Prieigos Mazgo (AN) pavadinimas (B stulpelis), Agreguojantis Vietinis Mazgas (LN) - NGN (C stulpelis), Agreguojantis Tranzito Mazgas (TN) (D stulpelis). Šiame skyriuje nurodyti parametrai yra paimti iš įvesties duomenų lapo „A1 Prieigos Mazgas“.

#### „MSAN“

Šis skyrius susideda iš aštuonių pagrindinių dalių:

- Paslaugų kiekis (E-J stulpeliai);

- Skirtųjų linijų skaičius (L-R stulpeliai);

- Vidutinė greitaveika piko laiku (T-Y stulpeliai);

- MSAN modeliavimas (AA-BC stulpeliai);

- Prieigos Mazgų skaičius (CF-CH stulpeliai);

- Greitaveikos poreikis (CJ-CL stulpeliai).

##### Paslaugų kiekiai

- „Paslaugų kiekiai“ pirmoje dalyje pateikiama informacija apie kiekviename Prieigos Mazge esančių paslaugų kiekius, ypač apie:

- Balso paslaugų POTS linijas (E stulpelis). Informacija imama iš įvesties duomenų lapo „A1 Prieigos Mazgai“;

- ISDN-BRA linijas (F stulpelis). Informacija imama iš įvesties duomenų lapo „A1 Prieigos Mazgai“;

- ISDN-PRA linijas (G stulpelis). Informacija imama iš įvesties duomenų lapo „A1 Prieigos Mazgai“;

- Interneto prieigos paslaugos – xDSL linijas (H stulpelis). Informacija imama iš įvesties duomenų lapo „A1 Prieigos Mazgai“;

- Paslaugų kiekis (H stulpelis) – ekvivalentinių balso kanalų, kurie gali būti teikiami per POTS ir ISDN linijas, skaičius, apskaičiuotas pagal Metodinių gairių (3) formulę.

- Srautas [ERL] (J stulpelis) – balso srautas piko laiku, apskaičiuojamas kaip balso linijų („Paslaugų kiekis“) ir „Vidutinės jungties greitaveikos“ (apskaičiuotos lape „C1 Paklausa“ (39 eilutė)) sandauga. Šis parametras apskaičiuojamas pagal algoritmą, aprašytą Metodinių gairių (2) formulėje.

##### Skirtųjų linijų skaičius

- Antroje dalyje „Skirtųjų linijų skaičius“ pateikiama informacija apie skirtųjų linijų, teikiamų tam tikrame Prieigos Mazge, skaičių:

- Rangą (Rank) – LL (L stulpelis) – šis parametras yra naudojamas nustatyti Prieigos mazgo dydį;

- Stulpeliai M - R – apskaičiuojamas preliminarus Prieigos Mazge esančių skirtųjų linijų skaičius. Šis dydis apskaičiuojamas naudojant lapo „A1 Prieigos Mazgas“ duomenis ir „Rank“ reikšmes. Daroma prielaida, jog skirtųjų linijų jungtys yra diegiamos didžiuosiuose Prieigos Mazguose. Prieigos Mazgų, kuriuose yra teikiamos skirtosios linijos, skaičius yra nurodytas lape „A5 Tinklo Statistika“ (8-10 eilutės). Preliminarus AN geografinėje vietovėje esančių skirtųjų linijų skaičius yra apskaičiuojamas pagal algoritmą, aprašytą Metodinių gairių (37) formulėje.

##### Vidutinė greitaveika piko laiku

Šioje dalyje iš lapo „A3 Paslaugų Statistika“ yra perkeliama vidutinė šių paslaugų greitaveika: Balso paslaugų, Interneto prieigos paslaugų, IPTV, analoginių skirtųjų linijų (analog), nx64 skirtųjų linijų (nx64), 2 Mbit/s skirtųjų linijų (2Mb). Ši statistika naudojama nustatyti Prieigos Mazge teikiamų paslaugų paklausą.

##### MSAN modeliavimas

Šioje dalyje pateikiamas MSAN tinklo elementų modeliavimas. Modeliavimas atliekamas atsižvelgiant į paslaugų skaičių ir srauto dydį. Kiekvieno MSAN elemento pajėgumai imami iš lapo „A5 Tinklo Statistika“ ir dauginami iš lape „C2 Prognozė“ pateiktų „Laisvų pajėgumų“ reikšmių. Modeliuojami šie MSAN elementai:

- Abonentinė korta, visų pirma:

- ADSL abonentinė korta (AA stulpelis).

- SDSL abonentinė korta (AB stulpelis).

- POTS abonentinė korta (AC stulpelis).

- ISDN – BRA abonentinė korta (AD stulpelis).

Abonentinės kortos yra modeliuojamos pagal Metodinių gairių (17) formulę.

- Paklausos skaičiavimas, visų pirma:

- BHCA kiekis (AL stulpelis). Jis apskaičiuojamas remiantis Metodinių gairių (19) formulėje aprašytu algoritmu;

- Balso srautas Mbit/s (AM stulpelis) – Balso paslaugų paklausa piko laiku [Mbit/s]. Jis apskaičiuojamas naudojant Metodinėse gairėse pateiktą (11) formulę ir tarpinius skaičiavimus, pateiktus (AF) stulpelyje;

- Duomenų perdavimo srautas Mbit/s (AN stulpelis) – Duomenų perdavimo paslaugų paklausos piko laiku suma [Mbit/s]. Ji apskaičiuojama naudojant Metodinėse gairėse pateiktą (13) formulę ir tarpinius skaičiavimus, pateiktus (AG-AJ) stulpeliuose.

- Magistralinės sąsajos, visų pirma:

- Optinis modulis (AP stulpelis). Optinių modulių skaičius yra apskaičiuojamas naudojant algoritmą, apibrėžtą Metodinių gairių (10) formulėje;

- Magistralinė korta (AQ stulpelis). Optinių modulių skaičius yra apskaičiuojamas naudojant algoritmą, apibrėžtą Metodinių gairių (18) formulėje;

- Abonentinė korta (AR stulpelis). Čia yra pateikiama stulpeliuose AA–AD apskaičiuotų abonentinių kortų suma;

- Pagrindinės dalys (AY–BC stulpeliai). Čia yra atliekami pagrindinių dalių tipų ir jų skaičiaus skaičiavimai. Skaičiavimai atliekami naudojant Metodinių gairių (14) formulę ir tarpinius, stulpeliuose AS–AW pateiktus, skaičiavimų rezultatus.

##### OLT ir Prieigos Ethernet Komutatorius

- Šiame skyriuje yra skaičiuojamas įrangos, naudojamos aptarnauti paslaugų gavėjus prie tinklo prijungtus optinių skaidulų kabeliais, kiekis. Priklausomai nuo to, kokia technologija naudojama prijungiant paslaugų gavėjus (GPON ar P2P), yra modeliuojama skirtinga įranga (atitinkamai, OLT arba Prieigos Ethernet komutatorius). Minėtų tinklo elementų modeliavimas atliekamas taip:

- Paslaugų kiekiai, teikiami optinių skaidulų kabeliais (BE–BL stulpeliai):

- IPTV paslaugų kiekis Prieigos Mazge (BE stulpelis). Informacija imama iš įvesties parametrų lapo „A2 Paslaugų kiekiai“;

- Balso paslaugų kiekiai per GPON (BG stulpelis). Informacija imama iš įvesties parametrų lapo „A1 Prieigos Mazgas“;

- Interneto prieigos paslaugų kiekiai per GPON (BH stulpelis). Informacija imama iš įvesties parametrų lapo „A1 Prieigos Mazgas“;

- IPTV paslaugų kiekiai per GPON (BI stulpelis). Informacija imama iš stulpelio BE kaip proporcija kokia prieigos technologija teikiamos paslaugos;

- Balso paslaugų kiekiai per P2P (BJ stulpelis). Informacija imama iš įvesties parametrų lapo „A1 Prieigos Mazgas“;

- Interneto prieigos paslaugų kiekiai per P2P (BK stulpelis). Informacija imama iš įvesties parametrų lapo „A1 Prieigos Mazgas“;

- IPTV paslaugų kiekiai per P2P (BL stulpelis). Informacija imama iš stulpelio BE kaip proporcija kokia prieigos technologija teikiamos paslaugos;

- OLT modeliavimas (BN – BU stulpeliai):

- Paklausa piko laiku [Mbit/s] (BN stulpelis). Ji apskaičiuojama atitinkamas paslaugas dauginant iš jų vidutinės greitaveikos (aprašyta skyriuje 2.5.3.2.3 Vidutinė greitaveika piko laiku);

- Optiniai moduliai abonentinėms kortoms (BO stulpelis). Jie apskaičiuojami atsižvelgiant į dalijimosi santykį ir OLT, naudojamo aptarnauti paslaugų gavėjus, prijungtus prie Prieigos Mazgo, laisvus pajėgumus plėtrai;

- OLT abonentinė korta (BP stulpelis). Šių kortų kiekis apskaičiuojamas naudojant Metodinių gairių (15) formulėje pateiktą algoritmą;

- Optiniai moduliai magistralinėms kortoms (BQ stulpelis). Jų skaičius apskaičiuojamas derinant paklausą piko laiku (BN stulpelis) ir laisvus pajėgumus plėtrai;

- Magistralinė korta OLT mazgui (BR stulpelis). Šių kortų skaičius apskaičiuojamas pagal Metodinių gairių (18) formulę;

- Pagrindinių dalių tipų modeliavimas (BS – BL stulpeliai). Šių tinklo elementų tipas ir kiekis apskaičiuojami naudojant algoritmą, apibrėžtą Metodinių gairių (14) formulėje.

- Prieigos Ethernet komutatorių modeliavimas (BW–CD stulpeliai):

- Paklausa piko laiku [Mbit/s] (BW stulpelis). Ji apskaičiuojama atitinkamas paslaugas dauginant iš jų vidutinės greitaveikos (aprašyta skyriuje 2.5.3.2.3 Vidutinė greitaveika piko laiku);

- Optiniai moduliai abonentinėms kortoms (BX stulpelis). Jie apskaičiuojami atsižvelgiant į AETH, naudojamo aptarnauti paslaugų gavėjus, prijungtus prie Prieigos Mazgo, laisvus pajėgumus plėtrai;

- Abonentinė korta AETH mazgui (BY–BZ stulpeliai). Abonentinių kortų skaičius Prieigos Mazge yra apskaičiuojamas pagal Metodinių gairių (16) formulę;

- Optinis modulis magistralinė korta (stulpelis CA) – magistralinių kortų optinių modulių skaičius yra apskaičiuojamas paklausą piko laiku (BW stulpelis) koreguojant laisvais pajėgumais plėtrai;

- Magistralinė korta OLT mazgui (CB–CC stulpeliai). Magistralinių kortų skaičius yra apskaičiuojamas pagal Metodinių gairių (18) formulėje aprašytą algoritmą;

- Pagrindinės dalies (CD stulpelis) modeliavimas. Šio tinklo elemento skaičius yra apskaičiuojamas pagal Metodinių gairių (14) formulėje aprašytą algoritmą.

##### Prieigos Mazgų skaičius

Šioje dalyje yra pateikiama informacija apie Prieigos Mazgo įrangą bei GE ir 10GE sąsajų, jungiamų į magistralinio tinklo pusę, skaičius.

- AN (CF stulpelis). Čia yra pateikiama informacija apie Prieigos Mazge esančios visos įrangos skaičių. Dydis apskaičiuojamas sumuojant CG ir CH stulpelius;

- AN–GE (CG stulpelis). Čia yra apskaičiuojamas Prieigos Mazgų su GE sąsajomis skaičius. Skaičiavimai atliekami AETH tinklo elementą Optinis modulis – Magistralinė korta dalinant iš dviejų;

- AN-10GE (CH stulpelis). Čia yra apskaičiuojamas Prieigos Mazgų su 10GE sąsajomis skaičius. Skaičiavimai atliekami MSAN tinklo elementą Optinis modulis ir OLT tinklo elementą Optinis modulis – Magistralinė korta dalinant iš dviejų.

##### Greitaveikos poreikis

Šioje dalyje pateikiama informacija apie kiekvienoje Prieigos Mazgo įrangoje sugeneruotą greitaveiką Gbit/s. Čia taip pat pateikiama informacija apie greitaveikos poreikį GE ir 10GE sąsajoms, kurios yra nukreiptos į magistralinę tinklo pusę.

- AN-GE (CJ stulpelis). Čia yra apskaičiuojamas  srauto, perduodamo per GE sąsają į aukštesnį tinklo lygmenį, bendras dydis;

- AN-10GE (CK stulpelis). Čia yra apskaičiuojamas  srauto, perduodamo per 10GE sąsają į aukštesnį tinklo lygmenį, bendras dydis;

- Iš viso AN (CL stulpelis). Čia yra apskaičiuojamas srauto, perduodamo iš Prieigos Mazgo į aukštesnį tinklo lygmenį, bendras dydis. Dydis apskaičiuojamas sumuojant CJ ir CK stulpelius.

### Lapas „C4 Pagrindinio tinklo Mazgo modeliavimas“.

Šiame lape yra atliekami Ethernet komutatorių, IP maršrutizatorių ir MGW kiekių skaičiavimai. Šiame lape yra išskiriamos tokios pagrindinės dalys:

- Skyrius „Vieta“ (A–F stulpeliai);

- Skyrius „Paslaugos kiekis ir srauto skaičiavimai“ (G–BF stulpeliai);

- Skyrius „Srautų perdavimas“ (BH–BO stulpeliai);

- Skyrius „Agreguojančių Ethernet komutatorių modeliavimas“ (BQ–CM stulpeliai);

- Skyrius „Srautą surenkančių Ethernet komutatorių modeliavimas“ (CO–DJ stulpeliai);

- Skyrius „Pagrindinio tinklo Ethernet komutatorių modeliavimas“ (DL–EA stulpeliai);

- Skyrius „Tranzito Mazgo modeliavimas“ (EC–EZ stulpeliai);

- Skyrius „MGW modeliavimas“ (FB–GA stulpeliai);

- Skyriai, kuriuose pateikiama informacija apie aukščiau minėtų tinklo elementų sudėtines dalis (pagrindinės dalys, kortos) (GC–IT stulpeliai).

Ląstelė E4 yra pagalbinė skaičiavimų dalis, parodanti Agreguojančių Ethernet komutatorių modeliavimo alternatyvą.

#### Skyrius „Vieta“

Šiame skyriuje pateikiami duomenys apie Vietinio ir Tranzito mazgo (C ir E stulpeliai) vietas fiksuoto ryšio tinkle, optimalią Vietinio mazgo vietą (D stulpelis), kiekvienos vietos priskyrimą Tranzito zonai (B stulpelis) ir Numeracijos zonai (stulpelis A). F stulpelyje pateikiama informacija apie tarptautinės komutacinės stoties vietą.

#### Skyrius „Paslaugos kiekis ir srauto skaičiavimai“

Šis skyrius susideda iš dviejų pagrindinių dalių:

- Paslaugų kiekis (G–S stulpeliai);

- Srauto skaičiavimas (U–BF stulpeliai).

##### Pasaugų kiekis

- Pirmojoje skyriaus dalyje „Paslaugų kiekis“ pateikiama informacija apie paslaugų kiekius kiekvienoje geografinėje vietoje, visų pirma:

- Ekvivalentinių balso kanalų kiekis (G stulpelis) – apskaičiuojamas sudedant Prieigos Mazguose, prijungtuose prie konkrečios Vietinio Mazgo geografinės vietos, teikiamus ekvivalentinius balso kanalus;

- Interneto prieigos paslaugų kiekis (H stulpelis) – apskaičiuojamas sudedant Prieigos Mazguose, prijungtuose prie konkrečios Vietinio Mazgo geografinės vietos, teikiamas interneto prieigos paslaugas;

- Skirtųjų linijų kiekis (I–K stulpeliai) – apskaičiuojamas sudedant Prieigos Mazguose, prijungtuose prie konkrečios Vietinio Mazgo geografinės vietos, teikiamas TDM skirtųjų linijų paslaugas;

- Stulpeliai L–P yra naudojami apskaičiuoti didelės spartos skirtųjų linijų ir duomenų perdavimo paslaugų, teikiamų konkrečioje Vietinio Mazgo geografinėje vietoje, kiekius, visų pirma:

- M–N stulpeliai – nustatomi preliminarūs didelės spartos skirtųjų linijų / duomenų perdavimo paslaugų, teikiamų konkrečioje Vietinio Mazgo geografinėje vietoje, kiekiai. Preliminarūs paslaugų, teikiamų konkrečioje LN geografinėje vietoje, kiekiai apskaičiuojami sumuojant Prieigos Mazgus, kuriuose teikiamos didelės spartos skirtosios linijos / duomenų perdavimo paslaugos, prijungtus prie LN geografinės vietos;

- O–P stulpeliai – nustatomi didelės spartos skirtųjų linijų / duomenų perdavimo paslaugų, teikiamų Vietinio Mazgo geografinėje vietoje, skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (36) formulėje pateiktą algoritmą.

- AN sąsajų kiekiai (K–S stulpeliai) apskaičiuojamas sumuojant lape „C3 Prieigos mazgo modeliavimas“ pateiktą informaciją.

##### Srauto skaičiavimas

- Antroje skyriaus dalyje „Srauto skaičiavimas“ yra atliekami paslaugų paklausos perskaičiavimai į srauto paklausą.

- U–W stulpeliai parodo Interneto prieigos jungčių pasiskirstymą tarp fizinių asmenų, juridinių asmenų ir didmeninių paslaugų pirkėjų. Informacija imama iš lapo „A3 Paslaugų statistika“.

- X – AG stulpeliuose pateikiama informacija apie toliau išvardintų paslaugų vidutinę greitaveiką:

- Balso paslaugos (X stulpelis);

- Interneto prieigos paslaugos – fiziniai asmenys (Y stulpelis);

- Interneto prieigos paslaugos – juridiniai asmenys (Z stulpelis);

- Interneto prieigos paslaugos – didmeninių paslaugų pirkėjai (stulpelis AA);

- IPTV (AB stulpelis);

- Duomenų perdavimo paslaugos (AC stulpelis);

- Didelės spartos skirtųjų linijų paslaugos (AD stulpelis);

- Analoginių skirtųjų linijų 64 Kbit/s paslaugos (AE stulpelis);

- Skaitmeninių skirtųjų linijų nx64 Kbit/s paslaugos (AF stulpelis);

- Skaitmeninių skirtųjų linijų 2 Mbit/s paslaugos (AG stulpelis).

- Vidutinė paslaugų greitaveika yra imam iš lapo „A3 Paslaugų statistika“.

- AH–AQ stulpeliuose pateikiama informacija apie toliau nurodytų paslaugų sugeneruotą srautą:

- Balso paslaugos (AH stulpelis). Šis dydis apskaičiuojamas remiantis Metodinių gairių (30) formulėje pateiktu algoritmu;

- IPTV paslaugų paklausa greitaveikai (AL stulpelis). Šis dydis yra apskaičiuojamas sumuojant Prieigos Mazguose, prijungtuose prie konkrečios Vietinio Mazgo geografinės vietos, teikiamų IPTV paslaugų greitaveiką, kuri yra padalinama iš 10242 Kbit/s perskaičiuoti į Gbit/s.

- Toliau aprašytų paslaugų paklausa greitaveikai yra apskaičiuojama paslaugų kiekius (H – P stulpeliai) dauginant iš atitinkamos vidutinės greitaveikos piko laiku (X–AG stulpeliai) ir gautą sandaugą padalinant iš 10242 tam, kad Kbit/s būtų perskaičiuoti į Gbit/s.

- Interneto prieigos paslaugos – fiziniai asmenys (AI stulpelis);

- Interneto prieigos paslaugos – juridiniai asmenys (AJ stulpelis);

- Interneto prieigos paslaugos – didmeninių paslaugų pirkėjai (stulpelis AK);

- Duomenų perdavimo paslaugos (AM stulpelis);

- Didelės spartos skirtųjų linijų paslaugos (AN stulpelis);

- Analoginių skirtųjų linijų 64 Kbit/s paslaugos (AO stulpelis);

- Skaitmeninių skirtųjų linijų nx64 Kbit/s paslaugos (AP stulpelis);

- Skaitmeninių skirtųjų linijų 2 Mbit/s paslaugos (AQ stulpelis).

- AX–AZ stulpeliuose pateikiama informacija apie iš PoI išeinančio duomenų perdavimo srautą. Informacija pateikiama apie srautą, perduodamą šiuose tinklo lygmenyse:

- DSLAM-POI (AX stulpelis) – per PoI, esančio Prieigos Mazgo lygmenyje, perduodamo duomenų srauto dydis. Jis apskaičiuojamas visą Interneto prieigos didmeninių paslaugų pirkėjų duomenų srautą dauginant iš santykio, apskaičiuoto kaip Interneto prieigos didmeninių paslaugų pirkėjų duomenų srauto, perduoto iš Prieigos Mazgo lygmens, ir bendro Interneto prieigos didmeninių paslaugų pirkėjų duomenų srauto dalmuo. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (66) formulėje aprašytą algoritmą;

- ETH–POI (AY stulpelis) – per PoI, esančio Ethernet lygmenyje, perduodamo duomenų srauto dydis. Jis apskaičiuojamas visą Interneto prieigos didmeninių paslaugų pirkėjų duomenų srautą dauginant iš santykio, apskaičiuoto kaip Interneto prieigos didmeninių paslaugų pirkėjų duomenų srauto, perduoto iš Ethernet lygmens, ir bendro Interneto prieigos didmeninių paslaugų pirkėjų duomenų srauto dalmuo. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (66) formulėje aprašytą algoritmą;

- IP – POI (maršrutizatorius) (AZ stulpelis) – per PoI, esančio IP lygmenyje, perduodamo duomenų srauto dydis. Jis apskaičiuojamas visą Interneto prieigos didmeninių paslaugų pirkėjų duomenų srautą dauginant iš santykio, apskaičiuoto kaip Interneto prieigos didmeninių paslaugų pirkėjų duomenų srauto, perduoto iš IP lygmens, ir bendro Interneto prieigos didmeninių paslaugų pirkėjų duomenų srauto dalmuo. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (66) formulėje aprašytą algoritmą;

- BB – BF stulpeliai – parodo srauto, įeinančio tam tikrame tinklo lygyje, dydį. Informacija pateikiama šiems tinklo lygiams:

- AN–ETH (BB stulpelis) – parodo srautą, ateinantį iš Prieigos Mazgų į Ethernet komutatorių. Srautas apima balso paslaugas, interneto prieigos ir skirtųjų linijų paslaugas, teikiamas AN LN geografinėje vietovėje ir padaugintas iš maršrutizavimo veiksnių;

- Tx–ETH (BC stulpelis) – parodo įeinantį srautą, kurį sukuria prie Ethernet Komutatoriaus tiesiogiai jungiamos duomenų perdavimo paslaugos ir didelės spartos skirtosios linijos (srautą padauginus iš atitinkamų maršrutizavimo veiksnių);

- ETH–POI (BD stulpelis) – duomenų srautas, išeinantis iš PoI, esančio Ethernet Komutatoriaus geografinėje vietovėje (skaičius paimtas iš AY stulpelio);

- ETH–IP (BE stulpelis) – parodo srautą, einantį iš Ethernet komutatoriaus į IP Maršrutizatorių. Srautas apima balso paslaugas, interneto prieigos ir skirtųjų linijų paslaugas, padaugintas iš maršrutizavimo veiksnių, tačiau neapima Ethernet lygmenyje į PoI perduoto srauto;

- ETH agreguotas (BF stulpelis) – parodo bendrą srautą, kurį turi aptarnauti Ethernet komutatorius. Srautas apskaičiuojamas sumuojant aukščiau paminėtus srautus.

#### Skyrius „Srautų perdavimas“

Šiame skyriuje pateikiamas loginio perdavimo tinklo tarp Prieigos Mazgų ir Ethernet Komutatorių struktūros  modeliavimas. Modeliavimas susideda iš trijų dalių.

- GE sąsajos (BH–BK stulpeliai);

- 10GE sąsajos (BL–BO stulpeliai);

- Įeinančio srauto greitaveika Agreguojančiuose Ethernet Komutatoriuose.

##### GE sąsajos

Šioje dalyje yra apskaičiuojamas GE sąsajų žiedų, jungiančių, Prieigos Mazgus su Agreguojančiais Ethernet Komutatoriais, skaičius.

- AN, sujungtų į žiedą, skaičius (BH stulpelis) – Prieigos Mazgų, sujungtų į GE žiedą, skaičius apskaičiuojamas atsižvelgiant į Prieigos Mazgus, sujungtus Vietinio Mazgo geografinėje vietovėje (R stulpelis), taip pat atsižvelgiant į paslaugų sukuriamą greitaveiką bei didžiausią Prieigos Mazgų, kuriuos galima sujungti į žiedą, skaičių. Pastaroji informacija pateikiama Lapo „A5 Tinklo statistika“ ląstelėje D82;

- GE sąsajų, reikalingų Prieigos Mazgus sujungti su Agreguojančiais Ethernet komutatoriais, skaičius (BI stulpelis). Čia yra apskaičiuojamas GE sąsajų, reikalingų žiedus sujungti su komutatoriais skaičius. Šis skaičius apskaičiuojamas žiedų skaičių padauginant iš 2;

- Žiedų skaičius (BJ stulpelis). Prieigos Mazgus ir Agreguojančius Ethernet Komutatorius jungiančių žiedų skaičius apskaičiuojamas naudojant Metodinių gairių (68) formulėje aprašytą algoritmą;

- AN–ETH (BK stulpelis). GE srautų perdavimo tinklo elementais aptarnaujama greitaveika apskaičiuojama imant tam tikrą, aukščiau aprašyto srauto, proporciją (BB stulpelis).

##### 10GE sąsajos

Šioje dalyje yra apskaičiuojamas 10GE sąsajų žiedų, jungiančių, Prieigos Mazgus su Agreguojančiais Ethernet Komutatoriais, skaičius.

- AN, sujungtų į žiedą, skaičius (BL stulpelis) – Prieigos Mazgų, sujungtų į 10GE žiedą, skaičius apskaičiuojamas atsižvelgiant į Prieigos Mazgus, sujungtus Vietinio Mazgo geografinėje vietovėje (R stulpelis), taip pat atsižvelgiant į paslaugų sukuriamą greitaveiką bei didžiausią Prieigos Mazgų, kuriuos galima sujungti į žiedą, skaičių. Pastaroji informacija pateikiama Lapo „A5 Tinklo statistika“ ląstelėje D82;

- 10GE sąsajų, reikalingų Prieigos Mazgus sujungti su Agreguojančiais Ethernet komutatoriais, skaičius (BM stulpelis). Čia yra apskaičiuojamas 10GE sąsajų, reikalingų žiedus sujungti su komutatoriais skaičius. Šis skaičius apskaičiuojamas žiedų skaičių padauginant iš 2;

- Žiedų skaičius (BN stulpelis). Prieigos Mazgus ir Agreguojančius Ethernet Komutatorius jungiančių 10GE žiedų skaičius apskaičiuojamas naudojant Metodinių gairių (68) formulėje aprašytą algoritmą;

- AN–ETH (BO stulpelis). 10GE srautų perdavimo tinklo elementais aptarnaujama greitaveika apskaičiuojama imant tam tikrą, aukščiau aprašyto srauto, proporciją (BB stulpelis).

#### Skyrius „Agreguojančių Ethernet komutatorių modeliavimas“

- Šiame skyriuje pateikiamas Agreguojančių Ethernet komutatorių modeliavimas.

- Pirmoje šio skyriaus dalyje yra apskaičiuojamas reikalingų sąsajų skaičius ir komutavimo pajėgumai. Visų pirma:

- BQ stulpelis – apskaičiuojamas 1GE jungčių (port), reikalingų teikti duomenų perdavimo ir didelės spartos skirtųjų linijų paslaugas Agreguojančiu Ethernet komutatoriumi, skaičius;

- BR stulpelis – apskaičiuojamas 1GE jungčių (port), reikalingų srautą perduoti iš Agreguojančio Ethernet komutatoriaus į POI, skaičius;

- BS stulpelis – apskaičiuojamas 1GE / 10GE jungčių (port), reikalingų sujungti Agreguojantį Ethernet komutatorių (Edge Ethernet Switch) su Srautą surenkančiu Ethernet komutatoriumi (Aggregation Edge Ethernet Switch), skaičius;

- BT stulpelis – apskaičiuojama srauto sukurta greitaveika, kurią turi aptarnauti Agreguojantis Ethernet komutatorius. Greitaveika apskaičiuojama įvertinant BK stulpelyje pateiktą greitaveiką ir IPTV paslaugų greitaveiką, jei pastarosios paslaugos yra teikiamos.

- Antroje šio skyriaus dalyje yra modeliuojami Agreguojančio Ethernet komutatoriaus elementai. Visų pirma:

- BV stulpelis – apskaičiuojamas reikalingas GE jungčių skaičius. Šio parametro skaičiavimas atliekamas sumuojant reikalingų GE sąsajų skaičių, nurodytą BS–BU ir BI stulpeliuose ir aprašytą ankstesnėje dalyje bei įvertinant laisvus pajėgumus plėtrai;

- BW stulpelis – apskaičiuojamas reikalingas GE jungčių skaičius. Atsižvelgiant į tai, jog modeliuojamas Operatorius pateikdamas informaciją apie naudojamą įrangą nurodė, jog Agreguojantys Ethernet komutatoriai neturi 10GE sąsajų, šis parametras prilygintas 0 (nuliui);

- BY–CB stulpeliai – apskaičiuojamas optimalus 10GE kortų ir 10GE optinių modulių skaičius. Skaičiavimai yra atliekami pagal Metodinių gairių (61)–(62) formulėse aprašytą algoritmą. Dėl priimtų prielaidų dėl tinklo topologijos, atliekant 10GE optinių modulių modeliavimą, naudojamos tik LR sąsajos.

- CD–CG stulpeliai – apskaičiuojamas optimalus 1GE kortų ir 1GE optinių modulių skaičius. Skaičiavimai yra atliekami pagal Metodinių gairių (59)–(60) formulėse aprašytą algoritmą;

- CI stulpelis – apskaičiuojamas reikalingų komutavimo kortų skaičius. Skaičiavimai yra atliekami pagal Metodinių gairių (58) formulėje aprašytą algoritmą;

- CK–CM stulpeliai – įvertinami Agreguojančio Ethernet komutatoriaus pagrindinės dalies tipai ir apskaičiuojamas jų skaičius. Skaičiavimai yra atliekami pagal Metodinių gairių (55)–(57) formulėse aprašytą algoritmą.

#### Skyrius „Srautą surenkančių Ethernet komutatorių modeliavimas“

- Šiame skyriuje pateikiamas srautą surenkančių Ethernet komutatorių (Aggregation Edge Ethernet Switch) modeliavimas.

- Skyriaus pirmoje dalyje atliekamas reikalingo sąsajų skaičiaus ir komutavimo pajėgumų skaičiavimas. Visų pirma:

- CO stulpelis – apskaičiuojamas 1GE jungčių (port), reikalingų sujungti Agreguojantį Ethernet komutatorių su Srautą surenkančiu Ethernet komutatoriumi, skaičius;

- CP stulpelis – apskaičiuojamas 10GE jungčių (port), reikalingų perduoti srautą iš Srautą surenkančio Ethernet komutatoriaus į Pagrindinio tinklo Ethernet komutatorių, skaičius;

- CP stulpelis – apskaičiuojama srauto sukurta greitaveika, kurią turi aptarnauti Srautą surenkantis Ethernet komutatorius. Greitaveika apskaičiuojama imant duomenis iš stulpelio BV, aprašyto ankstesniame skyriuje, bei 10GE srautų perdavimo (backhaul) žiedų srautų greitaveiką.

- Antroje skyriaus dalyje yra pateikiamas Srautą surenkančių Ethernet komutatorių elementų modeliavimas. Visų pirma:

- CS stulpelis – apskaičiuojamas reikalingų GE jungčių skaičius. Skaičiavimai atliekami imant GE sąsajų, reikalingų susijungti su Agreguojančiais Ethernet komutatoriais, skaičių (CO stulpelis) ir jį koreguojant laisvais pajėgumais plėtrai;

- CT stulpelis – apskaičiuojamas reikalingų 10 GE jungčių skaičius. Skaičiavimai atliekami imant 10GE sąsajų, reikalingų susijungti su Pagrindinio tinklo Ethernet komutatoriais, skaičių (CP stulpelis), jį koreguojant laisvais pajėgumais plėtrai bei pridedant 10GE jungtis, reikalingas sujungti Srautą surenkančius Ethernet komutatorius su 10 GE srautų perdavimo žiedais (BM stulpelis);

- CV–CY stulpeliai – apskaičiuojamas optimalus 10GE kortų ir 10GE optinių modulių skaičius. Skaičiavimai yra atliekami pagal Metodinių gairių (61)–(62) formulėse aprašytą algoritmą. Dėl priimtų prielaidų dėl tinklo topologijos, atliekant 10GE optinių modulių modeliavimą, naudojamos tik LR sąsajos.

- DA–DD stulpeliai – apskaičiuojamas optimalus 1GE kortų ir 1GE optinių modulių skaičius. Skaičiavimai yra atliekami pagal Metodinių gairių (59)–(60) formulėse aprašytą algoritmą;

- DF stulpelis – apskaičiuojamas reikalingų komutavimo kortų skaičius. Skaičiavimai yra atliekami pagal Metodinių gairių (58) formulėje aprašytą algoritmą;

- DH–DJ stulpeliai – įvertinami Srautą surenkančio Ethernet komutatoriaus pagrindinės dalies tipai ir apskaičiuojamas jų skaičius. Skaičiavimai yra atliekami pagal Metodinių gairių (55)–(57) formulėse aprašytą algoritmą.

#### Skyrius „Pagrindinio tinklo Ethernet komutatorių modeliavimas“

- Šiame skyriuje yra pateikiamas Pagrindinio tinklo Ethernet komutatorių modeliavimas.

- Pirmoje šio skyriaus dalyje yra apskaičiuojamas komutatorių skaičius, sąsajos ir komutavimo pajėgumai. Visų pirma:

- Stulpelis DO – apskaičiuojamas vidutinis srauto, ateinančio iš Ethernet lygmens, dydis;

- Stulpelis DP – apskaičiuojamas 10 GE jungčių (port), reikalingų sujungti Srautą surenkančius Ethernet komutatorius, priklausomai nuo tinklo topologijos, skaičius;

- Antroje šio skyriaus dalyje yra pateikiamas Pagrindinio tinklo Ethernet komutatorių elementų modeliavimas. Visų pirma:

- DR–DU stulpeliai – apskaičiuojamas optimalus 10GE kortų ir 10GE optinių modulių skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (70)–(71) formulėse pateiktą algoritmą;

- DW stulpelis – apskaičiuojamas reikalingas komutavimo kortų skaičius. Šio parametro skaičiavimas atliekamas pagal Metodinių gairių (58) formulėje pateiktą algoritmą;

- DY–EA stulpeliai – nustatomas Pagrindinio tinklo Ethernet komutatorių pagrindinių dalių tipas ir apskaičiuojamas optimalus Pagrindinio tinklo Ethernet komutatorių pagrindinių dalių skaičius Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (55) – (57) formulėse pateiktą algoritmą.

- Modeliavimo principai visiems Ethernet Komutatoriams yra labai panašūs, todėl siekiant sužinoti daugiau informacijos galima žiūrėti į ankstesnius skyrius.

#### Skyrius „Tranzito Mazgo modeliavimas“

- Šiame skyriuje pateikiamas Tranzito Mazgo modeliavimas. Šiame skyriuje yra modeliuojami IP maršrutizatoriai.

- Šio skyriaus pirmoje dalyje yra pateikiami reikalingo sąsajų skaičiaus ir komutuojamo srauto skaičiavimai. Visų pirma:

- EC–EF stulpeliai – apskaičiuojamas balso paslaugų srauto dydis ir reikalingas jungčių, tarp Tranzito Mazgo ir MGW, skaičius. Perduodamas srautas apskaičiuojamas tokiais etapais:

- EC stulpelyje yra pateikiamas balso srauto dydis ERL. Jis apskaičiuojamas linijų skaičių dauginant iš atitinkamos vidutinės greitaveikos (skaičiavimai atliekami remiantis Metodinių gairių (2) pateiktu algoritmu);

- ED stulpelyje yra pateikiamas balso srauto dydis Gbit/s balso eismo apimtis. Balso srauto dydis Gbit/s apskaičiuojamas balso srauto dydį ERL padauginant iš VoIP kanalo greitaveikos Kbit/s ir gautą sandaugą perskaičiuojant į Gbit/s;

- EE stulpelyje pateikiamas GE sąsajų, reikalingų MGW prijungti prie IP maršrutizatoriaus, skaičius. Jis apskaičiuojamas apvalinant balso paslaugų srautą, pateiktą Gbit/s;

- EF stulpelyje pateikiamas balso paslaugų srauto dydis E1 kanalais. Balso paslaugų srauto dydis E1 kanalais yra apskaičiuojamas balso paslaugų srauto dydį ERL dalinant iš E1 kanalo pajėgumų, išreiktų ERL.

- EH–EJ stulpeliuose apskaičiuojamas srauto, išeinančio iš Tranzito Mazgo į srautų apsikeitimo taškus (peering), dydis. Jungčių, reikalingų susijungti su srautų apsikeitimo taškais, skaičius apskaičiuojamas remiantis Metodinių gairių (23) formulėje aprašytu algoritmu;

- EL–EO stulpeliuose apskaičiuojamas srauto dydis tarp Tranzito Mazgų.

- EL–EN stulpeliuose apskaičiuojamas balso paslaugų srauto dydis tarp Tranzito Mazgų. Srauto dydis vertinamas Gbit/s. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (30) formulėje aprašytą algoritmą;

- EO stulpelyje apskaičiuojamas duomenų perdavimo paslaugų srauto dydis tarp Tranzito Mazgų. Srautas vertinamas Gbit/s. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (31) formulėje aprašytą algoritmą;

- Antroje šio skyriaus dalyje atliekamas IP maršrutizatoriaus elementų modeliavimas. Visų pirma:

- EQ–ER stulpeliuose apskaičiuojamas 10GE optinių modulių skaičius.

- EQ stulpelyje apskaičiuojamas trumpo nuotolio 10GE optinių modulių skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (22) formulėje aprašytą algoritmą;

- ER stulpelyje apskaičiuojamas ilgo nuotolio 10GE optinių modulių skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (28) formulėje aprašytą algoritmą;

- ET–EU stulpeliuose yra apskaičiuojamas optimalus 10GE kortų skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (53)–(54) formulėse aprašytą algoritmą;

- EW stulpelyje nustatomas komutavimo kortų tipas ir optimalus jų skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (52) formulėje aprašytą algoritmą;

- EY–EZ stulpeliuose nustatomas Tranzito Mazgų pagrindinės dalies tipas ir optimalus pagrindinių dalių skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (50)–(51) formulėse aprašytą algoritmą.

#### Skyrius „MGW modeliavimas“

- Šiame skyriuje yra modeliuojamas nacionalinio ir tarptautinio tinklų sujungimo srautą aptarnaujantis MGW.

##### Nacionalinio tinklų sujungimo srautą aptarnaujančio MGW modeliavimas

- FB–FC stulpeliuose yra apskaičiuojamas 1GE optinių modulių skaičius, nustatomas 1GE kortų tipas ir optimalus 1GE kortų skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (38) ir (46) formulėse aprašytus algoritmus;

- FD–FG stulpeliuose apskaičiuojamas E1, STM-1 ir STM-4 kortų skaičius:

- MGW 1 tipo plėtinys modeliuojamas pagal Metodinių gairių (40) formulėje pateiktą algoritmą;

- MGW 2 tipo plėtinys modeliuojamas pagal Metodinių gairių (43) formulėje pateiktą algoritmą;

- MGW 3 tipo plėtinys modeliuojamas pagal Metodinių gairių (44) formulėje pateiktą algoritmą;

- MGW 4 tipo plėtinys modeliuojamas pagal Metodinių gairių (45) formulėje pateiktą algoritmą.

- FH stulpelyje apskaičiuojamas balsą apdorojančių kortų skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (47) formulėje pateiktą algoritmą;

- FI stulpelyje apskaičiuojamas optimalus MGW pagrindinių dalių skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (39) formulėje pateiktą algoritmą;

- FJ stulpelyje apskaičiuojamas MGC (Media Gateway Controller) plėtinių skaičius Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (49) formulėje pateiktą algoritmą;

- FK stulpelyje apskaičiuojamas MGC pagrindinio vieneto skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (48) formulėje pateiktą algoritmą.

##### Tarptautinio tinklų sujungimo srautą aptarnaujančio MGW modeliavimas

- FM–FP stulpeliuose apskaičiuojamas tarptautinių balso paslaugų srautas, perduodamas per tarptautinį tinklų sujungimą, ir reikalingas jungčių tarp Tranzito Mazgo ir Tarptautinio MGW skaičius. Per tinklų sujungimą perduodamo srauto dydis apskaičiuojamas šiais etapais:

- FM stulpelyje pateikiamas per tinklų sujungimą perduodamo balso srauto dydis ERL. Šis srautas apskaičiuojamas linijų skaičių dauginant iš atitinkamos vidutinės greitaveikos (apskaičiuotos pagal Metodinių gairių (2) formulėje pateiktą algoritmą);

- FN stulpelyje pateikiamas balso paslaugų srauto dydis Gbit/s. Balso srauto dydis Gbit/s apskaičiuojamas balso srauto dydį ERL dauginant iš VoIP kanalo greitaveikos Kbit/s ir gautą sandaugą perskaičiuojant į Gbit/s;

- FO stulpelyje pateikiamas GE sąsajų, reikalingų Tarptautinį MGW prijungti prie IP maršrutizatoriaus, skaičius. Jis apskaičiuojamas suapvalinant balso paslaugų srautą, išreiktą Gbit/s;

- FP stulpelyje pateikiamas balso paslaugų srauto dydis E1 kanalais. Balso paslaugų srauto dydis E1 kanalais apskaičiuojamas balso paslaugų srauto dydį ERL dalinant iš E1 kanalo pajėgumų, išreikštų ERL.

- FR–GA stulpeliuose yra pateikiamas Tarptautinio MGW modeliavimas:

- FR–FS stulpeliuose yra apskaičiuojamas 1GE optinių modulių skaičius, nustatomas 1GE kortų tipas ir optimalus 1GE kortų skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (38) ir (46) formulėse aprašytus algoritmus;

- FT–FW stulpeliuose apskaičiuojamas E1, STM-1 ir STM-4 kortų skaičius:

- MGW 1 tipo plėtinys modeliuojamas pagal Metodinių gairių (40) formulėje pateiktą algoritmą;

- MGW 2 tipo plėtinys modeliuojamas pagal Metodinių gairių (43) formulėje pateiktą algoritmą;

- MGW 3 tipo plėtinys modeliuojamas pagal Metodinių gairių (44) formulėje pateiktą algoritmą;

- MGW 4 tipo plėtinys modeliuojamas pagal Metodinių gairių (45) formulėje pateiktą algoritmą.

- FX stulpelyje apskaičiuojamas balsą apdorojančių kortų skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (47) formulėje pateiktą algoritmą;

- FY stulpelyje apskaičiuojamas optimalus MGW pagrindinių dalių skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (39) formulėje pateiktą algoritmą;

- FZ stulpelyje apskaičiuojamas MGC (Media Gateway Controller) plėtinių skaičius Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (49) formulėje pateiktą algoritmą;

- GA stulpelyje apskaičiuojamas MGC pagrindinės dalies skaičius. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (48) formulėje pateiktą algoritmą.

### Lapas „Prieigos Mazgo modeliavimas PSTN“ ir „Pagrindinio tinklo Mazgo modeliavimas PSTN“

- Šiuose modelio dalyse yra modeliuojami senojo PSTN tinklo elementai. Modeliavimas atliekamas remiantis 2005 m. rugsėjo 5 dienos „Metodinėmis gairėmis ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modeliui ruošimui BU-LRAIC (bottom up long run average incremental costs)“.

### Lapas „Kitų tinklo elementų modeliavimas“

Šio lapo skaičiavimai skaidomi į du skyrius:

- IMS modeliavimas (8–34 eilutės);

- Apskaitos ir apmokestinimo sistemos modeliavimas (36–41 eilutės).

#### IMS modeliavimas

Pirmajame skyriuje yra atliekamas IMS modeliavimas. Toliau yra paaiškinamas atliekamo modeliavimo procesas.

- (8) eilutėje yra pateikiamas BHE (Busy Hour Erlangs) dydis, kurį turi aptarnauti IMS elementai.

BHE dydis, kurį turi aptarnauti IMS, yra apskaičiuojamas kaip toliau nurodytų paslaugų kiekio suma:

- Tranzito paslaugų kiekis, ERL, perduotas per tinklų sujungimą (PoI);

- Likusių paslaugų kiekis, ERL, perduotas AN

- (9) eilutėje pateikiamas BHCA (Busy hour call attempts) kiekis, kurį turi aptarnauti IMS elementai.

BHCA kiekis, kurį turi aptarnauti IMS, yra apskaičiuojamas pagal Metodinių gairių (76) formulę.

- (10) eilutėje yra pateikiamas abonentų, kurį turi aptarnauti IMS elementai, skaičius.

- (12–34) eilutėse yra pateikiami IMS elementų skaičiavimai:

- IMS – Spinta. Daroma prielaida, kad vienos spintos užtenka, kad būtų užtikrinti tinklo reikalavimai;

- IMS – Paslaugų paketas. Daroma prielaida, kad vieno paslaugos paketo užtenka, kad būtų užtikrinti tinklo reikalavimai;

- IMS – Paslaugų paketas – 1 Tipo, kuris apima sekančias kortas:

- IMS – Paslaugų korta – 1 Tipo – A–SBG;

- IMS – Paslaugų korta – 2 Tipo – telefonijos AS;

- IMS – Paslaugų korta – 3 Tipo – CSCF&MRCF;

- IMS – Paslaugų korta – 4 Tipo – BGCF;

- IMS – Paslaugų korta – 5 Tipo – DNS tarnybinė stotis;

- IMS – Paslaugų korta – 6 Tipo – Paslaugų teikimo AS.

Kiekvienam IMS elementui yra skaičiuojamos plėtinių (TDM apdorojimas, VoIP apdorojimo) skaičius. Reikiamas IMS kortų skaičius yra apskaičiuojamas pagal Metodinių gairių (79) formulę.

- IMS – Paslaugų paketas – 2 Tipo, kuris apima:

- HSS – Paslaugų korta – 1 Tipas – Kontrolės korta;

- HSS – Paslaugų korta – 2 Tipas – Duomenų bazės korta.

Reikalingas HSS paslaugų kortų skaičius apskaičiuojamas pagal Metodinių gairių (80) formulę.

- Licencijos, kurios apima:

- IMS licencija – 1 Tipo;

- IMS licencija – 2 Tipo;

- HSS licencija.

Licencijų kiekis yra lygus BHE, BHCA kiekiui ar abonentų skaičiui.

#### Apskaitos ir apmokestinimo sistema

Šiame skyriuje yra atliekamas apskaitos ir apmokestinimo sistemos, reikalingos aptarnauti tinklų sujungimo srautą, modeliavimas.

- (38) eilutėje yra pateikiama informacija apie CRD (Call Detail Record) skaičių, kurį turi aptarnauti Apskaitos ir apmokestinimo sistema.

CDR skaičius yra apskaičiuojamas sumuojant tinklų sujungimo paslaugų srauto ir atitinkamos CDR statistikos (A3 Lapo „Paslaugų statistika“ (99) – (101) eilutės) sandaugas.

- (40) eilutėje yra pateikiamas Apskaitos ir apmokestinimo sistemos plėtinių kiekio apskaičiavimas. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (82) formulę.

- (41) eilutėje yra pateikiamas Apskaitos ir apmokestinimo sistemos pagrindinės dalies kiekio apskaičiavimas. Skaičiavimai atliekami pagal Metodinių gairių (81) formulę.

### Lapas „Ryšių kabelių kanalų ir kabelių modeliavimas“

Šis lapas susideda iš dviejų skyrių:

- Ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių skaičiavimai (13–58 eilutės);

- Ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių statistika (61–110 eilutės).

#### Ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių skaičiavimai

- Pirmajame skyriuje yra pateikiamas ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių modeliavimas. Ryšių kabelių kanalai ir optinių skaidulų kabeliai yra modeliuojami 4 tinklo elementų grupėms (D–G stulpeliai):

- AN–TN Miestas (Prieigos Mazgai–Tranzito Mazgai mieste);

- AN–TN Priemiestis / Kaimo vietovė (Prieigos Mazgai–Tranzito Mazgai priemiesčiuose/kaimo vietovėse);

- TN–TN Miestas (Tranzito Mazgai–Tranzito Mazgai mieste);

- TN–TN Priemiestis/Kaimo vietovė (Tranzito Mazgai–Tranzito Mazgai priemiesčiuose/kaimo vietovėse).

- Fiziniai kiekvieno tinklo elemento kabelių ilgiai (9 eilutė) yra imami iš įvesties parametrų lapo („A5 Tinklo statistika“). (11) eilutėje yra pateikiama informacija apie kiekvieno tinklo elemento optinių skaidulų kabelių dydį.

- (13) eilutėje pateikta informacija, kartu su tinklo statistikos duomenimis, yra naudojami apskaičiuoti optinių skaidulų kabelių ir ryšių kabelių kanalų kiekius tinkle:

- A. Infrastruktūra:

- Griovys – kilometrais;

- Kanalas – 1 ertmė, kilometrais;

- Kanalas – 2 ertmės, kilometrais;

- Kanalas – 6 ertmės, kilometrais;

- Kanalas – 12 ertmių, kilometrais;

- Kanalas – 24 ertmės, kilometrais;

- Kanalas – 48 ir daugiau ertmių, kilometrais;

- Šuliniai, dalis.

- B. Žemės atstatymo darbai:

- Želdinių atstatymas, kvadratiniais metrais;

- Šaligatvių atstatymas, kvadratiniais metrais;

- Asfalto kelio dangos atstatymas, kvadratiniais metrais;

- Betoninės kelio dangos atstatymas, kvadratiniais metrais.

- C. Kliūčių kirtimas:

- Tiesimas per kelią (iki 15 m), dalis;

- Tiesimas per kelią (virš 15 m), dalis;

- Tiesimas per geležinkelio bėgius, dalis;

- Tiesimas per upes ir kanalus, dalis;

- Tiesimas kertant kitas kliūtis, dalis.

- D. Papildomi darbai:

- Projekto darbai, kilometrais;

- Leidimų gavimas iš savininkų, dalis;

- Geodezinės paslaugos, kilometrais.

- E. Optinių skaidulų kabeliai:

- Optinių skaidulų kabeliai – 12 skaidulų, kilometrais;

- Optinių skaidulų kabeliai – 24 skaidulų, kilometrais;

- Optinių skaidulų kabeliai – 48 skaidulų, kilometrais;

- Optinių skaidulų kabeliai – 72 skaidulų, kilometrais;

- Optinių skaidulų kabeliai – 96 skaidulų, kilometrais;

- Optinių skaidulų kabeliai – 144 skaidulų, kilometrais.

- F. Optinių skaidulų kabelių sujungimai:

- 12 skaidulų sujungimai, dalis;

- 24 skaidulų sujungimai, dalis;

- 48 skaidulų sujungimai, dalis;

- 72 skaidulų sujungimai, dalis;

- 96 skaidulų sujungimai, dalis;

- 144 skaidulų sujungimai, dalis;

- Matavimai, dalis.

- Skaičiavimams naudojami optinių skaidulų kabelių ir ryšių kabelių kanalų parametrai yra imami iš lapo („A5 Tinklo statistika“).

#### Ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių statistika

- Antrajame lapo skyriuje yra pateikiama ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių statistika. Statistika parodo kiekvieno HCC pasiskirstymą tarp anksčiau minėtų 4 tinklo elementų grupių.

- Šie statistiniai duomenys yra naudojami lape „C9 HCC–NC“ ryšių kabelių kanalų ir optinių skaidulų kabelių sąnaudas paskirstyti Tinklo Komponentams. Statistiniai duomenys yra skaičiuojami visiems aukščiau minėto optinių skaidulų kabelių ir ryšių kabelių kanalų tinklo elementams.

### Lapas „C7 Pervertinimas“

Šiame skaičiavimų lape yra apskaičiuojama dabartinė (einamoji) tinklo vertė ir atliktos investicijos yra perskaičiuojamos į metines vertes. B stulpelyje „HCC pavadinimas“ yra nurodomos HCC grupės ir jų komponentai. D stulpelyje „Skaičius“ yra pateikiamas tinklo elementų kiekis, kuris apskaičiuojamas lapuose C3, C4, C5 ir C6. E stulpelyje „Vieneto sąnaudos iš viso (LT)“ yra pateikiama tinklo elemento įsigijimo savikaina, kuri yra imama iš įvesties parametrų lapo „A6 HCC duomenys“. F stulpelyje „GRC vertė (LT)“ yra pateikiamas stulpelių D ir E sandaugos rezultatas, t. y. bendroji atkuriamoji vertė (GRC). Kaip minėta anksčiau, apskaičiuotos reikalingos investicijos yra perskaičiuojamos į metinės vertes. Šiame lape yra pateikiamos šios metinių sąnaudų apskaičiavimo alternatyvos:

- Anuiteto metodas – (G stulpelis);

- Indeksuoto anuiteto metodas – (H stulpelis);

- Tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo metodas – (I stulpelis).

Anuiteto metodas

Metinės CAPEX sąnaudos pagal anuiteto metodą yra apskaičiuojamos pagal Metodinių gairių (84) formulę.

Indeksuoto anuiteto metodas

Metinės CAPEX sąnaudos pagal indeksuoto anuiteto metodą yra apskaičiuojamos pagal Metodinių gairių (85) formulę.

Tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo metodas

Metinės CAPEX sąnaudos pagal tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo metodą yra apskaičiuojamos pagal Metodinių gairių (83) formulę.

### Lapas „C8 Priedai sąnaudoms padengti“

Šiame skaičiavimų lape yra skaičiuojami priedai padengti tam tikrų veiklų (tinklo eksploatavimo, priežiūros, planavimo, tinklo elementų nuomos, elektros energijos, tinklo valdymo sistemos, energijos tiekimo sistemų) sąnaudas ir jie yra pridedami prie metinių sąnaudų, apskaičiuotų lape „C7 Pervertinimas“.

B stulpelyje (HCC pavadinimas) yra nurodomos HCC grupės ir jų komponentai. C stulpelyje „GRC vertė (LT)“ yra pateikiamos tinklo elementų vertės, apskaičiuotos lapo „C7 Pervertinimas“ F stulpelyje „GRC vertė (LT)“.

D stulpelyje „Pasirinktas metodas“ yra pateikiamos metinės sąnaudos, apskaičiuotos lapo „C7 Pervertinimas“ J stulpelyje.

Stulpeliuose E, F, G, H ir I yra apskaičiuojami priedai padengti šioms sąnaudoms:

- E stulpelyje („Priedas sąnaudoms padengti A.“) yra pateiktos vertės, kuriomis yra dengiamos tokių veiklų sąnaudos: tinklo eksploatavimas, priežiūra ir planavimas. Vertės yra apskaičiuojamos atitinkamą GRC vertę (C stulpelis) dauginant iš atitinkamo priedo sąnaudoms padengti dydžio (dydis imamas iš įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ 11–14 eilučių). Visų pirma:

- Ląstelėse E10–E47 GRC vertės yra dauginamos iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su optinių skaidulų kabeliais ir ryšių kabelių kanalais, sąnaudos (įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D11).

- Ląstelėse E49–E75 GRC vertės yra dauginamos iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su prieigos mazgais, sąnaudos (įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D12).

- Ląstelėse E77–E114 GRC vertės yra dauginamos iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su magistraliniu tinklu, sąnaudos (įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D13).

- Ląstelėse E116–E160 GRC vertės yra dauginamos iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su komutavimo tinklu, sąnaudos (įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D14).

- F stulpelyje („Priedai sąnaudoms padengti C.“) yra pateiktos vertės, kuriomis yra dengiamos tokių veiklų sąnaudos: administracijos ir veiklos palaikymo. Vertės yra apskaičiuojamos veiklos palaikymo sąnaudas (E stulpelis) dauginant iš atitinkamo priedo sąnaudoms padengti dydžio (dydis imamas iš įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ 24–26 eilučių). Visų pirma:

- Ląstelėse F49–F75 GRC vertės yra dauginamos iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su prieigos mazgais, sąnaudos (įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D24).

- Ląstelėse F77–F114 tinklo OPEX vertės (E stulpelis) yra dauginamos iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su magistraliniu tinklu, sąnaudos (įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D25).

- Ląstelėse F116–F160 tinklo OPEX vertės (E stulpelis) yra dauginamos iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su komutavimo tinklu, sąnaudos (įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D26).

- G stulpelyje („Priedas sąnaudoms padengti B.“) yra pateiktos vertės, kuriomis yra dengiamos tokių veiklų sąnaudos: administracijos ir veiklos palaikymo. Vertės yra apskaičiuojamos atitinkamų tinklo elementų OPEX vertes (E stulpelis) dauginant iš atitinkamo priedo sąnaudoms padengti dydžio (dydis imamas iš įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelių D17–D19). Visų pirma:

- Ląstelėse G49–G75 GRC vertė yra dauginama iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su prieigos mazgais, sąnaudos (įvesties parametrų įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D29).

- Ląstelėse G77–G114 tinklo OPEX vertės (E stulpelis) yra dauginamos iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su perdavimo tinklu, sąnaudos (įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D30).

- Ląstelėse G116–G160 tinklo OPEX vertės (E stulpelis) yra dauginamos iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su komutavimo tinklu, sąnaudos (įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D31).

- H stulpelyje („Priedas sąnaudoms padengti D.“) yra pateiktos vertės, kuriomis yra dengiamos tokių veiklų sąnaudos: administracijos ir veiklos palaikymo kapitalo sąnaudos. Vertės yra apskaičiuojamos atitinkamų tinklo elementų OPEX vertes (E stulpelis) dauginant iš atitinkamo priedo sąnaudoms padengti dydžio (dydis imamas iš įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelių D29–D31). Visų pirma:

- Ląstelėse G49–G75 GRC vertė yra dauginama iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su prieigos mazgais, sąnaudos (įvesties parametrų įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D29).

- Ląstelėse G77–G114 tinklo OPEX vertės (E stulpelis) yra dauginamos iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su perdavimo tinklu, sąnaudos (įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D30).

- Ląstelėse G116–G160 tinklo OPEX vertės (E stulpelis) yra dauginamos iš priedų sąnaudoms padengti, kad būtų kompensuotos papildomų veiklų, susijusių su komutavimo tinklu, sąnaudos (įvesties parametrų lapo „A7 Priedai sąnaudoms padengti“ ląstelė D31).

I stulpelyje (Metinės sąnaudos (LT)) yra pateikiamos metinės tinklo sąnaudos su priedais sąnaudoms padengti. Šiame stulpelyje nurodytos sąnaudos yra apskaičiuojamos sumuojant stulpeliuose D, E, F, G ir H apskaičiuotas vertes.

### Lapas „C9 HCC–NC“

Šis skaičiavimų lapas susideda iš penkių dalių:

- Vienarūšių sąnaudų kategorijų (HCC) paskirstymas tinklo komponentams (9-231 eilutės);

- Padidėjimo sąnaudų apskaičiavimas prieigai, srautui, duomenų perdavimo paslaugų srautui, balso paslaugų srautui (234-253 eilutės);

- Skambučių užbaigimo paslaugai suteikti naudojamų tinklo komponentų vieno vieneto padidėjimo sąnaudų skaičiavimas (263-268 eilutės);

- Skambučių inicijavimo paslaugai suteikti naudojamų tinklo komponentų vieno vieneto padidėjimo sąnaudų skaičiavimas (270-275 eilutės);

- Skambučių tranzito paslaugai suteikti naudojamų tinklo komponentų vieno vieneto padidėjimo sąnaudų skaičiavimas (277-282 eilutės);

#### Vienarūšių sąnaudų kategorijų paskirstymas tinklo komponentams

- Lapo „C9 HCC-NC“ pirmoje dalyje (9-231 eilutės) yra pateiktas HCC metinių sąnaudų paskirstymas tinklo komponentams.

- B stulpelyje „HCC pavadinimas“ yra pateiktos HCC grupių ir jų komponentų pavadinimai. D stulpelyje „Metinės sąnaudos (LT)“ yra pateikiamos konkrečių tinklo komponentų metinės sąnaudos, o jos yra imamos iš lapo „C8 Priedai sąnaudoms padengti“ I stulpelio. Šios sąnaudos yra paskirstomos tinklo komponentams, nurodytiems ląstelėse F7–R7. Metinės sąnaudos konkretiems tinklo komponentams yra paskirstomos atsižvelgiant į konkrečiam tinklo komponentui priskiriamų sąnaudų procentą.

#### Padidėjimo sąnaudų apskaičiavimas prieigai ir srautui

- Šioje lapo „C9 HCC-NC“ dalyje yra apskaičiuojamos konkrečiam tinklo komponentui tenkančios bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos pagal tam tikrą paslaugų grupę (visos balso paslaugos, visos duomenų perdavimo paslaugos ir prieigos paslaugos). Šios sąnaudos yra skaičiuojamos taikant vienodai proporcingo sąnaudų paskirstymo (EPMU) metodą. Pastarasis metodas pakirsto sąnaudas atsižvelgiant į tai, kokias padidėjimo sąnaudas sukaupia konkreti paslaugų grupė (visos balso paslaugos, visos duomenų perdavimo paslaugos ir prieigos paslaugos). Bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudų ir bendrųjų sąnaudų skaičiavimai yra atliekami tokiais žingsniais:

- Apskaičiuojamos NC sąnaudos, darant prielaidą, jog konkrečios paslaugų grupės paslaugos nėra teikiamos (236-240 eilutės)

- 236 eilutė – tinklo komponento sąnaudos kai yra teikiamos visos paslaugų grupių paslaugos;

- 237 eilutė – tinklo komponento sąnaudos kai yra teikiamos tik prieigos paslaugų grupės paslaugos;

- 238 eilutė – tinklo komponento sąnaudos kai yra teikiamos tik balso ir duomenų perdavimo paslaugų grupių paslaugos;

- 239 eilutė – tinklo komponento sąnaudos kai nėra teikiamos balso grupės paslaugos;

- 240 eilutė – tinklo komponento sąnaudos kai nėra teikiamos duomenų perdavimo grupės paslaugos;

- Apskaičiuojamos konkrečios paslaugų grupės padidėjimo sąnaudos (242-245 eilutės)

- 242 eilutė – Padidėjimo sąnaudos – srautas – apskaičiuojamos NC padidėjimo sąnaudos, susijusios su srautu. Sąnaudos skaičiuojamos kaip skirtumas tarp NC sąnaudų, kai teikiamos visų paslaugų grupių paslaugos, (236 eilutė) ir NC sąnaudų, kai teikiamos tik prieigos paslaugų grupės paslaugos (237 eilutė).

- 243 eilutė – Padidėjimo sąnaudos – prieiga – apskaičiuojamos NC padidėjimo sąnaudos, susijusios su prieigos suteikimu. Sąnaudos skaičiuojamos kaip skirtumas tarp NC sąnaudų, kai teikiamos visų paslaugų grupių paslaugos, (236 eilutė) ir NC sąnaudų, kai teikiamos duomenų perdavimo paslaugų ir balso paslaugų grupių paslaugos (238 eilutė).

- 244 eilutė – Padidėjimo sąnaudos – balso paslaugų srautas – apskaičiuojamos NC padidėjimo sąnaudos, susijusios su balso paslaugų teikimu. Sąnaudos skaičiuojamos kaip skirtumas tarp NC sąnaudų, kai teikiamos visų paslaugų grupių paslaugos, (236 eilutė) ir NC sąnaudų, kai teikiamos duomenų perdavimo paslaugų ir prieigos paslaugų grupių paslaugos (239 eilutė).

- 245 eilutė – Padidėjimo sąnaudos – duomenų perdavimo paslaugų srautas – apskaičiuojamos NC padidėjimo sąnaudos, susijusios su duomenų perdavimo paslaugų teikimu. Sąnaudos skaičiuojamos kaip skirtumas tarp NC sąnaudų, kai teikiamos visų paslaugų grupių paslaugos, (236 eilutė) ir NC sąnaudų, kai teikiamos balso paslaugų ir prieigos paslaugų grupių paslaugos (240 eilutė).

- Pagal vienodai proporcingo sąnaudų paskirstymo (EPMU) metodą yra apskaičiuojamos kiekvienai paslaugų grupei tenkančios bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos (247-253 eilutės)

- 247 eilutė – Bendrosios sąnaudos prieiga /srautas – skaičiuojamos taip: NC sąnaudos, kai yra teikiamos visų paslaugų grupių paslaugos, (236 eilutė) – Padidėjimo sąnaudos–srautas (242 eilutė) – Padidėjimo sąnaudos–prieiga (243 eilutė);

- 248 eilutė – Bendrosios sąnaudos srautas – bendrosios sąnaudos (bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos) srauto paslaugoms yra skaičiuojamos pagal toliau pateiktą formulę:

- CJCsautas=CJCsrautasprieiga⋅ICsrautasICsrautas+ICprieiga

- kur,

- CJCsrautas - bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos, tenkančios srauto paslaugoms;

- CJCsrautasprieiga - bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos, tenkančios srauto ir prieigos paslaugoms (247 eilutė);

- ICsrautas - padidėjimo sąnaudos, tenkančios srauto paslaugoms (242 eilutė);

- ICprieiga- padidėjimo sąnaudos, tenkančios srauto paslaugoms (243 eilutė);

- 249 eilutė – Bendrosios sąnaudos prieiga – bendrosios sąnaudos (bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos) prieigos paslaugoms yra skaičiuojamos pagal toliau pateiktą formulę:

- CJCprieiga=CJCsrautasprieiga⋅ICprieigaICsrautas+ICprieiga

- kur,

- CJCprieiga - bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos, tenkančios prieigos paslaugoms;

- CJCsrautasprieiga - bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos, tenkančios srauto ir prieigos paslaugoms (247 eilutė);

- ICsrautas - padidėjimo sąnaudos, tenkančios srauto paslaugoms (242 eilutė);

- ICprieiga- padidėjimo sąnaudos, tenkančios srauto paslaugoms (243 eilutė);

- 251 eilutė – Bendrosios sąnaudos duomenų perdavimas / balso paslaugų srautas – bendrosios sąnaudos (bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos) duomenų perdavimo ir balso paslaugoms yra skaičiuojamos taip: Padidėjimo sąnaudos– srautas (242 eilutė) – Padidėjimo sąnaudos–balso paslaugų srautas (244 eilutė) – Padidėjimo sąnaudos–duomenų perdavimo srautas (245 eilutė)

- 252 eilutė – Bendrosios sąnaudos balso paslaugų srautas – bendrosios sąnaudos (bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos) balso srauto paslaugoms yra skaičiuojamos pagal formulę:

- CJCbalsas=CJCbalsasduomenųperdavimas⋅ICbalsasICbalsas+ICduomenųperdavimas

- kur,

- CJCbalsas - bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos, tenkančios balso paslaugoms;

- CJCbalsasduomenperdavimas - bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos, tenkančios balso paslaugoms ir duomenų perdavimo paslaugoms (251 eilutė);

- ICbalsas - balso srauto paslaugų padidėjimo sąnaudos (244 eilutė);

- ICduomenųperdavimas- duomenų perdavimo paslaugų padidėjimo sąnaudos (245 eilutė);

- 253 eilutė – Bendrosios sąnaudos duomenų perdavimo srautas – bendrosios sąnaudos (bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos) duomenų perdavimo paslaugoms yra skaičiuojamos pagal formulę:

- CJCduomenųperdavimas=CJCbalsasduomenųperdavimas⋅ICduomenųperdavimasICbalsas+ICduomenųperdavimas

- kur,

- CJCduomenųperdavimas - bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos, tenkančios duomenų perdavimo paslaugoms;

- CJCbalsasduomenperdavimas - bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos, tenkančios balso paslaugoms ir duomenų perdavimo paslaugoms (251 eilutė);

- ICbalsas - balso srauto paslaugų padidėjimo sąnaudos (244 eilutė);

- ICduomenųperdavimas- duomenų perdavimo paslaugų padidėjimo sąnaudos (245 eilutė);

Pabaigoje, atsižvelgiant į apskaičiuotas padidėjimo sąnaudas ir apskaičiuotas bendrąsias (bendrai naudojamų tinklo komponentų sąnaudos ir bendrosios sąnaudos) sąnaudas, yra apskaičiuojamos tinklo komponento vieneto LRAIC+ ir LRAIC++ sąnaudos:

- 257 eilutė – Tinklo komponento sąnaudos iš viso (LT) – LRAIC+: tinklo komponento vieneto sąnaudos yra apskaičiuojamos balso paslaugų sąnaudų padidėjimą (iš eilutės 236 atėmus 239 eilutę) padalinant iš tinklo apkrovos balso paslaugomis.

- 261 eilutė – Tinklo komponento sąnaudos iš viso (LT) – LRAIC++: tinklo komponento vieneto sąnaudos yra apskaičiuojamos šiais veiksmais: pirma, prie balso paslaugų sąnaudų padidėjimo (iš eilutės 236 atėmus 239 eilutę) pridedamos bendrosios sąnaudos balso paslaugoms (252 eilutė) ir dalis bendrųjų sąnaudų srauto paslaugoms; antra, gauta suma dalinama iš tinklo apkrovos balso paslaugomis.

#### Skambučių užbaigimas fiksuotame tinkle

- Lapo „C9 HCC-NC“ antroje dalyje (263-268 eilutės) yra pateikiami skambučių užbaigimo paslaugoms fiksuotame tinkle suteikti reikalingų Tinklo Komponentų vieneto padidėjimo sąnaudų skaičiavimai.

- Visos tinklo komponento sąnaudos, sumažintos užbaigiamų minučių sąnaudomis, (LT) (F265-R265 ląstelės) – parodo konkretaus tinklo komponento metines sąnaudas. Šios sąnaudos parodo sąnaudas, kurios apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp sąnaudų, kai tinklu teikiamos visos paslaugos, ir sąnaudų, kai tinklu nėra teikiamos skambučių užbaigimo paslaugos.

- Tinklo komponento padidėjimo sąnaudos, iš viso (LT) (F266-R266 ląstelės) – parodo konkretaus tinklo komponento metines sąnaudas ir yra skaičiuojamos kaip skirtumas tarp „Tinklo komponento sąnaudos, iš viso (LT)“ (F236-R236 ląstelės) ir „Visos tinklo komponento sąnaudos, sumažintos užbaigiamų minučių sąnaudomis, (LT)“ (F265-R265 ląstelės).

- F265-R265 ląstelėse nurodytos sumos yra apskaičiuojamas naudojant Visual Basic algoritmą, kuris apskaičiuoja tinklo sąnaudas, kai yra teikiamos visos paslaugos, ir tinklo sąnaudas, kai nėra teikiamos tik skambučių užbaigimo paslaugos.

- F267-R267 ląstelėse yra apskaičiuojama kokį kiekį užbaigtų minučių per metus aptarnauja konkretus tinklo komponentas. Tinklo aptarnaujamų paslaugų statistika yra imama iš skaičiavimų lapo „C1 Paklausa“.

- F268-R268 ląstelėse yra apskaičiuojamos tinklo komponento vieneto padidėjimo sąnaudos. Jos apskaičiuojamos „Tinklo komponento padidėjimo sąnaudos, iš viso (LT)“ eilutėje (F266-R266 ląstelės) apskaičiuotas sąnaudas dalijant iš skambučių užbaigimo paslaugų metinės trukmės (F267-R267 ląstelės).

#### Skambučių inicijavimas fiksuotame tinkle

- Lapo „C9 HCC-NC“ ketvirtoje dalyje (270-275 eilutės) yra pateikiami skambučių inicijavimo paslaugoms fiksuotame tinkle suteikti reikalingų Tinklo Komponentų vieneto padidėjimo sąnaudų skaičiavimai.

- Visos tinklo komponento sąnaudos, sumažintos inicijuotų minučių sąnaudomis, (LT) (F272-R272 ląstelės) – parodo konkretaus tinklo komponento metines sąnaudas. Šios sąnaudos parodo sąnaudas, kurios apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp sąnaudų, kai tinklu teikiamos visos paslaugos, ir sąnaudų, kai tinklu nėra teikiamos skambučių inicijavimo paslaugos.

- Tinklo komponento padidėjimo sąnaudos, iš viso (LT) (F273-R273 ląstelės) – parodo konkretaus tinklo komponento metines sąnaudas ir yra skaičiuojamos kaip skirtumas tarp „Tinklo komponento sąnaudos, iš viso (LT)“ (F236-R236 ląstelės) ir „Visos tinklo komponento sąnaudos, sumažintos inicijuotų minučių sąnaudomis, (LT)“ (F272-R272 ląstelės).

- F272-R272 ląstelėse nurodytos sumos yra apskaičiuojamas naudojant Visual Basic algoritmą, kuris apskaičiuoja tinklo sąnaudas, kai yra teikiamos visos paslaugos, ir tinklo sąnaudas, kai nėra teikiamos tik skambučių inicijavimo paslaugos.

- F274-R274 ląstelėse yra apskaičiuojama kokį kiekį inicijuotų minučių per metus aptarnauja konkretus tinklo komponentas. Tinklo aptarnaujamų paslaugų statistika yra imama iš skaičiavimų lapo „C1 Paklausa“.

- F275-R275 ląstelėse yra apskaičiuojamos tinklo komponento vieneto padidėjimo sąnaudos. Jos apskaičiuojamos „Tinklo komponento padidėjimo sąnaudos, iš viso (LT)“ eilutėje (F273-R273 ląstelės) apskaičiuotas sąnaudas dalijant iš skambučių inicijavimo paslaugų metinės trukmės (F274-R274 ląstelės).

#### Tranzitas

- Lapo „C9 HCC-NC“ penktoje dalyje (277-282 eilutės) yra pateikiami skambučių tranzito paslaugoms fiksuotame tinkle suteikti reikalingų Tinklo Komponentų vieneto padidėjimo sąnaudų skaičiavimai.

- Visos tinklo komponento sąnaudos, sumažintos skambučių tranzito sąnaudomis, (LT) (F279-R279 ląstelės) – parodo konkretaus tinklo komponento metines sąnaudas. Šios sąnaudos parodo sąnaudas, kurios apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp sąnaudų, kai tinklu teikiamos visos paslaugos, ir sąnaudų, kai tinklu nėra teikiamos skambučių tranzito paslaugos.

- Tinklo komponento padidėjimo sąnaudos, iš viso (LT) (F280-R280 ląstelės) – parodo konkretaus tinklo komponento metines sąnaudas ir yra skaičiuojamos kaip skirtumas tarp „Tinklo komponento sąnaudos, iš viso (LT)“ (F236-R236 ląstelės) ir „Visos tinklo komponento sąnaudos, sumažintos skambučių tranzito sąnaudomis, (LT)“ (F279-R279 ląstelės).

- F279-R279 ląstelėse nurodytos sumos yra apskaičiuojamas naudojant Visual Basic algoritmą, kuris apskaičiuoja tinklo sąnaudas, kai yra teikiamos visos paslaugos, ir tinklo sąnaudas, kai nėra teikiamos tik skambučių tranzito paslaugos.

- F281-R281 ląstelėse yra apskaičiuojama kokį kiekį tranzito minučių per metus aptarnauja konkretus tinklo komponentas. Tinklo aptarnaujamų paslaugų statistika yra imama iš skaičiavimų lapo „C1 Paklausa“.

- F282-R282 ląstelėse yra apskaičiuojamos tinklo komponento vieneto padidėjimo sąnaudos. Jos apskaičiuojamos „Tinklo komponento padidėjimo sąnaudos, iš viso (LT)“ eilutėje (F280-R280 ląstelės) apskaičiuotas sąnaudas dalijant iš skambučių tranzito paslaugų metinės trukmės (F281-R281 ląstelės).

### Lapas „C10 Paslaugų sąnaudos“

- Šiame lape yra pateikiami paslaugų sąnaudų (SC) skaičiavimai. Sąnaudų sumos yra apskaičiuojamos remiantis „grynųjų“ LRAIC, LRAIC+ ir LRAIC++ sąnaudų skaičiavimo principais. Lape yra skaičiuojamos tokių paslaugų sąnaudos:

- Paslaugų sąnaudos LRIC++ – paslaugos vieneto sąnaudos (11-24 eilutės) yra skaičiuojamos atsižvelgiant į pasirinktą metinių sąnaudų apskaičiavimo metodą;

- Paslaugų sąnaudos LRIC+ – paslaugos vieneto sąnaudos (28-41 eilutės) yra skaičiuojamos atsižvelgiant į pasirinktą metinių sąnaudų apskaičiavimo metodą;

- Paslaugų sąnaudos „grynosios“ LRIC+ – paslaugos vieneto sąnaudos (45-58 eilutės) yra skaičiuojamos atsižvelgiant į pasirinktą metinių sąnaudų apskaičiavimo metodą;

- Skambučių inicijavimo sąnaudos (LRIC++) su priskirtomis bendrosiomis skambučių užbaigimo sąnaudomis (skirtumas tarp LRIC++ ir LRIC) (62-63 eilutės) apskaičiuojamas pagal pasirinktą metinių sąnaudų apskaičiavimo metodą;

- Skambučių inicijavimo sąnaudos (LRIC+) su priskirtomis bendrosiomis skambučių užbaigimo sąnaudomis (skirtumas tarp LRIC+ ir LRIC) (67-68 eilutės) apskaičiuojamas pagal pasirinktą metinių sąnaudų apskaičiavimo metodą.

- Stulpeliuose D-F paslaugų sąnaudos yra pateiktos įskaitant skambučio sudarymo sąnaudas, o J-L stulpeliuose paslaugų sąnaudos yra pateiktos be skambučio sudarymo sąnaudų. Skambučio sudarymo sąnaudos yra pateikiamos H stulpelyje.

- Ląstelėse N11:Z56 tinklo komponento vieneto sąnaudos (sąnaudų reikšmės yra apskaičiuojamos lape „C9 HCC-NC“) yra dauginamos iš tinklo komponentų panaudojimo reikšmių (tinklo komponentų panaudojimo reikšmės yra imamos iš lapo „A8 Paslaugų matrica“).

- Formulės, kurių pagalba yra apskaičiuojamos konkrečių paslaugų sąnaudos, yra pateiktos Metodinių gairių 8.3 skyriuje „Paslaugos sąnaudos“.

# Priedas A. Įvesties duomenų atnaujinimo metodika

| Lapas | Įvesties duomenys | Koordinatės | Periodiškumas | Duomenų šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 Prieigos Mazgas | Paslaugų kiekiai | H-O stulpeliai | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2-3 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus pateiktus duomenis apie suteiktas paslaugas |
| A1 Prieigos Mazgas | Galimybė suteikti paslaugas | Q-S stulpeliai | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2-3 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus pateiktus duomenis apie suteiktas paslaugas |
| A2 Paslaugų kiekiai | Paslaugų kiekių statistika | 11–75 eilutės | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus pateiktus duomenis apie suteiktas paslaugas |
| A3 Paslaugų statistika | Maršrutizavimo veiksniai | G15–S43 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami pasikonsultavus su operatoriais ir elektroninių ryšių ekspertais |
| A3 Paslaugų statistika | Pirmenybės faktorius | G47–G58 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A3 Paslaugų statistika | Srauto piko laiku santykis su vidutiniu valandos srautu | G63–I67 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A3 Paslaugų statistika | VoIP prielaidos | G71–G76 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A3 Paslaugų statistika | Balso paslaugų parametrai | G87–G101 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A3 Paslaugų statistika | Duomenų perdavimas – Tinklų sujungimo taškas (PoI) | G127–G129 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus pateiktus duomenis |
| A3 Paslaugų statistika | PoI sąsajų įvesties duomenys | G133–G137 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A3 Paslaugų statistika | Balso paslaugos – Tinklų sujungimo taškas (PoI) | G143–G164 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus pateiktus duomenis |
| A3 Paslaugų statistika | Skirtųjų linijų vidutinė greitaveika | G174 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A3 Paslaugų statistika | Didelės spartos skirtųjų linijų vidutinė greitaveika | G191–G195 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A3 Paslaugų statistika | TV paslaugos | G218–G219 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A3 Paslaugų statistika | Balso srauto pasiskirstymo statistika | G223–G225 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus pateiktus duomenis |
| A4 Laisvi pajėgumai plėtrai | Laisvi pajėgumai plėtrai | F9–G24 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | MSAN specifikacija | D19–J35 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | OLT specifikacija | D47–F59 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Prieigos Ethernet komutatoriaus specifikacija | D64–D78 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Žiedo statistika | D82 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Agreguojančio Ethernet komutatoriaus specifikacija | D87–D111 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Srautą surenkančio Agreguojančio Ethernet komutatoriaus specifikacija | D116–D140 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Pagrindinio tinklo Ethernet komutatoriaus specifikacija | D145–D169 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | IP maršrutizatoriaus specifikacija | D174–D189 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | MGW specifikacija | D194–D210 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | MGC specifikacija | D215–D218 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | IMS specifikacija | D222–D237 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Apskaitos ir apmokestinimo sistemos specifikacija | D242–D245 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Optinių skaidulų kabelių ilgis | D249–D253 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Vidutinis optinių skaidulų skaičius kabelyje | D257–D258 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Ryšių kabelių kanalų tipas | D263–D278 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Miesto geotipas | D283–D302 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Priemiesčio / kaimo vietovės geotipas | D307–D326 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Žemės atstatymo darbų kiekiai | D331–D341 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A5 Tinklo statistika | Papildomi darbai | D346–D347 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A6 HCC duomenys | Naujausiai informacija apie tinklo įrangos kainas | D13–D171 arba E13–E171 (priklausomai nuo valiutos) | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A6 HCC duomenys | Naudingas tarnavimo laikas | G13–G171 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A6 HCC duomenys | Paskutinių penkių metų kainų indekso vidurkis | H13–H171 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A6 HCC duomenys | GBV ir GRC santykis | I13–I50 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A6 HCC duomenys | NBV ir GBV santykis | J13–J171 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |
| A7 Priedai sąnaudoms padengti | Priedai sąnaudoms padengti | G11–G14 ir D17–D31 | Duomenys atnaujinami 1 kartą per 2 metus | Duomenys atnaujinami atsižvelgiant į operatoriaus ir elektroninių ryšių ekspertų pateiktus duomenis |