Suvestinė redakcija nuo 2017-05-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 18-665, i. k. 10811RRISAK001V-126

Nauja redakcija nuo 2017-05-01:

Nr. 1V-102, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-27, i. k. 2017-01596

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL DAŽNINĖS MODULIACIJOS RADIJO TRANSLIAVIMO STOČIŲ RADIJO DAŽNIO NUOKRYPIO IR MODULIAVIMO GALIOS MATAVIMO RADIJO STEBĖSENOS STOTYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2008 m. vasario 5 d. Nr. 1V-126

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rekomendacijas ITU-R SM. 1268-3 „Dažninės moduliacijos radijo transliavimo stočių didžiausio radijo dažnio nuokrypio matavimo radijo stebėsenos stotyse metodas“ (angl. „Method of measuring the maximum frequency deviation of FM broadcast emissions at monitoring stations“), ITU-R BS.412-9 „ UTB antžeminių dažninės moduliacijos garso transliavimo stočių planavimo standartai“ (angl. „Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF“), ITU-R BS.642-1 „Aukštos kokybės garso programų signalų ribotuvai“ (angl. „Limiters for high-quality sound-programme signals“), ITU-R BS.450-3 „Dažninės moduliacijos garso transliavimo standartai UTB juostoje“ (angl. „Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF“),

1.Tvirtinu Dažninės moduliacijos radijo transliavimo stočių radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimo radijo stebėsenos stotyse taisykles (pridedama).

DIREKTORIUS	TOMAS BARAKAUSKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1V-126

(Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1V-102 redakcija)

DAŽNINĖS MODULIACIJOS RADIJO TRANSLIAVIMO STOČIŲ RADIJO DAŽNIO NUOKRYPIO ir moduliavimo galios MATAVIMO RADIJO STEBĖSENOS STOTYSE TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dažninės moduliacijos radijo transliavimo stočių radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimo radijo stebėsenos stotyse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato matavimų metodus, kuriuos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) naudoja matuodama dažninės moduliacijos radijo transliavimo stočių (toliau – stotis) radijo dažnio nuokrypį ir moduliavimo galią, siekdama nustatyti jų atitiktį radijo dažnių naudojimo sąlygose, leidimuose naudoti radijo dažnį (kanalą) ir (arba) teisės aktuose nurodytam radijo dažnio nuokrypiui ir (arba) moduliavimo galiai.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Akimirkinis radijo dažnis – moduliuoto nešlio dažnis bet kuriuo laiko momentu.

2.2. Akimirkinis radijo dažnio nuokrypis – skirtumas tarp akimirkinio radijo dažnio ir nemoduliuoto nešlio dažnio.

2.3. Moduliavimo galia (MPX galia) – moduliuojančio signalo galios vidurkio per 60 s ir harmoninio signalo, sukeliančio ±19 kHz dažnio nuokrypį, galios santykis, apskaičiuojamas pagal formulę:

Pmod=10log260tt+60Δf(t)192dt,

kur:

∆f(t) – akimirkinis radijo dažnio nuokrypis, kHz;

t – laikas, s.

2.4. Radijo dažnio nuokrypis – didžiausias skirtumas tarp akimirkinio radijo dažnio ir nemoduliuoto nešlio dažnio.

2.5. Visuminis signalas (MPX) – kompleksinis signalas nešlio dažniui moduliuoti, kuriame yra visa informacija apie garsinius, valdymo ir papildomus signalus.

2.6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Lietuvos standarte LST IEC 60050-161:1994 „Tarptautinis elektrotechnikos žodynas. 161 skyrius. Elektromagnetinis suderinamumas“.

II SKYRIUS

matavimo SĄLYGOS

3. Radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimas turi būti atliekamas laikantis šių sąlygų:

3.1. Matuojamos stoties signalo lygis matavimo prietaiso įėjime turi būti ne mažesnis kaip   –47 dBm, kas atitinka 60 dBμV, esant matavimo prietaiso 50 Ω įėjimo varžai.

3.2. Matuojamos ir gretimos (trukdančios) stočių signalų lygių santykis turi būti ne mažesnis nei Taisyklių 1 priede nurodytos vertės.

3.3. Amplitudės keitimo koeficientas k, apibūdinantis dažnio moduliavimo keitimą į amplitudės moduliavimą, dėl įvairiakrypčio radijo signalų sklidimo monosignalo atveju turi būti ne didesnis nei 1,2 proc./kHz, stereosignalo atveju – ne didesnis nei 0,4 proc./kHz.

3.4. Matavimo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 15 min.

III SKYRIUS

RADIJO DAŽNIO NUOKRYPIO matavimAS

4. Radijo dažnio nuokrypis matuojamas siekiant nustatyti, ar santykinis laikas, kai stoties radijo dažnio nuokrypis yra didesnis nei leistinas (±75 kHz), neviršija 10-4%. Santykinis laikas yra lygus išmatuotų radijo dažnio nuokrypio verčių, viršijančių ribinę vertę, ir visų išmatuotų radijo dažnio nuokrypio verčių santykiui.

5. Prietaisas, matuojantis radijo dažnio nuokrypį, turi atitikti šiuos reikalavimus:

5.1. Jo tikslumas turi atitikti Taisyklių 2 priede nurodytas vertes.

5.2. Imčių spartos dažnis, atsižvelgiant į didžiausią visuminį signalo dažnį, turi būti ne mažesnis negu 200 kHz.

6. Radijo dažnio nuokrypio matavimo metu turi būti gaunama ne mažiau nei 1,8 * 108 radijo dažnio nuokrypio verčių.

7. Radijo dažnio nuokrypio matavimo rezultatai vertinami vadovaujantis Taisyklių 3 priedu.

8. Priklausomai nuo radijo dažnio nuokrypio matavimo rezultatų, matavimų skaičius gali būti nuo 1 iki 2.

IV SKYRIUS

MODULIAVIMO GALIOS MATAVIMAS

9. Moduliavimo galia matuojama siekiant nustatyti, ar stoties moduliavimo galia yra didesnė nei leistina (0 dBr).

10. Prietaisas, matuojantis moduliavimo galią, turi atitikti šiuos reikalavimus:

10.1. Matavimo intervalas turi būti ne siauresnis kaip nuo  –6 dBr iki  +6 dBr.

10.2. Prietaiso tikslumas turi atitikti Taisyklių 2 priede nurodytas vertes.

11. Moduliavimo galios matavimo rezultatai vertinami vadovaujantis Taisyklių 4 priedu.

12. Priklausomai nuo moduliavimo galios matavimo rezultatų, matavimų skaičius gali būti nuo 1 iki 2.

V SKYRIUS

MATAVIMo REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

13. Radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimo rezultatai įforminami užpildant Taisyklių 5 priede pateiktą Dažninės moduliacijos radijo transliavimo stoties radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimo protokolo (toliau – protokolas) formą. Jeigu matavimai atliekami 2 kartus, protokole pateikiami antrojo matavimo rezultatai.

14. Protokolai saugomi Tarnyboje Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Tarnybos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant šias Taisykles, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

- _____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-10, 2011-01-06, Žin., 2011, Nr. 5-199 (2011-01-13), i. k. 11111RRISAK0001V-10X

Nr. 1V-102, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-27, i. k. 2017-01596X

- Dažninės moduliacijos radijo transliavimo stočių radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimo radijo stebėsenos stotyse taisyklių

- 1 priedas

- matuojamos ir GRETIMOS (TRUKDANČIOS) Stočių signalų lygių MINIMALUS santykis

- B – prietaiso radijo dažnių įėjimo filtro juostos plotis.

- _________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-10, 2011-01-06, Žin., 2011, Nr. 5-199 (2011-01-13), i. k. 11111RRISAK0001V-10X

Nr. 1V-102, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-27, i. k. 2017-01596X

- Dažninės moduliacijos radijo transliavimo stočių radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimo radijo stebėsenos stotyse taisyklių

- 2 priedas

- MATAVIMO PRIETAISŲ TIKSLUMO REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Matuojamas parametras | Matavimo riba | Tikslumo vertės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radijo dažnio nuokrypis | ∆f < 80 kHz |  4,4 kHz |
|  |  | 80 kHz ≤ ∆f ≤ 100 kHz |  5,0 kHz |
| 2. | Moduliavimo galia | Pmod< –2 dBr |  0,4 dBr |
|  |  | –2 dBr ≤Pmod≤ +2 dBr |  0,2 dBr |
|  |  | Pmod> 2 dBr |  0,4 dBr |

- _________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-10, 2011-01-06, Žin., 2011, Nr. 5-199 (2011-01-13), i. k. 11111RRISAK0001V-10X

Nr. 1V-102, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-27, i. k. 2017-01596X

- Dažninės moduliacijos radijo transliavimo stočių radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimo radijo stebėsenos stotyse taisyklių

- 3 priedas

- RADIJO DAŽNIO NUOKRYPIO MATAVIMO REZULTATŲ VERTINIMAS

| Eil. Nr. | Matavimo Nr. | Matavimo rezultatas | Matavimo rezultato įvertinimas arba tolesni veiksmai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | Radijo dažnio nuokrypio ribinės vertės1 viršijimo santykinis laikas τ≤0,3∗10−4% | Neviršija leistinos ribos |
| 2. |  | τ>10−4% | Viršija leistiną ribą |
| 3. |  | 0,3∗10−4%<τ≤10−4% | Atlikti II matavimą |
| 4. | II | τ≤10−4% | Neviršija leistinos ribos |
| 5. |  | τ>10−4% | Viršija leistiną ribą |

- 1 Radijo dažnio nuokrypio ribinė vertė lygi leistino radijo dažnio didžiausio nuokrypio ir radijo dažnio nuokrypio matavimo paklaidos modulio sumai.

- _________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-10, 2011-01-06, Žin., 2011, Nr. 5-199 (2011-01-13), i. k. 11111RRISAK0001V-10X

Nr. 1V-102, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-27, i. k. 2017-01596X

- Dažninės moduliacijos radijo transliavimo stočių radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimo radijo stebėsenos stotyse taisyklių

- 4 priedas

- MODULIAVIMO GALIOS MATAVIMO REZULTATŲ VERTINIMAS

| Eil. Nr. | Matavimo Nr. | Matavimo rezultatas | Matavimo rezultato įvertinimas arba tolesni veiksmai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | Moduliavimo galios maksimali vertė Pmax ≤ │∆1│– 0,66 dBr | Neviršija leistinos ribos |
| 2. |  | Pmax > │∆│ | Viršija leistiną ribą |
| 3. |  | │∆│– 0,66 dBr < Pmax ≤ │∆│ | Atlikti II matavimą |
| 4. | II | Pmax ≤ │∆│ | Neviršija leistinos ribos |
| 5. |  | Pmax > │∆│ | Viršija leistiną ribą |

1 ∆ – prietaiso matavimo paklaida.

- _________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-10, 2011-01-06, Žin., 2011, Nr. 5-199 (2011-01-13), i. k. 11111RRISAK0001V-10X

Nr. 1V-102, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-27, i. k. 2017-01596X

- Dažninės moduliacijos radijo transliavimo stočių radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimo radijo stebėsenos stotyse taisyklių

- 5 priedas

(Dažninės moduliacijos radijo transliavimo stoties radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimo protokolo forma)

|  |  |  |  |  |  | LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAŽNINĖS MODULIACIJOS RADIJO TRANSLIAVIMO STOTIES RADIJO DAŽNIO NUOKRYPIO IR MODULIAVIMO GALIOS MATAVIMO PROTOKOLAS 20 - - Nr. ( . ) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (sudarymo vieta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. radijo dažnio naudotojas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. LEIDIMAS NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (leidimo Nr.) |  | (išdavimo data) |  |  |  | (galiojimo terminas) |  |  |  |  |  |  | (leidime nurodyta stoties vieta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (radijo dažnis, MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. MATAVIMO SĄLYGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (matavimo vietos adresas arba geografinės koordinatės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (amplitudės keitimo koeficientas, % / kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  | (matavimo trukmė, min) |  |  |  |  |
| 4. MATAVIMO REZULTATAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Radijo dažnio nuokrypio ribinės vertės viršijimo santykinis laikas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2. Moduliavimo galia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Didžiausias leistas, % |  |  |  | Išmatuotas, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Didžiausia leista, dBr |  |  |  |  | Išmatuota, dBr |  |  |  |  |  |
| 10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. naudoti matavimo prietaisai

(pavadinimas, gamintojas, tipas, serijos Nr.)

6. Matavo

| (pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-10, 2011-01-06, Žin., 2011, Nr. 5-199 (2011-01-13), i. k. 11111RRISAK0001V-10X

Nr. 1V-102, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-27, i. k. 2017-01596X

6 priedas. Neteko galios nuo 2017-05-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1V-102, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-27, i. k. 2017-01596X

Papildyta priedu:

Nr. 1V-10, 2011-01-06, Žin., 2011, Nr. 5-199 (2011-01-13), i. k. 11111RRISAK0001V-10X

7 priedas. Neteko galios nuo 2017-05-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1V-102, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-27, i. k. 2017-01596X

Papildyta priedu:

Nr. 1V-10, 2011-01-06, Žin., 2011, Nr. 5-199 (2011-01-13), i. k. 11111RRISAK0001V-10X

8 priedas. Neteko galios nuo 2017-05-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1V-102, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-27, i. k. 2017-01596X

Papildyta priedu:

Nr. 1V-10, 2011-01-06, Žin., 2011, Nr. 5-199 (2011-01-13), i. k. 11111RRISAK0001V-10X

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-10, 2011-01-06, Žin., 2011, Nr. 5-199 (2011-01-13), i. k. 11111RRISAK0001V-10

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1V-126 "Dėl Dažnio moduliavimo radijo programų transliavimo stočių spinduliuotės radijo dažnio didžiausio nuokrypio matavimo radijo stebėsenos stotyse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-102, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-27, i. k. 2017-01596

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1V-126 „Dėl Dažnio moduliavimo radijo programų transliavimo stočių spinduliuotės radijo dažnio nuokrypio matavimo radijo stebėsenos  stotyse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo