LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL radijo ryšio įrenginių NAUDOJIMO Tikrinimo TVARKOS APRAŠo PATVIRTINIMO

2022 m. balandžio 27 d. Nr. (1.9E)1V-330

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 8 dalies 7 punktu ir 55 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu Radijo ryšio įrenginių naudojimo tikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 1 d.

3. Nurodau šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

Direktorius									     Feliksas Dobrovolskis

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus

2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-330

Radijo ryšio įrenginių naudojimo tikrinimo tvarkos aprašAS

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1. Radijo ryšio įrenginių naudojimo tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) įgaliotų pareigūnų (toliau – pareigūnai), vykdant radijo dažnių, radijo dažnių kanalų (toliau kartu – radijo dažniai (kanalai) naudojimo sąlygų laikymosi priežiūrą, atliekamo radijo dažnių (kanalų) naudotojų (toliau kartu – naudotojai, o kiekvienas atskirai – naudotojas) naudojamų radijo ryšio stočių, transliavimo tarnybos stočių ir kitų radijo ryšio įrenginių (toliau kartu – stotys, o kiekvienas atskirai – stotis) naudojimo tikrinimo jų įrengimo ir (arba) naudojimo vietoje (toliau – tikrinimas) tvarką ir sąlygas.

2. Tikrinimo tikslas – nustatyti, ar stoties įrengimo vieta, techniniai duomenys, spinduliuotės ir spinduliavimo parametrai atitinka nurodytus stoties radiotechninės dalies projekte (toliau – projektas), Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus), kuriais veikia stotis, Tarnybos išduotame leidime naudoti šiuos radijo dažnius (kanalus) (toliau – leidimas) ir (arba) kituose Tarnybos administraciniuose sprendimuose nustatytas šių radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas (toliau kartu – naudotojui nustatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos).

3. Aprašas netaikomas radijo trukdžių tyrimo ir šalinimo pagal Radijo trukdžių tyrimo ir pašalinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-1383 „Dėl Radijo trukdžių tyrimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atvejais.

4. Apraše vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Radijo ryšio įrenginių techniniame reglamente, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje, patvirtintoje Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“.

II SKYRIUS

TIKRINIMŲ RŪŠYS

5. Tikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai.

6. Planiniai tikrinimai yra atliekami pagal Tarnybos patvirtintą tikrinimų planą (toliau – tikrinimų planas), kuris sudaromas vadovaujantis šiais kriterijais:

6.1. stotis tikrinama nuo paskutinio jos tikrinimo praėjus ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui, jeigu paskutinio stoties tikrinimo metu nebuvo nustatyta neatitikimų naudotojui nustatytoms radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygoms;

6.2. stotis tikrinama nuo paskutinio jos tikrinimo praėjus ne trumpesniam kaip 12 mėnesių terminui, jeigu paskutinio stoties tikrinimo metu buvo nustatyta bent viena iš šių aplinkybių:

6.2.1. siųstuvo išėjimo galios arba efektyviosios spinduliuotės galios vertė neatitiko naudotojui nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų;

6.2.2. stacionariosios stoties antenos poliarizacija yra kita, nei leista pagal naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas;

6.2.3. stacionariosios stoties antenos aukštis virš žemės paviršiaus neatitiko naudotojui nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų;

6.2.4. stotis įrengta kitoje vietoje, nei nurodyta naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose;

6.2.5. naudotas radijo dažnis (kanalas), kurio naudotojas neturėjo teisės naudoti tikrinamoje stotyje.

7. Tikrinimų planas ir jo pakeitimai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.rrt.lt.

8. Neplaniniai tikrinimai atliekami šiais atvejais:

8.1. išdavus naują leidimą – ne vėliau kaip per 60 dienų nuo leidimo išdavimo dienos arba nuo leidime nurodytos atitinkamo radijo dažnio (kanalo) naudojimo pradžios datos, jeigu ji nesutampa su leidimo išdavimo diena;

8.2. Tarnybai pakeitus naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas (išskyrus radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimą) – ne vėliau kaip per 60 dienų nuo naudotojui nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo įsigaliojimo dienos;

8.3. Aprašo 18 punkte nurodytu atveju;

8.4. Tarnybai gavus informacijos, kad naudotojas galimai nesilaiko jam nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informacijos gavimo Tarnyboje dienos.

9. Viešosios prieigos radijo ryšio tinklų abonentinės stotys netikrinamos.

III SKYRIUS

TIKRINIMŲ ATLIKIMO tvarka

10. Tikrinimą atlieka ne mažiau kaip du pareigūnai.

11. Pareigūnas neturi teisės atlikti tikrinimo, jeigu tikrinimas yra susijęs su jo privačiais interesais. Apie nusišalinimą nuo tikrinimo pareiškiama ir sprendimai dėl pareigūno nušalinimo nuo tikrinimo priimami Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka.

12. Vienas iš tikrinimą atliksiančių pareigūnų, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo tikrinimo pradžios, suderina su naudotoju arba jo įgaliotu atstovu planuojamo tikrinimo datą ir laiką, taip pat informuoja jį, kurios stotys bus tikrinamos.

13. Prieš pradėdami tikrinimą, pareigūnai privalo prisistatyti naudotojui arba jo įgaliotam atstovui, pateikti jam savo tarnybinius pažymėjimus ir Tarnybos išduotus dokumentus, kuriais patvirtinami pareigūnų įgaliojimai ir atliekamos funkcijos.

14. Tikrinimas atliekamas atsižvelgiant į naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir taikant Aprašo 1 priede nurodytus duomenų tikrinimo ir parametrų matavimo metodus bei rezultatų vertinimo reikalavimus.

15. Tam, kad būtų sudarytos reikiamos sąlygos stoties tikrinimui atlikti, naudotojas arba jo įgaliotas atstovas privalo:

15.1. užtikrinti prieigą prie tikrinamos stoties ir (arba) jos sudėtinių komponentų;

15.2. pareigūnų nurodymu atlikti tikrinamos stoties valdymo veiksmus, laikiną tikrinamos stoties atjungimą arba laikiną tikrinamos stoties arba jos sudėtinių komponentų demontavimą;

15.3. pareigūnams pareikalavus, pateikti jiems tikrinamos stoties ir (arba) jos komponentų techninę dokumentaciją;

15.4. bendradarbiauti su pareigūnais ir vykdyti kitus teisėtus pareigūnų reikalavimus.

16. Tikrinimo rezultatai yra įforminami Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

17. Tikrinimą atlikę pareigūnai, tikrinimo metu nustatę neatitikimų naudotojui nustatytoms radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygoms, apie tai raštu informuoja naudotoją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po tikrinimo atlikimo dienos ir pareikalauja per ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą pašalinti tikrinimo metu nustatytus neatitikimus naudotojui nustatytoms radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygoms.

18. Siekdami patikrinti, ar paskutinio stoties tikrinimo metu nustatyti neatitikimai naudotojui nustatytoms radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygoms yra pašalinti, pareigūnai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pagal Aprašo 17 punktą nustatyto termino pabaigos atlieka neplaninį tikrintos stoties tikrinimą. Šiuo atveju tikrinami tik tie stoties duomenys ir (arba) parametrai, kurie per paskutinį tikrinimą neatitiko naudotojui nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų.

19. Naudotojui per pagal Aprašo 17 punktą nustatytą terminą nepašalinus tikrinimo metu nustatytų neatitikimų naudotojui nustatytoms radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygoms, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudotojui gali būti inicijuojamas poveikio priemonių taikymas arba imtasi kitų tinkamų ir proporcingų priemonių, užtikrinančių teisės aktų vykdymą.

20. Tikrinimui naudojama matavimo priemonė turi būti:

20.1. pažymėta unikaliu numeriu, leidžiančiu atskirti vieną to paties modelio matavimo priemonę nuo kitos;

20.2. periodiškai tikrinama, atliekant jos kalibravimą arba patikrą, o tai patvirtinama atitinkamu liudijimu (sertifikatu), ir (arba) ji turi būti pažymėta atitinkamu žymeniu pagal Metrologijos įstatymo reikalavimus.

IV SKYRIUS

TIKRINIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

21. Pareigūnai, baigę tikrinimą, surašo tikrinimo aktą pagal akto formą, patvirtintą Tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1V-940 „Dėl Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotų pareigūnų surašomų dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. Šiame tikrinimo akte pateikiami tikrinimo metu nustatyti duomenys, kurių parengimui, apdorojimui ir (arba) įvertinimui nėra būtinas papildomas laikas. Šio akto nuorašas arba kopija įteikiamas naudotojui arba jo įgaliotam atstovui.

22. Visi tikrinimo rezultatai, įskaitant tikrinimo akte pagal Aprašo 21 punktą nepateiktus duomenis, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po tikrinimo atlikimo surašomi atitinkamuose tikrinimo protokoluose, kurių formos yra pateiktos Aprašo 2–4 prieduose.

23. Tikrinimo protokoluose gali būti pateikiama parametrų matavimo rezultatus atspindinti originali grafinė medžiaga, kuri sukuriama tikrinimo metu naudojamomis matavimo priemonėmis.

24. Tuo atveju, jeigu prie tikrinimo protokolų, kurių formos yra pateiktos Aprašo 2 ir 3 prieduose, yra būtina pateikti tikrinimo metu darytas nuotraukas, jos pateikiamos kaip tikrinimo protokolo priedai (pažymint apie tai tikrinimo protokolo punkte „Pastabos“), turi būti eilės tvarka sunumeruotos, nurodyta fotografavimo data bei kas buvo fotografuota.

25. Tikrinimo protokolo nuorašas arba kopija naudotojui pateikiamas šiais atvejais:

25.1. Aprašo 17 punkte nurodytu atveju kartu su pareigūnų raštu;

25.2. naudotojui pareikalavus.

26. Tikrinimo protokolai saugomi Tarnyboje teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Pareigūnų veiksmai ir neveikimas, susiję su Aprašo nuostatų taikymu ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

__________________________

Radijo ryšio įrenginių naudojimo

tikrinimo tvarkos aprašo

1 priedas

duomenų tikrinimas ir parametrų matavimas

| Eil. Nr. | Kas matuojama arba tikrinama | Kurioms radijo ryšio stotims, transliavimo tarnybos stotims arba radijo ryšio įrenginiams (toliau atskirai – stotis, o kartu – stotys) taikoma | Duomenų tikrinimo ir parametrų matavimų metodai, rezultatų vertinimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Stoties įrengimo vieta |  |  |  |
| 1. | Stoties įrengimo adresas | Stacionariosioms | Laikoma, kad radijo dažnių, radijo dažnių kanalų (toliau – radijo dažniai (kanalai), kuriais veikia stotis, naudotojo (toliau – naudotojas) naudojamos stoties naudojimo tikrinimo jos įrengimo ir (arba) naudojimo vietoje (toliau – tikrinimas) metu nustatytas stoties įrengimo adresas atitinka nurodytą stoties radiotechninės dalies projekte (toliau – projektas), Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) sprendime skirti radijo dažnius (kanalus), kuriais veikia stotis, Tarnybos išduotame leidime naudoti šiuos radijo dažnius (kanalus) (toliau – leidimas) ir (arba) kituose Tarnybos administraciniuose sprendimuose nustatytas šių radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas (toliau kartu – naudotojui nustatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos), jeigu tikrinimo metu nustatytas stoties įrengimo adresas atitinka nurodytą naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose. |
| 2. | Stoties geografinės koordinatės | Stacionariosioms | Stoties geografinės koordinatės nustatomos naudojant geografinių koordinačių nustatymo priemonę. Stoties geografinės koordinatės nustatomos tik tuo atveju, kai naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose nėra nurodytas stoties įrengimo adresas. Stoties geografinės koordinatės atitinka stacionariosios stoties antenos geografines koordinates. Laikoma, kad stoties geografinės koordinatės atitinka naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu atstumas tarp tikrinimo metu nustatytų stoties geografinių koordinačių ir naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose nurodytų stoties geografinių koordinačių nėra didesnis kaip 50 m mieste arba 100 m kaimo gyvenamojoje vietovėje. |
| Siųstuvo duomenys |  |  |  |
| 3. | Gamintojas, modelis | Visoms | Šie duomenys naudojami tik siųstuvo, kaip fizinio įrenginio, identifikavimui. |
| 4. | Identifikacinis (serijos) Nr. |  |  |
| Radijo signalo parametrai |  |  |  |
| 5. | Siuntimo radijo dažniai | Visoms | Matuojama naudojant radijo spektro analizatorių, matavimų imtuvą arba radijo dažnio matuoklį. Laikoma, kad tikrinimo metu išmatuotas siuntimo radijo dažnis atitinka naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu jis sutampa su Tarnybos naudotojui išduotame leidime nurodytu radijo dažniu ir leistinas radijo dažnio nuokrypis (angl. frequency tolerance) neviršija tikrinamos stoties klasei Lietuvos Respublikos teisės aktuose arba Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos dokumentuose nustatytų normų. |
| 6. | Radijo dažnio nuokrypio ribinės vertės viršijimo santykinis laikas | Radijo dažnio moduliavimo radijo transliavimo | Matuojama pagal Dažninės moduliacijos radijo transliavimo stočių radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimo radijo stebėsenos stotyse taisykles, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1V-126 „Dėl Dažninės moduliacijos radijo transliavimo stočių radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimo radijo stebėsenos stotyse taisyklių patvirtinimo“. |
| 7. | Radijo dažnio moduliavimo galia |  |  |
| 8. | Šalutinis spinduliavimas | Visoms, išskyrus skaitmeninių plačiajuosčių signalų siųstuvus | Aptikus šalutinio spinduliavimo požymių, matuojama naudojant radijo spektro analizatorių arba matavimų imtuvą. Intermoduliaciniai signalai vertinami kaip šalutinis spinduliavimas. Laikoma, kad šalutinis spinduliavimas viršija leistinas normas, jeigu siaurajuosčio šalutinio spinduliavimo lygis nešlio atžvilgiu yra didesnis už didžiausią leistiną vertę, nurodytą Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rekomendacijoje ITU-R SM.329-12 „Nepageidaujamas spinduliavimas šalutinio spinduliavimo domene“ (angl. „Unwanted emissions in the spurious domain“). |
| 9. | Signalo užimamas radijo dažnių juostos plotis | Vidaus radijo ryšio tinklų ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklų | Matuojama naudojant radijo spektro analizatorių arba matavimų imtuvą pagal Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rekomendacijos ITU-R SM.443-4 „Juostos pločio matavimai radijo stebėsenos stotyse“ (angl. „Bandwidth measurement at monitoring stations“) nuostatas. Matavimai atliekami, jei kyla įtarimų, kad spinduliuojamas signalas sklinda už naudotojui skirto radijo ryšio kanalo ribų. Laikoma, kad spinduliuojamo signalo užimamas radijo dažnių juostos plotis atitinka pagal naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas leistinas normas, jeigu nepatenka už naudotojui skirto radijo ryšio kanalo ribų. |
| 10. | Moduliacija | Televizijos transliavimo | Matuojama naudojant skaitmeninės televizijos signalų analizatorių. Laikoma, kad parametrai, nurodyti šio priedo 10–14 punktuose, atitinka naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu tikrinimo metu išmatuoti parametrai atitinka naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose nustatytas normas. Laikoma, kad parametrai, nurodyti šio priedo 15 ir 16 punktuose, atitinka normas, jeigu išmatuotos vertės atitinka Lietuvos standarto LST EN 300 744 „Skaitmeninis vaizdo transliavimas (SVT). Skaitmeninės antžeminės televizijos ciklų sinchronizavimo sandara, kanalų kodavimas ir moduliavimas“ reikalavimus. |
| 11. | Nešlių skaičius |  |  |
| 12. | Duomenų kodavimo santykis |  |  |
| 13. | Apsauginio intervalo trukmė |  |  |
| 14. | Sinchroninio tinklo kodas |  |  |
| 15. | Santykinis klaidingų bitų kiekis (BER) po Viterbi dekoderio |  |  |
| 16. | Santykinis klaidingų bitų kiekis po Reed-Solomon dekoderio |  |  |
| 17. | Siųstuvo išėjimo galia | Visoms stotims, naudojamoms tik su integruotomis antenomis. | Nematuojama. |
| 18. |  | Visoms, išskyrus nurodytas šio priedo 17 ir 20 punktuose, kai siųstuvo išėjimo galia nustatoma pagal siųstuve integruoto išėjimo galios matuoklio rodmenis | Matuojama siųstuvo išėjimo galios matuokliu, kurio matavimo paklaida neviršija 10 % išmatuotos vertės. |
| 19. |  | Vidaus radijo ryšio tinklų ir viešosios prieigos radijo ryšio tinklų stotims, išskyrus nurodytas šio priedo 17 punkte | Jeigu siųstuvas turi kelis siuntimo radijo dažnius (kanalus), siųstuvo išėjimo galia matuojama kiekviename radijo dažnyje (kanale). Tikrinimo protokole įrašoma išmatuota siųstuvo išėjimo galios vertė kiekvienam siuntimo radijo dažniui (kanalui). |
| 20. |  | Radijo transliavimo, televizijos transliavimo | Siųstuvo išėjimo galia gali būti matuojama arba nustatoma pagal siųstuve integruoto išėjimo galios matuoklio rodmenis. Laikoma, kad išmatuota (nustatyta) siųstuvo išėjimo galia, išreikšta vatais, atitinka naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu ji yra tarp 90 % ir 110 % naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose nurodytos vertės. |
| 21. |  | Visoms, išskyrus nurodytas šio priedo 17 ir 20 punktuose | Laikoma, kad tikrinimo metu išmatuota siųstuvo išėjimo galia, išreikšta vatais, atitinka naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu ji neviršija naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose nustatytos vertės daugiau kaip 10 % arba yra už ją mažesnė. |
| Stoties antena |  |  |  |
| 22. | Gamintojas, modelis | Visoms | Šie antenos duomenys naudojami tik antenos, kaip fizinio įrenginio, identifikavimui. Šie antenos duomenys nustatomi apžiūrint anteną vizualiai arba pagal antenos gamintojo techninę dokumentaciją. |
| 23. | Poliarizacija | Stacionariosioms | Nustatoma apžiūrint anteną vizualiai arba pagal antenos gamintojo techninę dokumentaciją. Laikoma, kad antenos poliarizacija atitinka naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu ji sutampa su nurodyta naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose. |
| 24. | Antenos aukštis virš žemės paviršiaus | Stacionariosioms | Antenos centro aukštis virš žemės paviršiaus matuojamas naudojant lazerinį aukščio matuoklį su posvyrio jutikliu, leidžiantį išmatuoti aukštį vieno, dviejų ir (arba) trijų taškų matavimu. Šis matuoklis turi užtikrinti ne didesnę kaip ±1 m paklaidą esant matavimo atstumui iki 300 m ir ne didesnę kaip 0,6 % paklaidą, kai matavimo atstumas didesnis kaip 300 m. Antenos, sumontuotos 80 m ir aukštesniame statinyje, aukštis virš žemės paviršiaus gali būti nustatomas pagal statinio, kuriame sumontuota antena, dokumentus. |
| 25. |  | Stacionariosioms radijo transliavimo, stacionariosioms televizijos transliavimo | Laikoma, kad antenos arba antenos centro (priklausomai nuo to, kaip nurodyta naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose) aukštis virš žemės paviršiaus atitinka naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu tikrinimo metu išmatuotas antenos arba antenos centro aukštis virš žemės paviršiaus nuo nurodyto naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose skiriasi ne daugiau kaip ±10 %. |
| 26. |  | Visoms stacionariosioms, išskyrus nurodytas šio priedo 25 punkte | Laikoma, kad antenos arba antenos centro (priklausomai nuo to, kaip nurodyta naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose) aukštis virš žemės paviršiaus atitinka naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu tikrinimo metu išmatuotas antenos arba antenos centro aukštis virš žemės paviršiaus neviršija nurodyto naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose daugiau kaip 10 % arba yra už jį mažesnis. |
| 27. | Antenos stiprinimo koeficientas | Stacionariosioms | Antenos stiprinimo koeficiento vertė gali būti nustatoma pagal antenos gamintojo techninę dokumentaciją arba pagal projektą, jeigu projekte nurodyta antena atitinka faktiškai naudojamą anteną. |
| 28. |  | Judriosioms | Kai naudotojas naudoja antenos gamintojo numatytąją, su stotimi naudoti skirtą trumpą nuimamą anteną, laikoma, kad jos stiprinimo koeficientas lygus (–2,15) dBd. |
| 29. | Radijo signalo perdavimo grandinės tarp antenos ir siųstuvo išėjimo jungties suminis slopinimas | Stacionariosioms | Efektyviosios spinduliuotės galios (toliau – ERP) skaičiavimams gali būti naudojama orientacinė slopinimo vertė, nurodyta projekte. Radijo signalo perdavimo grandinės tarp antenos ir siųstuvo išėjimo jungties suminio slopinimo vertė naudojama ERP skaičiavimui. |
| 30. |  | Judriosioms | Nesant galimybės išmatuoti radijo signalo perdavimo grandinės tarp antenos ir siųstuvo išėjimo jungties suminio slopinimo, skaičiavimams naudojama siųstuvo išėjimo jungties suminio slopinimo vertė, kuri yra lygi 0 dB. |
| Stoties spinduliuotė |  |  |  |
| 31. | ERP | Visoms, išskyrus atvejus, kai nėra galimybės išmatuoti siųstuvo išėjimo galios arba jos nustatyti pagal siųstuve integruoto išėjimo galios matuoklio rodmenis | Nesant galimybių išmatuoti ERP, ji skaičiuojama pagal šią formulę: ERP[dBW] = P[dBW]+ Gd [dBd] – αc [dB], čia: P – siųstuvo išėjimo galia; Gd – antenos stiprinimo koeficientas pusbangio dipolio atžvilgiu didžiausios spinduliuotės kryptimi; αc – radijo signalo perdavimo grandinės tarp antenos ir siųstuvo išėjimo suminis slopinimas. ERP vatais gali būti apskaičiuojama pagal šią formulę: ERP[W] =10ERPdBW10. Matavimo vienetų iš W į dBW konvertavimą galima atlikti pagal šią formulę: P[dBW] = 10 log P[W]. |
| 32. |  | Stacionariosioms radijo transliavimo, stacionariosioms televizijos transliavimo | Laikoma, kad tikrinimo metu apskaičiuota ERP, išreikšta vatais, atitinka naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu ji yra tarp 90 % ir 110 % naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose nurodytos ERP. |
| 33. |  | Visoms, išskyrus nurodytas šio priedo 32 punkte | Laikoma, kad tikrinimo metu apskaičiuota ERP, išreikšta vatais, atitinka naudotojui nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu ji neviršija naudotojui nustatytose radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygose nustatytos ERP daugiau kaip 10 % arba yra už ją mažesnė. |

_________________________

Radijo ryšio įrenginių naudojimo

tikrinimo tvarkos aprašo

2 priedas

|  | LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RADIJO TRANSLIAVIMO STOTIES TIKRINIMO PROTOKOLAS 202 - - Nr.( . ) - |  |  |  |  |
|  |  | (surašymo vieta) |  |  |
| Tikrinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 55 straipsnio 1 dalimi ir Radijo ryšio įrenginių naudojimo tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 202 m. d. įsakymu Nr. „Dėl Radijo ryšio įrenginių naudojimo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 1. radijo transliavimo stotis (toliau – stotis): |  |  |  |  |

|  |  | Leidimo duomenys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (radijo dažnio (kanalo) naudotojas) |  | (Nr.) |  | (išdavimo data) |
| (juridinio asmens kodas) |  |  |  | (galiojimo terminas) |

| 2. TIKRINIMO DATA: |  |
| --- | --- |

3. nustatyti (išmatuoti) šie duomenys:

| Eil. Nr. | Kas tikrinta | Leista |  | Nustatyta |  | Skirtumas tarp leisto ir nustatyto |  | Neatitikimo žymė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Stoties įrengimo adresas |  |  |  |  | — |  | ☐ |
| 3.2. | Stoties geografinės koordinatės |  | E |  | E |  | m | ☐ |
|  |  |  | N |  | N |  |  |  |
| 3.3. | Siųstuvo gamintojas | — |  |  |  | — |  | — |
| 3.4. | Siųstuvo modelis | — |  |  |  | — |  | — |
| 3.5. | Siųstuvo identifikacinis (serijos) Nr. | — |  |  |  | — |  | — |
| 3.6. | Siuntimo radijo dažnis, MHz |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| 3.7. | Antenos gamintojas | — |  |  |  | — |  | — |
| 3.8. | Antenos modelis |  |  |  |  | — |  | — |
| 3.9. | Antenos poliarizacija (V, H) |  |  |  |  | — |  | ☐ |
| 3.10. | Antenos aukštis virš žemės paviršiaus, m |  |  |  |  |  | % | ☐ |
| 3.11. | Šalutinio spinduliavimo lygis nešlio atžvilgiu, dB |  |  |  |  |  | dB | ☐ |

4. IŠMATUOTI RADIJO signalo parametrai

4.1. Radijo dažnio nuokrypio ir moduliavimo galios matavimų sąlygos:

| (matavimo vietos adresas arba geografinės koordinatės) |  | (amplitudės keitimo koeficientas, % / kHz) |  | (matavimo trukmė, min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. RADIJO DAŽNIO NUOKRYPIO IR MODULIAVIMO GALIOS MATAVIMŲ rezultatai

| 4.2.1. Radijo dažnio nuokrypio ribinės vertės viršijimo santykinis laikas |  |  |  | 4.2.2. Moduliavimo galia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Didžiausias leistas, % | Išmatuotas, % |  |  | Didžiausia leista, dBr | Išmatuota, dBr |
| 10-4 |  |  |  | 0 |  |

5. RADIJO SIGNALO GRANDINĖ IR SIŲSTUVO SPINDULIAVIMO GALIA

| Eil. Nr. | Kas tikrinta | Leista |  | Nustatyta arba apskaičiuota |  | Skirtumas tarp leisto ir nustatyto |  | Neatitikimo žymė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Kabelio modelis | — |  |  |  | — |  | — |
| 5.2. | Kabelio ilgis | — |  |  | m | — |  | — |
| 5.3. | Suminis radijo signalo grandinės tarp antenos ir siųstuvo išėjimo jungties slopinimas, dB | — |  |  |  | — |  | — |
| 5.4. | Siųstuvo išėjimo galia, W ☐ nustatyta pagal siųstuvo išėjimo galios matuoklį ☐ išmatuota |  |  |  |  |  | W | ☐ |
| 5.5. | Antenos stiprinimo koeficientas didžiausios spinduliuotės kryptimi, dBd |  |  |  |  |  | dBd | ☐ |
| 5.6. | Efektyviosios spinduliuotės galia |  |  |  |  |  | % | ☐ |
|  |  | dBW | W | W |  |  |  |  |

6. naudotOS matavimo prieMONĖS

| Eil. Nr. | Modelis, identifikacinis (serijos) Nr. | Kalibravimo arba patikros liudijimo (sertifikato) Nr. | Kalibravimo arba patikros data |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |
| 6.3. |  |  |  |
| 6.4. |  |  |  |

| 7. PASTABOS |  |
| --- | --- |

8. Tikrinimą atliko RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS ĮGALIOTI PAREIGŪNAI:

| (įgaliotų pareigūnų pareigos) |  | (parašai) |  |  |  | (vardai ir pavardės) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________

Radijo ryšio įrenginių naudojimo

tikrinimo tvarkos aprašo

3 priedas

|  | LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TELEVIZIJOS TRANSLIAVIMO STOTIES TIKRINIMO PROTOKOLAS 202 - - Nr.( . ) - |  |  |  |  |
|  |  | (surašymo vieta) |  |  |
| Tikrinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 55 straipsnio 1 dalimi ir Radijo ryšio įrenginių naudojimo tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 202 m. d. įsakymu Nr. „Dėl Radijo ryšio įrenginių naudojimo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 1. televizijos transliavimo stotis (toliau – stotis): |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Leidimo duomenys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (radijo dažnio (kanalo) naudotojas) |  |  |  | (Nr.) |  | (išdavimo data) |
| (juridinio asmens kodas) |  |  |  |  |  | (galiojimo terminas) |
| 2. TIKRINIMO DATA: |  |  |  |  |  |  |

3. nustatyti (išmatuoti) ŠIE duomenys

| Eil. Nr. | Kas tikrinta | Leista |  | Nustatyta |  | Skirtumas tarp leisto ir nustatyto |  | Neatitikimo žymė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Stoties įrengimo adresas |  |  |  |  | — |  | ☐ |
| 3.2. | Stoties geografinės koordinatės |  | E |  | E |  | m | ☐ |
|  |  |  | N |  | N |  |  |  |
| 3.3. | Siųstuvo gamintojas | — |  |  |  | — |  | — |
| 3.4. | Siųstuvo modelis | — |  |  |  | — |  | — |
| 3.5. | Siųstuvo identifikacinis (serijos) Nr. | — |  |  |  | — |  | — |
| 3.6. | Siuntimo radijo dažnis, MHz |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| 3.7. | Antenos gamintojas | — |  |  |  | — |  | — |
| 3.8. | Antenos modelis |  |  |  |  | — |  | — |
| 3.9. | Antenos poliarizacija (V, H) |  |  |  |  | — |  | ☐ |
| 3.10. | Antenos aukštis virš žemės paviršiaus, m |  |  |  |  |  | % | ☐ |

4. IŠMATUOTI RADIJO signalo parametrai

| Eil. Nr. | Kas tikrinta | Leista | Nustatyta | Skirtumas tarp leisto ir nustatyto | Neatitikimo žymė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Moduliacija |  |  | — | ☐ |
| 4.2. | Nešlių skaičius, vnt. |  |  | — | ☐ |
| 4.3. | Duomenų kodavimo santykis |  |  | — | ☐ |
| 4.4. | Apsauginio intervalo trukmė, paketo ilgio dalis |  |  | — | ☐ |
| 4.5. | Sinchroninio tinklo kodas |  |  | — | ☐ |
| 4.6. | Santykinis klaidingų bitų kiekis (BER) po Viterbi dekoderio |  |  | — | ☐ |
| 4.7. | Santykinis klaidingų bitų kiekis po Reed-Solomon dekoderio |  |  | — | ☐ |

5. RADIJO SIGNALO GRANDINĖ IR SIŲSTUVO SPINDULIAVIMO GALIA

| Eil. Nr. | Kas tikrinta | Leista |  | Nustatyta arba apskaičiuota |  | Skirtumas tarp leisto ir nustatyto |  | Neatitikimo žymė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Kabelio modelis | — |  |  |  | — |  | — |
| 5.2. | Kabelio ilgis | — |  |  | m | — |  | — |
| 5.3. | Suminis radijo signalo grandinės tarp antenos ir siųstuvo išėjimo jungties slopinimas, dB | — |  |  |  | — |  | — |
| 5.4. | Siųstuvo išėjimo galia, W ☐ nustatyta pagal siųstuvo išėjimo galios matuoklį ☐ išmatuota |  |  |  |  |  | W | ☐ |
| 5.5. | Antenos stiprinimo koeficientas didžiausios spinduliuotės kryptimi, dBd |  |  |  |  |  | dBd | ☐ |
| 5.6. | Efektyviosios spinduliuotės galia |  |  |  |  |  | % | ☐ |
|  |  | dBW | W | W |  |  |  |  |

6. naudotOS matavimo prieMONĖS

| Eil. Nr. | Modelis, identifikacinis (serijos) Nr. | Kalibravimo arba patikros liudijimo (sertifikato) Nr. | Kalibravimo arba patikros data |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |
| 6.3. |  |  |  |
| 6.4. |  |  |  |

| 7. PASTABOS |  |
| --- | --- |

8. Tikrinimą atliko RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS ĮGALIOTI PAREIGŪNAI:

| (įgaliotų pareigūnų pareigos) |  | (parašai) |  | (vardai ir pavardės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________________

Radijo ryšio įrenginių naudojimo

tikrinimo tvarkos aprašo

4 priedas

|  | LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RADIJO RYŠIO STOTIES TIKRINIMO PROTOKOLAS 202 - - Nr.( . ) - |  |  |  |  |
|  |  | (surašymo vieta) |  |  |
| Tikrinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 55 straipsnio 1 dalimi ir Radijo ryšio įrenginių naudojimo tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 202 m. d. įsakymu Nr. „Dėl Radijo ryšio įrenginių naudojimo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 1. ☐ STACIONARIOJI ☐ JUDRIOJI radijo ryšio tinklo stotis (toliau – stotis): |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Leidimo duomenys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (radijo dažnio (kanalo) naudotojas) |  |  |  | (Nr.) |  | (išdavimo data) |
| (juridinio asmens kodas) |  |  |  |  |  | (galiojimo terminas) |
| 2. TIKRINIMO DATA: |  |  |  |  |  |  |

3. NUSTATYTI (IŠMATUOTI) ŠIE DUOMENYS:

| Eil. Nr. | Kas tikrinta | Leista |  | Nustatyta |  | Skirtumas tarp leisto ir nustatyto |  | Neatitikimo žymė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Stoties įrengimo adresas (tik stacionariosioms stotims) |  |  |  |  | — |  | ☐ |
| 3.2. | Stoties geografinės koordinatės (tik stacionariosioms stotims) |  | E |  | E |  | m | ☐ |
|  |  |  | N |  | N |  |  |  |
| 3.3. | Siųstuvo gamintojas | — |  |  |  | — |  | — |
| 3.4. | Siųstuvo modelis | — |  |  |  | — |  | — |
| 3.5. | Siųstuvo identifikacinis (serijos) Nr. | — |  |  |  | — |  | — |
| 3.6. | Antenos gamintojas | — |  |  |  | — |  | — |
| 3.7. | Antenos modelis |  |  |  |  | — |  | — |
| 3.8. | Antenos poliarizacija (V, H) |  |  |  |  | — |  | ☐ |
| 3.9. | Antenos aukštis virš žemės paviršiaus, m (tik stacionariosioms stotims) |  |  |  |  |  | % | ☐ |
| 3.10. | Antenos stiprinimo koeficientas didžiausios spinduliuotės kryptimi, dBd |  |  |  |  |  | dBd | ☐ |
| 3.11. | Antenos nuotrauka |  |  |  |  |  |  | — |
| 3.12. | Šalutinio spinduliavimo lygis nešlio atžvilgiu, dB |  |  |  |  |  | dB | ☐ |
| 3.13. | Signalo užimamas radijo dažnių juostos plotis, kHz |  |  |  |  |  | kHz | ☐ |
| 3.14. | Radijo signalo spektrograma |  |  |  |  |  |  | — |

4. RADIJO SIGNALO GRANDINĖ

| Eil. Nr. | Kas tikrinta | Leista | Nustatyta arba apskaičiuota |  | Skirtumas tarp leisto ir nustatyto | Neatitikimo žymė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Kabelio modelis | — |  |  | — | — |
| 4.2. | Kabelio ilgis | — |  | m | — | — |
| 4.3. | Suminis radijo signalo grandinės tarp antenos ir siųstuvo išėjimo jungties slopinimas, dB | — |  |  | — | — |

5. SIUNTIMO RADIJO DAŽNIAI IR SIŲSTUVO SPINDULIAVIMO GALIOS

| Radijo ryšio kanalo Nr. Fn | Išmatuotas siuntimo radijo dažnis, MHz | Neatitikimo žymė | Išmatuota siųstuvo išėjimo galia, W | Leista efektyviosios spinduliuotės galia |  | Apskaičiuota efektyviosios spinduliuotės galia, W | Skirtumas tarp 6 ir 7, % | Neatitikimo žymė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dBW | W |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| F1 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F2 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F3 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F4 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F5 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F6 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F7 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F8 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F9 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F10 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| f11 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F12 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F13 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F14 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F15 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F16 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F17 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F18 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F19 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |
| F20 |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |

6. naudotOS matavimo prieMONĖS

| Eil. Nr. | Modelis, identifikacinis (serijos) Nr. | Kalibravimo arba patikros liudijimo (sertifikato) Nr. | Kalibravimo arba patikros data |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |
| 6.3. |  |  |  |
| 6.4. |  |  |  |

| 7. PASTABOS |  |
| --- | --- |

8. Tikrinimą atliko RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS ĮGALIOTI PAREIGŪNAI:

| (įgaliotų pareigūnų pareigos) |  | (parašai) |  | (vardai ir pavardės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________________

Čia ir toliau, nustačius neatitikimą arba pasirenkant, žymėti taip: ☒.

Čia ir toliau, nustačius neatitikimą arba pasirenkant, žymėti taip: ☒

Pasirinktą žymėti taip: ☒.

Čia ir toliau, nustačius neatitikimą, žymėti taip: ☒